ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради з встановленням альтернативного джерела тепла, а саме: модульної котельні на твердому паливі за адресою: вул. Дружби, 80, с. Воля, Нікопольського району, Дніпропетровської області» за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради з встановленням альтернативного джерела тепла, а саме: модульної котельні на твердому паливі за адресою:  вул. Дружби, 80, с. Воля, Нікопольського району, Дніпропетровської області» за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-06-004279-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

5 380 129,20 грн. (П’ять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто двадцять дев’ять гривня 20 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради з встановленням альтернативного джерела тепла, а саме: модульної котельні на твердому паливі за адресою: вул. Дружби, 80, с. Воля, Нікопольського району, Дніпропетровської області» за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи. Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА». Експертний звіт № 09/719-04-25 від 09 квітня 2025 року.

Розмір бюджетного призначення: 5 380 129,20 грн. (П’ять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто двадцять дев’ять гривня 20 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53271, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Воля, вул. Дружби, 80.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 15 вересня 2025 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї); локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплекс. Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів. Також Виконавець повинен надати Ліцензію на використання ПК АВК у власному виробництві, без права передачі третім особам.

Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради з встановленням альтернативного джерела тепла, а саме: модульної котельні на твердому паливі за адресою: вул. Дружби, 80, с. Воля, Нікопольського району, Дніпропетровської області» за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи зазначені нижче:

  - Виконання робіт з капітального ремонту: Конструкції залізобетонні. Котельня

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ____Фундамент ФП1____ |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 27,846 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 2,7 |  |
| 3 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 27,846 |  |
| 4 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 21,2 |  |
| 5 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 | м3 | 9,08 |  |
| 6 | Сталь арматурна 10А400С | т | 0,185 |  |
|  | ____Фундамент ФМ1____ |  |  |  |
| 7 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 9,408 |  |
| 8 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,94 |  |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 4,48 |  |
| 10 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 | м3 | 11,92 |  |
| 11 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,09752 |  |
| 12 | Сталь арматурна 10А400С | т | 0,09752 |  |
| 13 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,0924 |  |
| 14 | Анкерний болт А1 (в сборі) | шт | 12 |  |
| 15 | Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм | м2 | 8,95 |  |
| 16 | На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати | м2 | 8,95 |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: Димова труба. Котельня

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ____Димова труба____ |  |  |  |
| 1 | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | т | 0,55 |  |
| 2 | Ферма сталева для димової труби Н=17 метрів | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | т | 0,88 |  |
| 4 | Труба 1,0 м ф350/420 н/оц | шт | 18 |  |
| 5 | Труба 1,0 м ф250/320 н/оц | шт | 2 |  |
| 6 | Підставка напольна ф350/420 | шт | 2 |  |
| 7 | Ревізія ф350/420 н/оц | шт | 2 |  |
| 8 | Перехід ф 350/420 - ф 250/320 н/оц | шт | 2 |  |
| 9 | Конус ф 250/320 н/оц | шт | 2 |  |
| 10 | Розвантажувальна платформа ф 350/420 | шт | 4 |  |
| 11 | Хомут монтажний ф 350 | шт | 8 |  |
| 12 | Хомут монтажний ф 250 | шт | 2 |  |
| 13 | Хомут обжимний ф460 н | шт | 30 |  |
| 14 | Хомут обжимний ф320 н | шт | 4 |  |
| 15 | Установка тройников, массой до 20 кг | шт | 2 |  |
| 16 | Трійник 87 ф350/420 н/оц | шт | 2 |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: Модульна котельня. Котельня

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т [при пiдвищених вимогах по точностi установлення] | шт | 2 |  |
| 2 | Модульна котельня 400 кВт, твердопаливна | виріб | 1 |  |
| 3 | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год | котел | 2 |  |
| 4 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на мазуті або твердому паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год | котел | 2 |  |
| 5 | Водяний режим для парового котлоагрегату з одноступінчастим випаром без пароперегрівача, паропродуктивність до 2.5 т/год | котлоаг. | 2 |  |
| 6 | Пристрої для збору і викиду димових газів. Труба димова металева | тр.дим. | 1 |  |
| 7 | Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год | система | 1 |  |
| 8 | Система гарячого водопостачання [ГВП] котельні [теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання], теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год | система | 1 |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: Генплан

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | _______Влаштування доріг та майданчиків з твердим покриттям. Тип 1.______ |  |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 56 |  |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 1,7 |  |
| 3 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 56 |  |
| 4 | Укладання щебеневих основ товщиною 5 см з напівпросочуванням бітумом | м2 | 56 |  |
| 5 | Бітум | л | 39,2 |  |
| 6 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 56 |  |
| 7 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 32 |  |
| 8 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 32 |  |
| 9 | Бетон С 12/15 | м3 | 1,9 |  |
|  | _____ Влаштування вимощення. Тип 2._____ |  |  |  |
| 10 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 31,5 |  |
| 11 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 31,5 |  |
| 12 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 | м2 | -31,5 |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: Електропостачання котельної. Зовнішні мережі електропостачання

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 2 | Щит із монтажною панеллю (IP54) ЩМП-1-074У2 | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний ІЕК ВА47-29 3Р 40А 35кА 400В, 50Гц, 3 полюси | шт | 1 |  |
| 5 | Труба сталева з кріпленням накладними скобами у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, діаметр до 50 мм | м | 8 |  |
| 6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 90 мм, товщина стінки 4 мм | м | 8 |  |
| 7 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 5 |  |
| 8 | Труба гофрована чорна , поліамід стійка до УФ з протяжкою ф 20 мм | м | 5 |  |
| 9 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 10 | GSM/GPRS-контролер ES-ForthLogic™ SG F&F із вбудованим GSM/GPRS-комунікатором. | шт | 1 |  |
| 11 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт | 1 |  |
| 12 | Модуль узгодження про-токолів ES-DU-2М служить для перетворення інтерфейсу лічильників в ін-терфейс RS485 з протоколом MODBUS RTU | шт | 1 |  |
| 13 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 14 | Блок живлення БЖ 2415, ~220В/ =24В, 1,5А, в ком-плекті 2 акумулятори +12В, 9А годин | шт | 1 |  |
| 15 | Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м | м | 30 |  |
| 16 | Лоток KBR100H60/3, 1,2мм, довжиною 3м з кришкою лотка PKJ100/3 № за каталогом 100810 0,5мм в комплекті зі з"єднувальними елементами та кріпленнями | шт | 10 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 65 |  |
| 18 | Кабель силовий ВВГнг - 0,66 кВ мідними жилами перетином 4х4,0мм2 | м | 65 |  |
| 19 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 1 |  |
| 20 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 16 |  |
| 21 | Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4 | шт | 16 |  |
| 22 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром до 8 мм | м | 35 |  |
| 23 | Дріт КС 5 ф5мм, | м | 35 |  |
| 24 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 10 |  |
| 25 | Смуга 4х40мм | м | 10 |  |
| 26 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 6 |  |
| 27 | Кутик 50х50х5мм | м | 9 |  |
| 28 | Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний | шт | 1 |  |
| 29 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. | шт | 1 |  |
| 30 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно- контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3 | шт | 1 |  |
| 31 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | вимір. | 6 |  |
| 32 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 6 |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: Тепломеханічні рішення теплових мереж. Теплові мережі.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ___Опори ОП-1 та ОП-2___ |  |  |  |
| 1 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | м3 | 2,7 |  |
| 2 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 1,5 |  |
| 3 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,13092 |  |
| 4 | Труба ф 108х4 | м | 8,772 |  |
| 5 | Куток сталевий 70х70х5 | м | 3,7152 |  |
| 6 | Полоса сталева 150х5 | м | 0,9288 |  |
| 7 | Обезжиривание металлических поверхностей уайт- спиритом | м2 | 5,36 |  |
| 8 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,36 |  |
| 9 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону встановлення опор під трубопроводи | т | 0,13092 |  |
|  | ____Трубопроводи____ |  |  |  |
| 10 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | м | 22 |  |
| 11 | Труба сталева електрозварна ф 89х4,5 | м | 22,22 |  |
| 12 | Відвод 90 град. Ду80 | шт | 6 |  |
| 13 | Опора ковзна ф 108 | шт | 10 |  |
| 14 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 4 |  |
| 15 | Засувка типу "Батерфляй" Ду 100 1 МПа | шт | 2 |  |
| 16 | Засувка типу "Батерфляй" Ду 80 1 МПа | шт | 2 |  |
| 17 | Фланець 1-100-6 | шт | 4 |  |
| 18 | Фланець 1-80-6 | шт | 4 |  |
| 19 | Обезжиривание металлических поверхностей уайт- спиритом | м2 | 6,2 |  |
| 20 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,2 |  |
| 21 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,2 |  |
| 22 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 22 |  |
| 23 | Мати зі скляного штапельного волокна МС-35 | м3 | 0,5 |  |
| 24 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 22 |  |
| 25 | Склопластик рулонний РСТА | м2 | 23 |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: ЗВК. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | _____Водопровід_____ |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 12,8675 |  |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 10,7147 |  |
| 3 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 1,186 |  |
| 4 | Канал КЛ 30*30 | м | 14 |  |
| 5 | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм | м | 18 |  |
| 6 | Труба поліпропіленова ПП-100 тип1 (РРН), PN1,0 МПа, 63х5,5 | м | 18,18 |  |
| 7 | Відвід 63х5,5 - 90град. | шт | 2 |  |
| 8 | Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм | м | 12 |  |
| 9 | Труба поліпропіленова ПП-100 тип1 (РРН), PN1,0 МПа, 32х4,4 | м | 12,12 |  |
| 10 | Відвід 32х4,4 - 90град. | шт | 6 |  |
| 11 | Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Кран кульовий DN 25, PN 1,0 МПа | шт | 1 |  |
| 13 | Клапан зворотній DN 25, PN 1,0 МПа | шт | 1 |  |
| 14 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,782 |  |
| 15 | Збірний з/б колодязь ф1000 Н=1,6 м | комплект | 1 |  |
| 16 | Люк чавунний важкий Т | шт | 1 |  |
| 17 | Ізоляція трубопроводу діаметром до 63 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм | м | 30 |  |
| 18 | Мати мінераловатні прошивні М1А-100-100.500.40 | м3 | 0,2 |  |
| 19 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 40 мм | м | 30 |  |
| 20 | Фольгоізол ФГ | м2 | 2,6 |  |
| 21 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 22 | Лічильник води Ду25 | шт | 1 |  |
| 23 | Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб | шт | 1 |  |
|  | ____Каналізація____ |  |  |  |
| 24 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 7,94 |  |
| 25 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 6,947 |  |
| 26 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 0,508 |  |
| 27 | Канал КЛ 30*30 | м | 5,5 |  |
| 28 | Лоток ж/б 30*30 | м | 1,5 |  |
| 29 | Подушка опорна | шт | 3 |  |
| 30 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1,032 |  |
| 31 | Збірний з/б колодязь ф1000 Н=1,8 м | комплект | 1 |  |
| 32 | Люк "Л" (легкий) | шт | 1 |  |
| 33 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 3,2 |  |
| 34 | Труба ПВХ 110 для зовнішньої каналізації | м | 3,232 |  |
| 35 | Відвід ПВХ 110 90град. | шт | 2 |  |
| 36 | Трійник ПВХ 110 | шт | 4 |  |
| 37 | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм | м | 3 |  |
| 38 | Труба ПВХ 63 | м | 3,03 |  |
| 39 | Відвід ПВХ 63 | шт | 4 |  |
| 40 | Ізоляція трубопроводу діаметром до 63 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм | м | 3 |  |
| 41 | Мати мінераловатні прошивні М1А-100-100.500.40 | м3 | 0,068 |  |
| 42 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 40 мм | м | 3 |  |
| 43 | Фольгоізол ФГ | м2 | 0,6 |  |
| 44 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |

Примітка: До вартості включено вартість матеріалів.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент».

**********************************************************************************

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН