Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт «Очисні споруди каналізації с.Першотравневе Нікопольського району. Нове будівництво. Коригування. (ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Першотравневе, вул. Гагаріна, 23, код ЄДРПОУ 41784088, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Очисні споруди каналізації с.Першотравневе Нікопольського району. Нове будівництво. Коригування. (ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-06-09-008707-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 5 686 839,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Очисні споруди каналізації с.Першотравневе Нікопольського району. Нове будівництво. Коригування.». Експертиза щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом проведена ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Експертний звіт № 286/е/23 від 28 квітня 2023 р.

Розмір бюджетного призначення: 5 686 839,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт – до 31.12.2023 року.

1. Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником та відповідати технічному рішенню вказаному в проектній документації.

2. В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання вищевказаних робіт. Ціна на будівельні роботи, устаткування, інші витрати не може перевищувати цін визначених проектною документацією.

3. Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектній документації. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, у разі необхідності їх наявності.

4. Учасник процедури закупівлі  повинен надати в складі тендерної пропозиції договірну ціну та пояснювальну записку до неї, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису, розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні), розрахунок прибутку та адміністративних витрат, виготовлені у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат). Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурно- будівельні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1 /з улаштуванням валикiв у грунтах в'язких, перезволожених/ /рослинного грунту/ | м3 | 97 |  |
| 2 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ при об'ємi котлована до 300 м3/ | м3 | 96 |  |
| 3 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти | м3 | 3 |  |
| 4 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту/ /переміщення/ | м3 | 40 |  |
| 5 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 - зворотна засипка | м3 | 40 |  |
| 6 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 40 |  |
|  | ============================== |  |  |  |
| 7 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1- зрізання рослинного грунту | м3 | 97 |  |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1- відновлення | м3 | 97 |  |
| 9 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 97 |  |
| 10 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 219 |  |
| 11 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 383,25 |  |
| 12 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 - обсипання споруди мінеральним грунтом | м3 | 161 |  |
| 13 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 161 |  |
| 14 | Планування вручну гребеня і скосів дамб і земляних подушок, група ґрунтів 1 | м2 | 200 |  |
| 15 | Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 77 |  |
| 16 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 77 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування ємкості для установки "BIOTAL" |  |  |  |
| 17 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 5,1 |  |
| 18 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 5,1 |  |
| 19 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм | м3 | 57,46 |  |
| 20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм /сітка плоска/ | т | 0,882 |  |
| 21 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм /сітка плоска/ | т | 0,868 |  |
| 22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм /сітка/ | т | 0,005 |  |
| 23 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг /сальник Ду=100 мм/ | т | 0,021 |  |
| 24 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг /сальник Ду=150 мм/ | т | 0,051 |  |
| 25 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м /ПМ1/ | м3 | 7 |  |
| 26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,463 |  |
| 27 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,157 |  |
| 28 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,194 |  |
| 29 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,102 |  |
| 30 | Монтаж люків | т | 0,457 |  |
| 31 | Металеві конструкції | т | 0,457 |  |
| 32 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 80 |  |
|  | Влаштування утеплення перекриття установки ===================================== |  |  |  |
| 33 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 10 |  |
| 34 | Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм | м2 | 49,4 |  |
| 35 | Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини | м2 | 49,4 |  |
| 36 | Улаштування покрівель із бітумно-гумової мастики двошарових із двома армуючими прокладками зі склополотна із захисним шаром із рулонних матеріалів | м2 | 49,4 |  |
| 37 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці | м2 | 49,4 |  |
| 38 | Нанесення обмазувального герметика "Аквамат" на підготовлену поверхню, бетону і залізобетону, перший шар, поверхня горизонтальна /днище | м2 | 50,82 |  |
| 39 | Нанесення обмазувального герметика "Аквамат" на підготовлену поверхню, бетону і залізобетону, перший шар, поверхня вертикальна /стіни | м2 | 87,68 |  |
| 40 | Состав "Аквамат" | кг | 277 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування компресорної |  |  |  |
| 41 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,36 |  |
| 42 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 24 |  |
| 43 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 26 |  |
| 44 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 24 |  |
| 45 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 21 |  |
| 46 | Блоки для стен подвалов, фундаментов из тяжелого бетона, неофактуренные сплошные ФБС 12.3.6-Т | шт | 5 |  |
| 47 | Улаштування бетонних стiн i перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм /монолітні ділянки стін | м3 | 0,036 |  |
| 48 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,6 |  |
| 49 | Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м | шт | 2 |  |
| 50 | Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК74-15-8, V=1,38 м3 ============================= | шт | 2 |  |
| 51 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 1 |  |
| 52 | Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 1 |  |
| 53 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 1,6 |  |
| 54 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 1,6 |  |
| 55 | Нанесення обмазувального герметика "Аквамат" на підготовлену поверхню, бетону і залізобетону, перший шар, поверхня горизонтальна | м2 | 16 |  |
| 56 | Состав "Аквамат" | кг | 32 |  |
| 57 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | м2 | 16 |  |
| 58 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | м2 | 16 |  |
| 59 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар | м2 | 18,2 |  |
| 60 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м - по контуру покрівлі | м3 | 2,21 |  |
| 61 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 4,44 |  |
| 62 | Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм | м2 | 22,2 |  |
| 63 | Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини | м2 | 22,2 |  |
| 64 | Улаштування покрівель із бітумно-гумової мастики двошарових із двома армуючими прокладками зі склополотна із захисним шаром із рулонних матеріалів | м2 | 22,2 |  |
| 65 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці ================================ | м2 | 22,2 |  |
| 66 | Затирання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином | м2 | 72 |  |
| 67 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь | м2 | 72 |  |
| 68 | Нанесення обмазувального герметика "Аквамат" на підготовлену поверхню, бетону і залізобетону, перший шар, поверхня вертикальна | м2 | 38,5 |  |
| 69 | Состав "Аквамат" ============================== | кг | 77 |  |
| 70 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | 56 |  |
| 71 | Утеплювач "URSA", 50 мм | м2 | 56 |  |
| 72 | Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 56 |  |
| 73 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0,189 |  |
| 74 | Панелі пластикові облицювальні | м2 | 57,68 |  |
| 75 | Пластиковий профіль | м | 50 |  |
|  | ============================== |  |  |  |
| 76 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (під шубу) | м2 | 29 |  |
|  | Влаштування східців --------------------------------------- |  |  |  |
| 77 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,3 |  |
| 78 | Улаштування бетонних сходів | м3 | 0,43 |  |
| 79 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 3 |  |
|  | ========================== |  |  |  |
| 80 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв /вимощення | м3 | 0,525 |  |
| 81 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв /вимощення | м3 | 0,35 |  |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  |
| 82 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2, 8 кВт | маш.год | 64 |  |
| 83 | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну | м2 | 212 |  |
| 84 | Укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм - демонтаж | м | 23 |  |
| 85 | Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм транспортом загального призначення з причепом на вiдстань 1 км | т | 0,2921 |  |
| 86 | Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 87 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т /навантаження | маш.год | 0,3 |  |
| 88 | Перевезення санітарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 150 кг транспортом загального призначення на вiдстань 1 км | т | 0,046 |  |
| 89 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,3381 |  |
|  | ==================================== |  |  |  |
| 90 | Монтаж вентиляційної труби, діаметр труб 100 мм | м | 2 |  |
| 91 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм | м | 2,008 |  |
| 92 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00303 |  |
| 93 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 1 |  |
| 94 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
|  | ============================ |  |  |  |
| 95 | Установлення металевих грат | т | 0,00537 |  |
| 96 | Грати металеві | т | 0,00537 |  |
|  | ========================= |  |  |  |
| 97 | Монтаж конструкцій дверей | т | 0,1814 |  |
| 98 | Металеві конструкції | т | 0,179 |  |
| 99 | Петля накладна | шт | 3 |  |
| 100 | Заповнення каркасiв воріт мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 50 мм | м2 | 2,1 |  |
| 101 | Мати базальтові, товщина 50 мм | м3 | 0,105 |  |
|  | ========================= |  |  |  |
| 102 | Установлення брусів | м3 | 0,022 |  |
| 103 | Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi /фартух/ | м2 | 3,35 |  |
| 104 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 13 |  |
| 105 | Жолоб ЖЛ-01 | п.м. | 13 |  |
| 106 | Трійник зливу ТС | шт | 1 |  |
| 107 | Внутрішня вставка трійника ВР-1 | шт | 1 |  |
| 108 | Труба ТР-01 | п.м. | 0,2 |  |
| 109 | Заглушка жолоба ЗГ-Л (ЗГ-П) | шт | 3 |  |
|  | ========================= |  |  |  |
| 110 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 1,8 |  |
| 111 | Монтаж металоконструкцій козирка | т | 0,0608 |  |
| 112 | Металеві конструкції | т | 0,0608 |  |
| 113 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,6 |  |
| 114 | Підшивання козирка дошками обшивки | м2 | 1,8 |  |
| 115 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 1,8 |  |
| 116 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,01026 |  |
| 117 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі- фартук | м2 | 0,5 |  |
|  | ========================= |  |  |  |
| 118 | Установлення сходових маршів без зварювання масою до 1 т | шт | 2 |  |
| 119 | Сходові марші ЛМ28-11 | шт | 2 |  |
| 120 | Установлення сходинок | шт | 1 |  |
| 121 | Східці з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84 | шт | 1 |  |
|  | ========================= |  |  |  |
| 122 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 6,7 |  |
| 123 | Металеві конструкції | т | 0,06546 |  |
| 124 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК | м2 | 3,5 |  |
| 125 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 3,5 |  |
|  | ========================= |  |  |  |
| 126 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 3 т [з контролем i вiдновленням геометричної форми устаткування] [iз убудованими механiзмами] | шт | 1 |  |
| 127 | Установка біологічноі очистки сточних вод "BIOTAL-50" | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 89 | Установка компактна типу БІО, для очищення стічних вод, продуктивність до 50 м3/доб. | Установ. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на технологічну частину |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ рослинного грунту/ при об'ємi котлована до 300 м3/ | м3 | 2 |  |
| 2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1- відновлення рослинного грунту після просушування | м3 | 2 |  |
| 3 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 4 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ при об'ємi котлована до 300 м3/ | м3 | 10 |  |
| 5 | Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2, що сильно налипає на iнструменти /доробка | м3 | 2 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 2 |  |
| 7 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 10 |  |
| 8 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 10 |  |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 9 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (при пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних конструкцiях) | м3 | 0,0372 |  |
| 10 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,013 |  |
| 11 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,01464 |  |
| 12 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 7 мм /гільзи | м | 0,4 |  |
| 13 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг /гільзи | т | 0,02196 |  |
| 14 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм | м | 0,4 |  |
| 15 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 5,5 |  |
| 16 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2, 8 кВт | маш.год | 40 |  |
| 17 | Фарбування кузбаським лаком по металу за два рази | м2 | 3 |  |
| 18 | Улаштування вимощення з бетону С8/10 | м3 | 3,14 |  |
| 19 | Улаштування вимощення з щебеню | м3 | 4,71 |  |
|  | Розділ №3. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 20 | Навантаження металевої конструкції каналізаційної насосної станції краном в автотранспорт | шт | 1 |  |
| 21 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 3 км | т | 0,7 |  |
| 22 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,7 |  |
| 23 | Розбирання цегляних фундаментів | м3 | 0,43 |  |
| 24 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 0,6 |  |
| 25 | Перевезення сміття до 3 км | т | 0,6 |  |
| 26 | Улаштування по фермах робочого настилу суцiльного товщиною 50 мм / демонтаж/ /при застосуваннi лiсоматерiалiв iз дуба, бука,граба, ясена/ | м2 | 6 |  |
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 0,27 |  |
| 28 | Перевезення сміття до 3 км | т | 0,27 |  |
| 29 | Асенізаційні роботи /відкачка стоків з колодязя | м3 | 14 |  |
|  | ======================== |  |  |  |
| 30 | Монтаж насоса заглибного, масса 0,11 т /0,089 тн | шт | 1 |  |
| 31 | Вентилі, клапани, крани чавунні фланцеві зворотні поворотні гумовані та зі свинцевим обкладанням на умовний тиск 0,6-1 МПа [6-10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 2 |  |
| 32 | Клапан зворотній кульовий фланцевий діаметром 100 мм Ukspar Fig. C102 | шт | 2 |  |
| 33 | Фланцi плоскi вільніi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 10 |  |
| 34 | Фланцi плоскi вільні iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм | шт | 2 |  |
| 36 | Засувки чавунна фланцева з гумовим клином діаметром 100 мм PN-10, тип F4 | шт | 2 |  |
| 37 | Втулка подовжена ПЕ100 SDR 26 Д=110 мм | шт | 10 |  |
| 38 | Втулка подовжена ПЕ100 SDR26 діаметром 63 мм | шт | 2 |  |
| 39 | Відвід з полiетилену ПЕ100 SDR26 дiам. 110 мм /90 град. | шт | 3 |  |
| 40 | Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Монтаж донного приєднувального пристрою, дiаметр умовного проходу 50 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Донний приєднувальний пристрій діаметром 50 мм з трубчатим направляючим і ковзною скобою з вертикальним напірним отвором "Zenit UNIGA" | шт | 2 |  |
| 43 | Трубопроводи з поліетиленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 110-140 мм | м | 5,3 |  |
| 44 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм | м | 5,3 |  |
| 45 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х4,2 мм /патрубок/ | м | 3 |  |
| 46 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 108 мм | м | 5,3 |  |
| 47 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 219 мм /фланці/ [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,0322 |  |
| 48 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 4 |  |
|  | Мачта Д=219 мм ============ |  |  |  |
| 49 | Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 200 мм /мачта/ | м | 7,79 |  |
| 50 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 7,82 |  |
| 51 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | м | 7,79 |  |
| 52 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,049 |  |
| 53 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 4,5 мм /патрубки/ | м | 1,07 |  |
| 54 | Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм | т | 0,0239 |  |
| 55 | Монтаж опорних конструкцій з двотавра | т | 0,0252 |  |
| 56 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 12 | т | 0,0252 |  |
| 57 | Обрамлення кутиком | м | 6,28 |  |
| 58 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т | 0,04327 |  |
|  | Влаштування кришки ===================== |  |  |  |
| 59 | Монтаж конструкцій люків, лазів | т | 0,6767 |  |
| 60 | Металеві конструкції | т | 0,6767 |  |
|  | Запірний пристрій =================== |  |  |  |
| 61 | Монтаж запірного пристрою | т | 0,0529 |  |
| 62 | Металеві конструкції | т | 0,0529 |  |
| 63 | Замок висячий | шт | 1 |  |
| 64 | Монтаж гранчастого контейнера | т | 0,0147 |  |
| 65 | Металеві конструкції | т | 0,0147 |  |
| 66 | Монтаж герметичного контейнера | т | 0,0236 |  |
| 67 | Металеві конструкції | т | 0,0236 |  |
| 68 | Влаштування дерев'яної кришки | м2 | 0,17 |  |
| 69 | Монтаж стріли та блоку | т | 0,1443 |  |
| 70 | Металеві конструкції | т | 0,1443 |  |
| 71 | Врізування трубопроводів умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі, діаметр зовнішній врізуємої труби 219 мм | врізання | 3 |  |
| 72 | Перехiд ПЕ100 SDR26 діаметром 110х63 мм | шт | 2 |  |
| 73 | Пiдвiшування талi на висотi до 5 м, вантажопiдйомнiсть талi 0,25 т | таль | 1 |  |
| 74 | Додавати на кожний 1 м висоти понад 5 м при пiдвiшуваннi талi, вантажопiдйомнiсть талi 0,25 т | таль | 1 |  |
| 75 | Монтаж скоб, ланцюга та полоси | т | 0,0255 |  |
| 76 | Скоби ходові | кг | 9,6 |  |
| 77 | Полоса 100х100х10 мм | т | 0,0096 |  |
| 78 | Ланцюг металевий Д=5мм | пм | 8 |  |
| 79 | Трубопроводи з полiетиленових труб iз застосуванням готових деталей, дiаметр зовнiшнiй 110-140 мм /патрубок/ | м | 1,8 |  |
| 80 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х4,2 мм /патрубок/ | м | 1,8 |  |
| 81 | Фланцi плоскi вільні iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 300 мм | шт | 1 |  |
| 82 | Втулка подовжена ПЕ100 SDR26 діаметром 300 мм під вільний фланець | шт | 1 |  |
| 83 | Трiйник ПЕ100 SDR26 діаметром 110 мм | шт | 1 |  |
| 84 | Відвід з полiетилену ПЕ100 SDR26 дiам. 110 мм /45 град. | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02.Технологічна частина |  |  |  |
| 1 | Насос фірми "Zenit UNIGA" з донним приєднувальним пристроєм GRN200/2/G50H AOCT50; ( маса=0,089) | шт | 2 |  |
| 2 | Таль ручний черв'ячний пересувний вантажністю 0,25 т, в/п 6м; ( маса=0,045) | шт | 1 |  |
| 3 | Затвор дисковий поворотний "Батерфляй" діам. 300, РУ1,6 МПа; ( маса=0,034) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на електротехнічну частину |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,5 |  |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 2,5 |  |
| 3 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 19 |  |
| 4 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 - зворотна засипка | м3 | 19 |  |
| 5 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 37 |  |
| 6 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 101 |  |
| 7 | Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ | комплект | 1 |  |
| 8 | Обмежувач перенапруги ОПН-0,5 | шт | 3 |  |
| 9 | Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів | км | 0,024 |  |
| 10 | Труба сталева по конструкціях, діаметр до 40 мм | м | 10 |  |
| 11 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 10,3 |  |
| 12 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 37 |  |
| 13 | Стрiчка сигнальна 0,4 кВт | м/п | 37 |  |
|  | =========================== |  |  |  |
| 14 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 | шт | 1 |  |
| 15 | Коробки клемні У614А | шт | 1 |  |
| 16 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 17 | Ящик навісний ЩАО на 1 модуль | шт | 1 |  |
| 18 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 1 |  |
| 19 | Світильник АРION | шт | 1 |  |
| 20 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 21 | Ящик на 12 модулів ЯВУ NRL1F12 | шт | 1 |  |
| 22 | Установлення автоматичних вимикачів в шафі | шт | 6 |  |
| 23 | Вимикач автоматичний С60-3/32/С Iнр=32 А | шт | 1 |  |
| 24 | Вимикач автоматичний С60-3/20/С Iнр=20 А | шт | 2 |  |
| 25 | Вимикач автоматичний С60-3/16/С Iнр=16 А | шт | 1 |  |
| 26 | Вимикач автоматичний С60-1/10/С Iнр=10 А | шт | 2 |  |
| 27 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 28 | Лічильник активної енергії СТ-ЭА05 шк. 5-50 А, 380 В, кл.1,0 | шт | 1 |  |
| 29 | Монтаж пульта управління | пристрій | 1 |  |
| 30 | Пульт керування Q2Т на двома насосами ПУ код 04002 | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення пристрою управління по рівню | комплект | 1 |  |
| 32 | Пристрій управління по рівню + 3 електроди код 00163 | шт | 1 |  |
| 33 | Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища | шт | 1 |  |
| 34 | Світильник НСП11.200-1Р54 | шт | 1 |  |
| 35 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 1 |  |
| 36 | Cвітильник НББ 64-100 | шт | 1 |  |
| 37 | Лампи розжарювання Б220-230-100 | шт | 1 |  |
| 38 | Лампи розжарювання Б220-230-150 | шт | 1 |  |
| 39 | Вимикач напівгерметичний і герметичний | шт | 2 |  |
| 40 | Вимикач герметичний на 1 направлення | шт | 2 |  |
| 41 | Коробки вiдгалужувальнi КОР-73 | шт | 1 |  |
| 42 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 15 |  |
| 43 | Трехжильный кабель сечением 3.2,5мм2 АВВГ | м | 15,3 |  |
| 44 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 15 |  |
| 45 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2 | м | 11 |  |
| 46 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 3 |  |
|  | =========================== |  |  |  |
| 47 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 48 |  |
| 48 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 8 |  |
| 49 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 34 |  |
| 50 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 138 |  |
| 51 | Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 4.16мм2 АВВГ | м | 51 |  |
| 52 | Пятижильный кабель напряжением до 660в сечением 5х2,5 мм2 АВВГ | м | 5,1 |  |
| 53 | Кабель перерізом 4.2,5мм2 АКВВГ | м | 56,1 |  |
| 54 | Пятижильный кабель напряжением до 660в сечением 5х4 мм2 АВВГ | м | 107,1 |  |
| 55 | Кабель трьохжильний АВВГ 3х1,5 | м | 8,16 |  |
| 56 | Кабель трьохжильний АВВГ 2х1,5 | м | 5,1 |  |
| 57 | Провід, що прокладається по конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 65 |  |
| 58 | Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ВПВ | м | 66,95 |  |
|  | ========================== |  |  |  |
| 59 | Дизельний генератор KONNER&SOHNEN | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-01 на спостережні свердловини |  |  |  |
| 1 | Ударно-канатне буріння свердловин установками типу УГБ-3УК і УГБ-4УК глибиною буріння до 50 м у грунтах груп 1-2 /застосування долiт дiаметром до 300мм/ | м | 3,5 |  |
| 2 | Кріплення свердловин, при ударно-канатному бурінні верстатами і причіпними установками, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловин до 50 м, група грунтів за стійкістю 1 /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 201-301 мм/ | м | 3,5 |  |
| 3 | Витягання труб із свердловини установками ударно- канатного буріння, глибина свердловини до 50 м, група грунтів за стійкістю 1 /обсадних, зовнiшнiм дiаметром до 201-300 мм/ | м | 3,15 |  |
| 4 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм | м | 3,6225 |  |
| 5 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм (зворотнi матерiали) | м | 3,15 |  |
| 6 | Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при ударно-канатному бурінні/установлення фiльтрової колони на колонi водопiдйомних (обсадних) труб дiаметром до 200 мм/ | м тpуб | 4,3 |  |
| 7 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 3,3 |  |
| 8 | Фільтр сітчастий ФС (1м=1шт) | шт | 1 |  |
| 9 | Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання ударно-канатного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 50 м | доба | 1 |  |
| 10 | Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння ударно-канатний | м3 | 0,4 |  |
| 11 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-40мм /оголовок свердловини | м3 | 0,77 |  |
| 12 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00177 |  |
| 13 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,000055 |  |
| 14 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору оголовка за два рази | м2 | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на напірний каналізаційний колектор К1н |  |  |  |
|  | Довжина - 26 м в траншеї + 4 м по верху =========================== |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ /рослинного грунту/ | м3 | 18 |  |
| 2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 /відновлення рослинного шару грунту/ | м3 | 18 |  |
| 3 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 18 |  |
| 4 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ | м3 | 6 |  |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти | м3 | 1 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 3 |  |
| 7 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 4 |  |
| 8 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 4 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 9 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2, 8 кВт | маш.год | 8 |  |
| 10 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 30 |  |
| 11 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 63х2,5 мм | м | 30,3 |  |
| 12 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 30 |  |
| 13 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 6 |  |
| 14 | Коліно поліетиленове, діаметр 63 мм, кут 90град. | шт | 4 |  |
| 15 | Коліно поліетиленове, діаметр 63 мм, кут 70град | шт | 1 |  |
| 16 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнiшнiй дiаметр 63х2,5 мм /патрубок/ | м | 0,5 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-02 на самопливний каналізаційний колектор К1с |  |  |  |
|  | Довжина - 35 м ============================ |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ /рослинного грунут/ | м3 | 25 |  |
| 2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 /відновлення рослинного грунту/ | м3 | 25 |  |
| 3 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 25 |  |
| 4 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ | м3 | 10 |  |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти | м3 | 1 |  |
| 6 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 22 |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 38,5 |  |
| 8 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 4 |  |
| 9 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 6 |  |
| 10 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 6 |  |
| 11 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту/ | м3 | 28 |  |
| 12 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 28 |  |
| 13 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1- обсипання | м3 | 28 |  |
| 14 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 28 |  |
| 15 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3 у грунтах 2 групи, в'язких грунтiв пiдвищеної вологостi, що сильно налипають на стiнки i зуби ковша, з одночасним застосуванням щитiв пiд екскаватори та настилу пiд автосамоскиди при глинистiй пiдошвi | м3 | 5 |  |
| 16 | Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3 | м3 | 5 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 17 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | м3 | 0,895 |  |
| 18 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С8/10 [М-150], крупнiсть заповнювача 20-40 мм, сульфатостiйкi | м3 | 0,1836 |  |
| 19 | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89 м, внутрiшнiй дiаметр 1000 мм (КЦ10-9, Vб=0,24м3) | шт | 2 |  |
| 20 | Плити перекриття КЦП1-10-1, V=0,1м3 | шт | 1 |  |
| 21 | Плита днища КЦД-10, V=0,18м3 | шт | 1 |  |
| 22 | Кришка люка плити перекриття колодязя КР-1 (V=0,025 м3) | шт | 1 |  |
| 23 | Драбини металеві приставні | т | 0,0097 |  |
| 24 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,795 |  |
| 25 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,53 |  |
| 26 | Укріплення виходу труби кам'яним накидом насухо | м3 | 2 |  |
| 27 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2, 8 кВт | маш.год | 40 |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |
| 28 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 35 |  |
| 29 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм | м | 35,35 |  |
| 30 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм | м | 35 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій майданчика |  |  |  |
| 1 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нiвелювальних вiдмiтках/ | м2 | 657 |  |
| 2 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 20 |  |
| 3 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1 /ранiше розпушеного грунту/ /з улаштуванням валикiв у грунтах в'язких, перезволожених/ | м3 | 20 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ /розрівнювання без планувальних робіт | м3 | 20 |  |
| 5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /в кар'єрі | м3 | 60 |  |
| 6 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 105 |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 60 |  |
| 8 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 60 |  |
| 9 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту/ | м3 | 24 |  |
| 10 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 24 |  |
|  | Влаштування дорожного покриття автодороги ============================== |  |  |  |
| 11 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 109 |  |
| 12 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -109 |  |
| 13 | Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см | м2 | 109 |  |
| 14 | Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1 | м2 | -109 |  |
| 15 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3 у грунтах 1 групи /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 12 |  |
| 16 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ /розрівнювання грунту без планувальних робіт | м3 | 12 |  |
| 17 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2, що сильно налипає на iнструменти /влаштування кюветів | м3 | 3 |  |
| 18 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 /ррозрівнювання грунту по місцю | м3 | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на водозабірний пірс пожежних машин |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 35 |  |
| 2 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1 /ранiше розпушеного грунту/ /з улаштуванням валикiв у грунтах в'язких, перезволожених/ переміщення у відвал | м3 | 35 |  |
| 3 | Розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 з планувальними роботами | м3 | 35 |  |
| 4 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ при об'ємi котлована до 300 м3/ | м3 | 35 |  |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти | м3 | 10 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 2 |  |
| 7 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 43 |  |
| 8 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 43 |  |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 43 |  |
| 10 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2- в кар'єрі | м3 | 50 |  |
| 11 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 87,5 |  |
| 12 | Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 160 |  |
| 13 | Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за перший прохiд по одному слiду при товщинi шару 25 см /улаштування насипу полотна з"їзду та майданчику для розвороту | м3 | 50 |  |
| 14 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 50 |  |
| 15 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ /улаштування корита | м3 | 35 |  |
| 16 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту/ /розрівнювання без планувальних робіт/ | м3 | 35 |  |
| 17 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 35 |  |
| 18 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 155 |  |
| 19 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -155 |  |
| 20 | Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см | м2 | 155 |  |
| 21 | Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1 | м2 | -155 |  |
|  | ============================ |  |  |  |
| 22 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах | м3 | 0,785 |  |
| 23 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,46 |  |
| 24 | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89 м, внутрiшнiй дiаметр 1000 мм (КЦ10-9, Vб=0,24м3) | шт | 2 |  |
| 25 | Плити перекриття КЦП1-10-1, V=0,1м3 | шт | 1 |  |
| 26 | Плита днища КЦД-10, V=0,18м3 | шт | 1 |  |
| 27 | Кришка люка плити перекриття колодязя КР-1 (V=0,025 м3) | шт | 1 |  |
|  | =========================== |  |  |  |
| 28 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 1,1 |  |
|  | ============================ |  |  |  |
| 29 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 10 |  |
| 30 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм | м | 10,1 |  |
|  | ============================= |  |  |  |
|  | Пожежне обладнання ====================== |  |  |  |
| 31 | Щит пожежний в комплекті (багор, лом, лотата, відро, вогнегасник ОП-6) | шт | 1 |  |
| 32 | Улаштування дерев'яного ящика для піску | м3 | 0,03 |  |
| 33 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,08 |  |
|  | ========================== |  |  |  |
| 34 | Монтаж пожежного покажчика | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на під'їзну дорогу |  |  |  |
|  | Довжина під'їзної дороги - 123 м =========================== |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 90 |  |
| 2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 390 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 682,5 |  |
| 4 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 390 |  |
| 5 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 390 |  |
| 6 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту//вирізання корита | м3 | 95 |  |
| 7 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 95 |  |
| 8 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2, що сильно налипає на iнструменти /улаштування кювету | м3 | 11 |  |
| 9 | Покриття укосів рослинним грунтом, група грунтів 1 | м3 | 40 |  |
| 10 | Розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 /з планувальними роботами | м3 | 50 |  |
| 11 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 50 |  |
|  | Розділ №2. Дорожній одяг |  |  |  |
| 12 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 430 |  |
| 13 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -430 |  |
| 14 | Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см | м2 | 430 |  |
| 15 | Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1 | м2 | -430 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-04 на водопропускну споруду |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ | м3 | 4 |  |
| 2 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3 у грунтах 2 групи, в'язких грунтiв пiдвищеної вологостi, що сильно налипають на стiнки i зуби ковша, з одночасним застосуванням щитiв пiд екскаватори та настилу пiд автосамоскиди при глинистiй пiдошвi | м3 | 3 |  |
| 3 | Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3 | м3 | 3 |  |
| 4 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту/ | м3 | 4 |  |
| 5 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 - обсипання | м3 | 4 |  |
| 6 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 4 |  |
| 7 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 1,8 |  |
| 8 | Улаштування зубу із каменю | м3 | 2,3 |  |
| 9 | Закріплення канави кам'яним накидом насухо | м3 | 4 |  |
| 10 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм | м | 9 |  |
| 11 | Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2, 8 кВт | маш.год | 40 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-05 на огорожу |  |  |  |
| 1 | Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | м | 96 |  |
| 2 | Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм | м2 | 144 |  |
| 3 | Металевi вироби /кришки | т | 0,0178 |  |
| 4 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм | м | 57,5 |  |
| 5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм | т | 0,0474 |  |
| 6 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 0,00385 |  |
| 7 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 1 |  |
| 8 | Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм | м2 | 6 |  |
| 9 | Металеві конструкції | т | 0,0654 |  |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ФЛ-ОЗК /стовпів | м2 | 20,6 |  |
| 11 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК | м2 | 1,4 |  |
| 12 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за два рази /стовпів | м2 | 20,6 |  |
| 13 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 1,4 |  |

Начальник відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 					Оксана ГОНЧАРОВА