Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт «Реконструкція водопровідної мережі с. Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування. (ДК 021:2015 – код 45454000-4 – Реконструкція)», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Першотравневе, вул. Гагаріна, 23, код ЄДРПОУ 41784088, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реконструкція водопровідної мережі с. Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування. (ДК 021:2015 – код 45454000-4 – Реконструкція).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-06-09-009253-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 6 509 260,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Реконструкція водопровідної мережі с. Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування.». Експертиза щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом проведена Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Дніпропетровській області. Експертний звіт № 04-0039/01-23 від 31 березня 2023 р.

Розмір бюджетного призначення: 6 509 260,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт – до 31.12.2023 року.

1. Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником та відповідати технічному рішенню вказаному в проектній документації.

2. В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання вищевказаних робіт. Ціна на будівельні роботи, устаткування, інші витрати не може перевищувати цін визначених проектною документацією.

3. Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектній документації. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, у разі необхідності їх наявності.

4. Учасник процедури закупівлі  повинен надати в складі тендерної пропозиції договірну ціну та пояснювальну записку до неї, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису, розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні), розрахунок прибутку та адміністративних витрат, виготовлені у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат). Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Водопровідна мережа (перерахунок залишків невиконаних об'ємів робіт станом на 01.01.2023 р.) |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 2826,417 |  |
| 2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 21,33 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 40,62 |  |
| 4 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 51,123 |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 12,565 |  |
| 6 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1, /кiвш грейферний// засипання | м3 | 222,1348 |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 364,5061 |  |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1956,535 |  |
| 9 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1, /кiвш грейферний// засипання піском | м3 | 7,94 |  |
| 10 | Пісок природний, рядовий | м3 | 7,94 |  |
|  | Розділ №2. Сантехнiчнi роботи |  |  |  |
| 11 | Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 300 мм/ футляр | м | 0,364 |  |
| 12 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм | м | 0,364 |  |
| 13 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | м | 145,5 |  |
| 14 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 122,83 |  |
| 15 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | м | 123,42 |  |
| 16 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | м | 20 |  |
| 17 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм | м | 20,08 |  |
| 18 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм | м | 20 |  |
| 19 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 1790 |  |
| 20 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 3804,8152 |  |
| 21 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | м | 14377 |  |
| 22 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 1257 |  |
| 23 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 1270,24 |  |
| 24 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 1828 |  |
| 25 | Протягування у футляр труб дiаметром 100 мм | м | 357 |  |
| 26 | Протягування у футляр труб дiаметром 63 мм | м | 20 |  |
| 27 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 35 |  |
| 28 | Засувки Батерфляй, дiаметр 100 мм | шт | 35 |  |
| 29 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 19 |  |
| 30 | Засувки Батерфляй, дiаметр 50 мм | шт | 19 |  |
| 31 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 10 |  |
| 32 | Установлення колонок водорозбірних | шт | 1 |  |
| 33 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0036 |  |
| 34 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 281 |  |
| 35 | Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |  |
| 36 | Колiна з полiетилену дiам. 63 мм /30 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 4 |  |
| 37 | Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 25 |  |
| 38 | Буртові втулки діам. 90 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 5 |  |
| 39 | Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 4 |  |
| 40 | Заглушки з полiетилену дiам. 63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 9 |  |
| 41 | Сідловий відвід з полiетилену дiам. 160х4" | шт | 7 |  |
| 42 | Сідловий відвід з полiетилену дiам. 110х3/4" | шт | 97 |  |
| 43 | Сідловий відвід з полiетилену дiам. 63х2" | шт | 1 |  |
| 44 | Сідловий відвід з полiетилену дiам. 63х3/4" | шт | 29 |  |
| 45 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 96 |  |
| 46 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 10 |  |
| 47 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 39 |  |
| 48 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,8694 |  |
| 49 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 | м2 | 1,8694 |  |
|  | Розділ №3. Колодязi |  |  |  |
|  | Колодязь Д=1,5м, Нр.ч=1,8 =============================== |  |  |  |
| 50 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | м3 | 23,05 |  |
| 51 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 4,7069 |  |
| 52 | Плита днища КЦД-15, V=0,38м3 | шт | 19 |  |
| 53 | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89м, внутрiшнiй дiаметр 1500 мм (КЦ15-9, Vб=0,4м3) | шт | 28 |  |
| 54 | Плити перекриття КЦП1-15-2, V=0,27м3 | шт | 14 |  |
| 55 | Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли [керамiчної] /мурування стiн криволiнiйного окреслення// горловина | м3 | 3,8188 |  |
| 56 | Люк полімерний Л | шт | 9 |  |
| 57 | Драбини металеві приставні | т | 0,2317392 |  |
| 58 | Улаштування бетонного вимощення | м3 | 7,7781 |  |
| 59 | Улаштування основи пiд вимощення щебеневої | м3 | 11,823 |  |
|  | Колодязь Д=1,0м, Нр.ч=1,8 =============================== |  |  |  |
| 60 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | м3 | 5,8 |  |
| 61 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1,45 |  |
| 62 | Плита днища КЦД-10, V=0,18м3 | шт | 12 |  |
| 63 | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89 м, внутрiшнiй дiаметр 1000 мм (КЦ10-9, Vб=0,24м3) | шт | 13 |  |
| 64 | Плити перекриття КЦП1-10-2, V=0,1м3 | шт | 6 |  |
| 65 | Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли [керамiчної] /мурування стiн криволiнiйного окреслення// горловина | м3 | 2,0046 |  |
| 66 | Люк полімерний Л | шт | 6 |  |
| 67 | Драбини металеві приставні | т | 0,07304 |  |
| 68 | Улаштування бетонного вимощення | м3 | 2,44 |  |
| 69 | Улаштування основи пiд вимощення щебеневої | м3 | 5,3835 |  |
|  | Колодязь Д=1,0м, Нр.ч=2,7 =============================== |  |  |  |
| 70 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | м3 | 18 |  |
| 71 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 3,2 |  |
| 72 | Плита днища КЦД-10, V=0,18м3 | шт | 18 |  |
| 73 | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89 м, внутрiшнiй дiаметр 1000 мм (КЦ10-9, Vб=0,24м3) | шт | 54 |  |
| 74 | Плити перекриття КЦП1-10-2, V=0,1м3 | шт | 18 |  |
| 75 | Люк полімерний Л | шт | 18 |  |
| 76 | Драбини металеві приставні | т | 0,5 |  |
| 77 | Улаштування бетонного вимощення | м3 | 10 |  |
| 78 | Улаштування основи пiд вимощення щебеневої | м3 | 17,01 |  |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  |
| 79 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 0,546 |  |
| 80 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 199,249 |  |
| 81 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 379 |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |
| 82 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 0,365 |  |
| 83 | Улаштування одношарового покриття зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 73,216 |  |
| 84 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 76,216 |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |
| 85 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 89 мм до 133 мм матами мiнераловатними прошивними, товщина iзоляцiйного шару 60 мм | м | 45 |  |
| 86 | Мати мiнераловатнi прошивнi, товщина 60 мм | м3 | 1,638 |  |
| 87 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2/ під колодязі | м3 | 23,234 |  |
| 88 | Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 | м короб | 2,62 |  |
| 89 | Установлення вказівника на стіні | шт | 27 |  |
| 90 | Покажчики пожежних гідрантів | шт | 25 |  |
| 91 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Підключення існуючої ВБ до проектованих мереж водопроводу (перерахунок залишків невиконаних об'ємів робіт станом на 01.01.2023 р.) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 12 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 0,4 |  |
| 3 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 0,7 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1, /кiвш грейферний// засипання | м3 | 2 |  |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 3,2 |  |
| 6 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 10 |  |

Начальник відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 					Оксана ГОНЧАРОВА