ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вбудованого в будівлю Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область". ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вбудованого в будівлю Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область". ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-12-014425-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2 053 582,80 грн. (Два мільйони  п’ятдесят три тисячі п’ятсот вісімдесят дві  грн. 80 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вбудованого в будівлю Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область". Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-166-25 від 15 вересня 2025 року.

Розмір бюджетного призначення: 2 053 582,80 грн. (Два мільйони  п’ятдесят три тисячі п’ятсот вісімдесят дві  грн. 80 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Соборна, 22.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 01 травня 2026 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; інформацію про ціни на матеріальні ресурси; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).

Технічні характеристики предмету закупівлі "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вбудованого в будівлю Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область". ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи зазначені нижче:

  - Архітектурні рішення

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту, до 0,12 т, демонтаж | т | 0,284 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 3 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,3 |  |
| 4 | Пробивання прорізів у бетонних стінах (ФБС) | м3 | 1 |  |
| 5 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,4 |  |
| 6 | Навантаження сміття вручну | т | 5,912 |  |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,912 |  |
|  | Д1 ____________________________________ |  |  |  |
| 8 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 6 |  |
| 9 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 6 |  |
| 10 | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 | кг | 102 |  |
| 11 | Протравлення нейтралізуючим розчином | м2 | 6 |  |
| 12 | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi | л | 1,2 |  |
|  | Д2 ____________________________________ |  |  |  |
| 13 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 16 |  |
| 14 | Контактна суміш Siltek R-1 | кг | 14,4 |  |
| 15 | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 | кг | 326,4 |  |
| 16 | Протравлення нейтралізуючим розчином | м2 | 16 |  |
| 17 | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi | л | 3,2 |  |
|  | Д6 ____________________________________ |  |  |  |
| 18 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 4 |  |
| 19 | Контактна суміш Siltek R-1 | кг | 3,6 |  |
| 20 | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 | кг | 81,6 |  |
| 21 | Протравлення нейтралізуючим розчином | м2 | 4 |  |
| 22 | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi | л | 0,8 |  |
|  | Д3, Д4, Д5 ____________________________________ |  |  |  |
| 23 | Видалення дефектного шару бетону з поверхні балок і перекриттів залізобетонних конструкцій вручну з риштувань, помостів, настилів | м2 | 9,1 |  |
| 24 | Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм | м2 | 9,1 |  |
| 25 | Контактна суміш Siltek R-1 | кг | 13,65 |  |
| 26 | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 | кг | 309,4 |  |
| 27 | Протравлення нейтралізуючим розчином | м2 | 9,1 |  |
| 28 | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi | л | 1,82 |  |
|  | Поручень П1 ____________________________________ |  |  |  |
| 29 | Установлення поручнів пристіних | м | 11 |  |
| 30 | Поручнень | м | 11 |  |
| 31 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 44 |  |
| 32 | Анкер HSA M12x100 20/5/- Hilti 2004155 | шт | 44 |  |
| 33 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 2,86 |  |
| 34 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0002574 |  |
| 35 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0010868 |  |
| 36 | Світлонакопичувальна фарба Noxton For Metal Light для металевих поверхонь | л | 0,572 |  |
| 37 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 4,875 |  |
| 38 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 1,17 |  |
| 39 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 1853 |  |
| 40 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,015886 |  |
| 41 | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50 | м2 | 16,9 |  |
| 42 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 7 |  |
| 43 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 0,1589 |  |
| 44 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 350 |  |
| 45 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0228 |  |
| 46 | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50 | м2 | 3 |  |
| 47 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | 0,03457 |  |
| 48 | Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків | т | 0,03457 |  |
| 49 | Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349 | шт | 10 |  |
| 50 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 3 |  |
| 51 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 2,4 |  |
| 52 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000216 |  |
| 53 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000912 |  |
| 54 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 2,1 |  |
| 55 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 0,4956 |  |
| 56 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 840 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 1 =========================== |  |  |  |
| 57 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 15 |  |
| 58 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | м2 | 100 |  |
| 59 | Плівка поліетиленова | м2 | 104 |  |
| 60 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 100 |  |
| 61 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 100 мм | м2 | 100 |  |
| 62 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 100 |  |
| 63 | Арматура-сітки, класс А400С, диаметр 10 мм | м2 | 110 |  |
| 64 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 100 |  |
| 65 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 100 |  |
| 66 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 10 |  |
| 67 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази | м2 | 100 |  |
| 68 | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro | л | 42 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 2 =========================== |  |  |  |
| 69 | Улаштування покриття насухо | м2 | 12 |  |
| 70 | Килимок-пазл для дітей EVA ЛАСТІВЧИН ХВІСТ ТАТАМІ 1000*1000*20 мм ПОКРИТТЯ ДЛЯ КІМНАТ Код: KT 0068 | м2 | 12 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 3 =========================== |  |  |  |
| 71 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 30 |  |
| 72 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6 |  |
| 73 | Забивання вибоїв у підлогах площею до 1,0 м2 | місць | 9 |  |
| 74 | Швидкотведіюча суміш Ceresit СN 83 | кг | 630 |  |
| 75 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 30 |  |
| 76 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6 |  |
| 77 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь захисною акриловою фарбою за дварази | м2 | 30 |  |
| 78 | Захисне покриття - фарба для бетонних підлог "Акрілбет" | кг | 8,4 |  |
|  | Дверні блоки зовнішні металеві ____________________________________ |  |  |  |
| 79 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,52 |  |
| 80 | Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні | м2 | 3,52 |  |
| 81 | Установлення замків дверних накладних | шт | 4 |  |
| 82 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 4 |  |
| 83 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 4 |  |
|  | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві ____________________________________ |  |  |  |
| 84 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 10,09 |  |
| 85 | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектацiя: спеціальна рама, посиленi пеплі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків | м2 | 10,09 |  |
|  | Стеля ____________________________________ |  |  |  |
| 86 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 100 |  |
| 87 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 20 |  |
| 88 | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова | кг | 1500 |  |
| 89 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 100 |  |
| 90 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 20 |  |
| 91 | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 | л | 18 |  |
|  | Стіни ____________________________________ |  |  |  |
| 92 | Улаштування вертикальної гідроізоляції | м2 | 47 |  |
| 93 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 4,7 |  |
| 94 | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 | кг | 188 |  |
| 95 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 225 |  |
| 96 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 45 |  |
| 97 | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова | кг | 4218,75 |  |
| 98 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 225 |  |
| 99 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | м2 | 225 |  |
| 100 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 45 |  |
| 101 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 | кг | 630 |  |
| 102 | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 | кг | 247,5 |  |
| 103 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 225 |  |
| 104 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 45 |  |
| 105 | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 | л | 40,5 |  |

  - Заходи забезпечення доступності осіб з інвалідністю

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення вказівника на стіні | шт | 8 |  |
| 2 | Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193 | шт | 4 |  |
| 3 | Вивіска фасадна з шрифтом Брайля №1184 | шт | 2 |  |
| 4 | Табличка Місце для укриття №1695 | шт | 2 |  |
| 5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 5,2 |  |
| 6 | Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ | м | 5,252 |  |
| 7 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском | м2 | 2 |  |
| 8 | Плита з конусоподібними рифами, 500х500 мм (бетонна) | шт | 8 |  |
| 9 | Установлення вказівника на стіні | шт | 11 |  |
| 10 | Інформаційний стікер на поручні | шт | 4 |  |
| 11 | Інформаційний стікер для дверних ручок | шт | 7 |  |

  - Конструкції бетонні

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0799 |  |
| 2 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0637 |  |
| 3 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0137 |  |
| 4 | Сталь кругла | т | 0,0057 |  |
| 5 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,0644 |  |
| 6 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0418 |  |
| 7 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0239 |  |
| 8 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 9 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,77 |  |
| 10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 5,77 |  |
| 11 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 3,6 |  |
| 12 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0874 |  |
| 13 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0669 |  |
| 14 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0157 |  |
| 15 | Сталь кругла | т | 0,0083 |  |
| 16 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,1163 |  |
| 17 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0722 |  |
| 18 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0464 |  |
| 19 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 20 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,15 |  |
| 21 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 8,15 |  |
| 22 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 6,7 |  |
| 23 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0745 |  |
| 24 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0589 |  |
| 25 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0132 |  |
| 26 | Сталь кругла | т | 0,0054 |  |
| 27 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,0632 |  |
| 28 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0408 |  |
| 29 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0232 |  |
| 30 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 31 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,49 |  |
| 32 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 5,49 |  |
| 33 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 3,6 |  |
| 34 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,37 |  |
| 35 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,58 |  |
| 36 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,01664 |  |
| 37 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0444 |  |
| 38 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 6,2 |  |

  - Опалення та вентиляція

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення електроконвекторів | шт | 5 |  |
| 2 | Конвектор електричний з терморегулятором, 1ф, 220В, 0,50кВт ЕВНА-0,5/230С2М (мби) "Термія" | шт | 5 |  |
|  | ПВ1 |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |
| 3 | Установлення анемостатів | грати | 8 |  |
| 4 | Анемостати А125ВР | шт | 8 |  |
| 5 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |
| 6 | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиною KPU-1N-O- N-160-1*f-EMP220 | шт | 1 |  |
| 7 | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиною KPU-1N-O- N-200-1*f-EMP220 | шт | 1 |  |
| 8 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 13,53 |  |
|  | В1 |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |
| 9 | Установлення анемостатів | грати | 1 |  |
| 10 | Анемостати А100ВР | шт | 1 |  |
| 11 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 12 | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиною KPU-100 | шт | 1 |  |
| 13 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 6,76 |  |

  - Силове електрообладнання

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 150 |  |
| 2 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х2,5 мм2 | м | 153 |  |
| 3 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 150 |  |
| 4 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS | м | 151,5 |  |
| 5 | Тримач однолапковий СММ d23-24 157062 Sokol | шт | 200 |  |
| 6 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS | шт | 10 |  |
| 7 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS | шт | 10 |  |
| 8 | Дюбель пластиковий з шурупом, V6 DKC (06522) | шт | 200 |  |
| 9 | Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS | шт | 4 |  |
| 10 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 11 |  |
| 11 | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, WDE000540 Schneider Electric | шт | 11 |  |

  - Монтаж електричного освітлення

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 24 |  |
| 2 | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 55Вт, 3900Lm, 4000К LED СИГМА LW- 35W/840-39 ОL 1300 37 10002533 "Люмен" | шт | 16 |  |
| 3 | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 20Вт, 2200Lm, 4000К LED СИГМА LW- 20W/840-22 ОL 600 37 10004933 "Люмен" | шт | 8 |  |
| 4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 16 |  |
| 5 | Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517 | шт | 4 |  |
| 6 | Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530629C4517 | шт | 12 |  |
| 7 | Монтаж ламп аварійного освітлення | шт | 7 |  |
| 8 | Модуль освітлення VS LED EMCc180.015 (150-28,6мА 20-105V) 3W 3ч | шт | 7 |  |
| 9 | Акумулятор 3,2V 4,5Ah, LiFePO4 3,2V 4,5Ah L | шт | 7 |  |
| 10 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 352 |  |
| 11 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 | м | 89,76 |  |
| 12 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм2 | м | 218,28 |  |
| 13 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 1х1,5 мм2 | м | 51 |  |
| 14 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 300 |  |
| 15 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS | м | 303 |  |
| 16 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS | шт | 40 |  |
| 17 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS | шт | 60 |  |
| 18 | Тримач вогнетривкий 19-21мм уп. 50шт. (733 21 G clip) Bettermann | уп. | 12 |  |
| 19 | Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD- Q 6x40 Bettermann | шт | 600 |  |
| 20 | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин 7205510 Bettermann | шт. | 14 |  |
| 21 | Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS | шт | 10 |  |
| 22 | Монтажна коробка KP 68 KA KOPOS | шт | 16 |  |
| 23 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 10 |  |

  - Охоронна сигналізація

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сповіщувач охороний магніто-контактний | шт | 3 |  |
| 2 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8 | шт | 3 |  |
| 3 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 40 |  |
| 4 | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4 | м | 40,8 |  |
| 5 | Прокладання коробів пластикових | м | 20 |  |
| 6 | Кабель-канал 20x10 DKC | мп | 20 |  |
| 7 | Саморіз 3,5х50 з дюбелем F6 | шт | 80 |  |
| 8 | Монтажна коробка | шт | 3 |  |
| 9 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4н | шт | 3 |  |

  - Відеоспостереження

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 1 |  |
| 2 | Відеокамера AHD Hikvision DS-2CE76HOT-ITMF | шт | 1 |  |
| 3 | Комплект підстлювачів TWIST AB-HD | шт | 1 |  |
| 4 | Роз'єм BNC ( PV-T2BNC ) | шт | 2 |  |
| 5 | Роз'єм PV-T2 М | шт | 1 |  |
| 6 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 30 |  |
| 7 | Кабель парної скрутки КПВонг-HF-ВП 4х2х0,51 | м | 30,9 |  |
| 8 | Прокладання коробів пластикових | м | 20 |  |
| 9 | Кабель-канал 20x10 DKC | мп | 20 |  |
| 10 | Коробка монтажна герметична 90х90х40 | шт | 1 |  |
| 11 | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 40 |  |

  - Система зв’язку

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж гучномовця або звукової колонки (рупор) у примiщеннi | шт | 2 |  |
| 2 | Гучномовець 3АС 100ПН-2 (3Вт) | шт | 2 |  |
| 3 | Прокладання коробів пластикових | м | 14 |  |
| 4 | Кабельний канал Sokol Professional 40х16мм | м | 14,14 |  |
| 5 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 15 |  |
| 6 | Кабель J- H(St)H 1x2x0,8 | м | 15,45 |  |

  - Структурована кабельна мережа

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива без укладання у кабельному каналі. Комутаційний шнур 2м | перем | 2 |  |
| 2 | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR EServer™ | шт | 2 |  |
| 3 | Монтаж модулів Wi-Fi | шт | 1 |  |
| 4 | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 | шт | 1 |  |
| 5 | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™ | шт | 2 |  |
| 6 | Монтаж LAN - Розетки | шт | 1 |  |
| 7 | LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль EServer™ | шт | 1 |  |
| 8 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 46 |  |
| 9 | Кабель парної скрутки КПВонг-HF-ВП 4х2х0,51 | м | 47,38 |  |
| 10 | Прокладання коробів пластикових | м | 20 |  |
| 11 | Кабельний канал Sokol Professional 25х16мм | м | 20,2 |  |

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН