ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-03-012954-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2 480 376,00 грн. (Два мільйона  чотириста вісімдесят тисяч триста сімдесят шість грн. 00 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-247-25 від 19 грудня 2025 року.

Розмір бюджетного призначення: 2 480 376,00 грн. (Два мільйона  чотириста вісімдесят тисяч триста сімдесят шість грн. 00 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 17.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 01 вересня 2026 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; інформацію про ціни на матеріальні ресурси; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).

Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи зазначені нижче:

| 1. Виконання робіт з капітального ремонту: Архітектурні рішення. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Підіймальна платформа |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Навіси Н1, Н2 |  |  |  |  |
| 2 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 12,35 |  |  |
| 3 | Профільований лист Н-35-1000-0,6 | м2 | 12,97 |  |  |
| 4 | Фасонні елементи з полімерним покриттям 0,5 мм | м2 | 1,56 |  |  |
| 5 | Поліуретановий герметик Teknopoliderz 1K 600 мл | шт | 3 |  |  |
| 6 | Самонарізаючі шурупи 5,5х35 з EPDM шайбою по металу | шт | 130 |  |  |
| 7 | Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу | шт | 97 |  |  |
|  | Розділ №3. Огородження |  |  |  |  |
|  | Огородження з нержавіючої сталі ____________________________________ |  |  |  |  |
| 8 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 9,6 |  |  |
| 9 | Огорожа з подвійним поручнем та 1ригелем висотою 900мм.Поручень діаметром 50 мм на висоті 700, 900мм;ригель діаметром 16 мм на висоті 400 мм. Кріпленняверхнє бічне. Стійка діаметром 38 мм. | м | 3,5 |  |  |
| 10 | Огорожа висотою 900 мм. Поручень, дыаметром 50 мм на 900 мм; ригель, дыаметром 16 мм на висоті 200, 400, 600 мм.Стійка діаметром 38мм | м | 6,1 |  |  |
|  | Поручень П1 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 11 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 14,5 |  |  |
| 12 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0518 |  |  |
| 13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 60 |  |  |
| 14 | Анкер HSA M12x100 20/5/- Hilti 2004155 | шт | 60 |  |  |
| 15 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 2,3 |  |  |
| 16 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000117 |  |  |
| 17 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000494 |  |  |
| 18 | Світлонакопичувальна фарба Noxton For Metal Light для металевих поверхонь | л | 0,2 |  |  |
|  | Розділ №4. Підлоги |  |  |  |  |
|  | Тип 1 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 2 |  |  |
| 20 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 0,2 |  |  |
| 21 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 | кг | 9 |  |  |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2 |  |  |
| 23 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 0,4 |  |  |
| 24 | Клей для плитки Грес Siltek T-803 | кг | 13 |  |  |
| 25 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 2,04 |  |  |
| 26 | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga | кг | 0,812 |  |  |
| 27 | Хрестики для керамічної плитки | шт | 8,48 |  |  |
| 28 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,55 |  |  |
| 29 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 0,11 |  |  |
| 30 | Клей для плитки Грес Siltek T-803 | кг | 2,86 |  |  |
| 31 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 0,572 |  |  |
| 32 | Полімерцементна шпаклівка Ceresit СD 24 | кг | 0,0451 |  |  |
| 33 | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga | кг | 0,2508 |  |  |
|  | Тип 2 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 34 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 185 |  |  |
| 35 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази | м2 | 185 |  |  |
| 36 | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro | л | 77,7 |  |  |
| 37 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 18,5 |  |  |
|  | Тип 3 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 38 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 29 |  |  |
| 39 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази | м2 | 29 |  |  |
| 40 | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro | л | 12,18 |  |  |
| 41 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 2,9 |  |  |
|  | Тип 4 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 42 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 26 |  |  |
| 43 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 135,2 |  |  |
| 44 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,2 |  |  |
| 45 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 26,52 |  |  |
| 46 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 11,856 |  |  |
|  | Тип 4а ____________________________________ |  |  |  |  |
| 47 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 11,2 |  |  |
| 48 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 58,24 |  |  |
| 49 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,24 |  |  |
| 50 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 11,424 |  |  |
| 51 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 5,1072 |  |  |
|  | Розділ №5. Дверi |  |  |  |  |
|  | Дверні блоки зовнішні металеві ____________________________________ |  |  |  |  |
| 52 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,166 |  |  |
| 53 | Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні | м2 | 4,166 |  |  |
| 54 | Установлення замків дверних накладних | шт | 2 |  |  |
| 55 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 2 |  |  |
| 56 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 2 |  |  |
|  | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві ____________________________________ |  |  |  |  |
| 57 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,3044 |  |  |
| 58 | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектацiя: спеціальна рама, посиленi пеплі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків | м2 | 4,3044 |  |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні ____________________________________ |  |  |  |  |
| 59 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,2 |  |  |
| 60 | Дверні блоки внутрішні протипожежні (ЕІ 60), глухі, з ущільненням в притулах, з замком | м2 | 2,2 |  |  |
| 61 | Установлення замків дверних накладних | шт | 1 |  |  |
| 62 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 1 |  |  |
| 63 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 1 |  |  |
|  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі ____________________________________ |  |  |  |  |
| 64 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2 |  |  |
| 65 | Анкер рамний віконний 10х152 мм | шт | 9,1 |  |  |
| 66 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 0,5 |  |  |
| 67 | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні | м2 | 2 |  |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві ____________________________________ |  |  |  |  |
| 68 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6,6 |  |  |
| 69 | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням,глухі, з ущільненням в притулах, з замком | м2 | 6,6 |  |  |
| 70 | Установлення замків дверних накладних | шт | 3 |  |  |
| 71 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 3 |  |  |
| 72 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 3 |  |  |
|  | Розділ №6. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |
|  | Стіни ____________________________________ |  |  |  |  |
| 73 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 57,9 |  |  |
| 74 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 11,58 |  |  |
| 75 | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова | кг | 1085,625 |  |  |
| 76 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 57,9 |  |  |
| 77 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | м2 | 57,9 |  |  |
| 78 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 11,58 |  |  |
| 79 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 | кг | 162,12 |  |  |
| 80 | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 | кг | 63,69 |  |  |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 57,9 |  |  |
| 82 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 11,58 |  |  |
| 83 | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 | л | 10,422 |  |  |

| 2. Виконання робіт з капітального ремонту: Заходи забеспечення доступності осіб з інвалідностью. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Елементи для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |
| 1 | Установлення вказівника на стіні | шт | 18 |  |  |
| 2 | Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193 | шт | 12 |  |  |
| 3 | Вивіска фасадна з шрифтом Брайля №1184 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Табличка Місце для укриття №1695 | шт | 4 |  |  |
| 5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 11 |  |  |
| 6 | Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ | м | 11,11 |  |  |
| 7 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2 | м2 | 0,96 |  |  |
| 8 | Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", плитка поліуретонова самоклейна жовта 40х400х3 мм | шт | 6 |  |  |
| 9 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском | м2 | 1,75 |  |  |
| 10 | Плита з конусоподібними рифами, 500х500 мм (бетонна) | шт | 7 |  |  |
| 11 | Установлення вказівника на стіні | шт | 19 |  |  |
| 12 | Інформаційний стікер на поручні | шт | 4 |  |  |
| 13 | Інформаційний стікер для дверних ручок | шт | 15 |  |  |

| 3. Виконання робіт з капітального ремонту: Конструкції бетонні. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Сходи Сх-1 __________________________________________ |  |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 13,23 |  |  |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 2,88 |  |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 5,04 |  |  |
| 4 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | м3 | 2,88 |  |  |
| 5 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 10,35 |  |  |
| 6 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 10,35 |  |  |
| 7 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,58 |  |  |
| 8 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,4 |  |  |
| 9 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача бiльше 40мм/ | м3 | 0,3 |  |  |
| 10 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | м3 | 2,03 |  |  |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,32611 |  |  |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,01583 |  |  |
| 13 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0156 |  |  |
| 14 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 7 |  |  |
|  | Навіс Нв-1 __________________________________________ |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,228 |  |  |
| 16 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,228 |  |  |
| 17 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 10,3 |  |  |
| 18 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000927 |  |  |
| 19 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,003914 |  |  |

| 4. Виконання робіт з капітального ремонту: Водопровід та каналізація. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Водопровод госп-питний В1, В1.1 |  |  |  |  |
| 1 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм (Шафа пожежна) | шт | 2 |  |  |
| 2 | Установлення пожежних кранів діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 3 | Кран-комплект пожежний HW-19N-15 Ду19 у складі: шафа навісна (b x h x t) 550x590x170 мм, котушка для напівжорсткого рукава, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду19, головка сполучна рукавна Ду19, рукав пожежний напівжорсткий, Ду19 довжиною 15 м, ствол перекривний DN-19/D7 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3 | бак | 2 |  |  |
| 5 | Ємність для води ВК-750 Укрхімпласт | шт | 2 |  |  |
| 6 | Установлення насосів (насосних станцій) | насос | 1 |  |  |
| 7 | Установка підвищення тиску для побутового призначення G=6,5 м3/год, тиск 20 м.в.ст., Wilo-Isar BOOST5-E-5 | компл. | 1 |  |  |
| 8 | Кран кульовий муфтовий Ду 40, PN 16 | шт | 8 |  |  |
| 9 | Кран кульовий муфтовий Ду 32, PN 16 | шт | 2 |  |  |
| 10 | Кран кульовий муфтовий Ду 25, PN 16 | шт | 2 |  |  |
| 11 | Кран кульовий муфтовий Ду 20, PN 16 | шт | 8 |  |  |
| 12 | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 | шт | 2 |  |  |
| 13 | Зворотний клапан муфтовий, 11/2" | шт | 4 |  |  |
| 14 | Клапан запобіжний прохідний для бойлера 1/2" Ру-0. 6МПа | шт | 3 |  |  |
| 15 | Клапан поплавковий Farg для ємностей 1 " | шт | 2 |  |  |
| 16 | Кран кутовий Ру-1,6МПа 1/2" - 3/4" для унітазу | шт | 1 |  |  |
| 17 | Гнучке підведення до унітазу | шт | 1 |  |  |
| 18 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 48 мм | м | 40 |  |  |
| 19 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3,0 мм | м | 40 |  |  |
| 20 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 7 |  |  |
| 21 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 7 |  |  |
| 22 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 10 |  |  |
| 23 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 10 |  |  |
| 24 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 57 |  |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 6 |  |  |
| 26 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 32х4,4 WAVIN Ekoplastik STR032P16X | м | 6 |  |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 1,5 |  |  |
| 28 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 25х3,5 WAVIN Ekoplastik STR025P16X | м | 1,5 |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 25 |  |  |
| 30 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STR020P16X | м | 25 |  |  |
| 31 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 32,5 |  |  |
| 32 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-35 товщиною 9 мм | м | 6,12 |  |  |
| 33 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-28 товщиною 9 мм | м | 1,53 |  |  |
| 34 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22 товщиною 9 мм | м | 25,5 |  |  |
| 35 | Клей Thermaflex 474 | л | 0,462 |  |  |
| 36 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 44,896 |  |  |
| 37 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,9 |  |  |
| 38 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 |  |  |
| 39 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 1 |  |  |
| 40 | Муфта 2" сталь | шт | 3 |  |  |
| 41 | Редукція 1 1/2" х25 сталь | шт | 2 |  |  |
| 42 | Відвід кут. 1 1/2" сталь | шт | 5 |  |  |
| 43 | Трійник 1 1/2" сталь | шт | 7 |  |  |
| 44 | Редукція 40х20 сталь | шт | 1 |  |  |
| 45 | Монтажне крiплення для труб сталь., діаметр 15 мм | шт | 19 |  |  |
| 46 | Монтажне крiплення для труб сталь., діаметр 20 мм | шт | 57 |  |  |
| 47 | Монтажне крiплення для труб сталь., діаметр 25 мм | шт | 4 |  |  |
| 48 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм WAVIN Ekoplastik SKO02090XX | шт | 50 |  |  |
| 49 | Перехід з металевим зовнішнім різьбленням дiам. 20х1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZE02020XX | шт | 45 |  |  |
| 50 | Перехід з металевим зовнішнім різьбленням дiам. 32х1" мм WAVIN Ekoplastik SZE03232XX | шт | 4 |  |  |
| 51 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 32х20 мм WAVIN Ekoplastik SRE13220XX | шт | 5 |  |  |
| 52 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм WAVIN Ekoplastik SKO03290XX | шт | 4 |  |  |
| 53 | Tрійник iз полiпропiлену дiам. 20 мм WAVIN Ekoplastik STK020XXXX | шт | 16 |  |  |
| 54 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 20 мм WAVIN Ekoplastik SNA020XXXX | шт | 20 |  |  |
| 55 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 32 мм WAVIN Ekoplastik SNA032XXXX | шт | 8 |  |  |
|  | Розділ №2. Улаштування нового водопроводу В1 |  |  |  |  |
| 56 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 90 |  |  |
| 57 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 63х8,6 WAVIN Ekoplastik STR063P16X | м | 90 |  |  |
| 58 | Хомут металевий (з шурупом) 50-63 мм WAVIN Ekoplastik PRK06350XX | шт | 40 |  |  |
| 59 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм WAVIN Ekoplastik SKO06390XX | шт | 1 |  |  |
| 60 | Кран кульовий вн.-зовн. 2' VT.215.N.09 VALTEC AAV215009 | шт | 3 |  |  |
| 61 | Перехід з металевим зовнішнім різьбленням дiам. 63х2" мм WAVIN Ekoplastik SZE06363XX | шт | 3 |  |  |
| 62 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |  |
| 63 | Напівмокрохідний лічильник холодної води Sensus 420PC Q3 6,3 Ду 25 | шт | 1 |  |  |
| 64 | Клапан зворотний 1' VT.161.G.06 VALTEC APVT16106 | шт | 1 |  |  |
| 65 | Фільтр універсальний вн.-вн. 1' VT.386.N.06 VALTEC AF3860006 | шт | 1 |  |  |
| 66 | Кран кульовий вн.-вн. 1' VT.214.N.06 VALTEC AAV214006 | шт | 1 |  |  |
| 67 | Редукція 2" х1" сталь | шт | 2 |  |  |
| 68 | Відвід 90° 2" сталь | шт | 2 |  |  |
| 69 | Трійник 2" сталь | шт | 2 |  |  |
| 70 | Згін 2" сталь | шт | 1 |  |  |
| 71 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 3 |  |  |
| 72 | Різьба приварна 2" сталь | шт | 3 |  |  |
| 73 | Кран кульовий вн.-вн. 2' VT.214.N.09 VALTEC AAV214009 | шт | 2 |  |  |
| 74 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 1 |  |  |
| 75 | Сідло з поліпропілену, діаметр 110 мм | шт | 1 |  |  |
| 76 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 68 |  |  |
| 77 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 64,5 |  |  |
| 78 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 3,5 |  |  |
| 79 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 6,125 |  |  |
| 80 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1,45 |  |  |
| 81 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) | шт | 2 |  |  |
| 82 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |  |
| 83 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |  |
| 84 | Люк каналізаційний полімерпіщаний В125 Чорний | шт | 1 |  |  |
| 85 | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |  |
|  | Розділ №3. Гаряче водопостачання Т3 |  |  |  |  |
| 86 | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 | шт | 3 |  |  |
| 87 | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних) | шт | 3 |  |  |
| 88 | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 80,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 80 V Thermex | шт | 1 |  |  |
| 89 | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 15,0л 1,5кВт 220В Thermex H 15 U (PRO) | шт | 2 |  |  |
| 90 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 12 |  |  |
| 91 | Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT | м | 12 |  |  |
| 92 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 12 |  |  |
| 93 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20 | м | 12,24 |  |  |
| 94 | Клей Thermaflex 474 | л | 0,171 |  |  |
| 95 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 16,577 |  |  |
| 96 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 3 |  |  |
|  | Розділ №4. Побутова каналізація К1, К1н |  |  |  |  |
| 97 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 4 |  |  |
| 98 | Умивальник керамiчний PRESIDENT 45 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом | шт | 3 |  |  |
| 99 | Умивальник керамічний кутовий CERSANIT SIGMA 32см з бутилочним пластмасовим сифоном | к-т | 1 |  |  |
| 100 | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe | комплект | 4 |  |  |
| 101 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 1 |  |  |
| 102 | Мийка з нержавіючої сталі, К-SERIES Grohe, з пляшковим сифоном в комплекті | шт | 1 |  |  |
| 103 | Змішувач для мийки, BauLoop | шт | 1 |  |  |
| 104 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |  |
| 105 | Унiтаз керамiчний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO 23 Сersanit | шт | 1 |  |  |
| 106 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |  |  |
| 107 | Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr | шт | 1 |  |  |
| 108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |  |  |
| 109 | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 50 Ostendorf | м | 5 |  |  |
| 110 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 14 |  |  |
| 111 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 14 |  |  |
| 112 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 110 мм | м | 28 |  |  |
| 113 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 28 |  |  |
| 114 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 5 |  |  |
| 115 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 4 |  |  |
| 116 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 5 |  |  |
| 117 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм | шт | 1 |  |  |
| 118 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |  |  |
| 119 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |  |
| 120 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 8 |  |  |
| 121 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 3 |  |  |
| 122 | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 123 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 6 |  |  |
|  | Випуск |  |  |  |  |
|  | ---------------- |  |  |  |  |
| 124 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 2,15 |  |  |
| 125 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 3,7625 |  |  |
| 126 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 20,8 |  |  |
| 127 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 20,8 |  |  |
| 128 | На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 1, додавати | м3 | 20,8 |  |  |
| 129 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 20,8 |  |  |
| 130 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 10,5 |  |  |
| 131 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 10,605 |  |  |
| 132 | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм | м | 6 |  |  |
| 133 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 6,06 |  |  |
| 134 | Укладання труб поліетиленових діаметром 180 мм (футляр) | м | 4,5 |  |  |
| 135 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 180х10,7 мм | м | 4,545 |  |  |
| 136 | Протягування труб діаметром до 110мм у футляр | м | 9 |  |  |
|  | Колодязі діам. 1000 мм - 1шт. |  |  |  |  |
|  | ---------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 137 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | м3 | 0,83 |  |  |
| 138 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |
| 139 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |  |
| 140 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |
| 141 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |
| 142 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |
| 143 | Драбини металеві приставні | т | 0,0129 |  |  |
| 144 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,645 |  |  |
| 145 | Люк полімерпіщаний чорний 4,5т 700 Л-60.80.10-ПК. Водоленд 30288-80 VODALAND | шт | 1 |  |  |

| 5. Виконання робіт з капітального ремонту: Опалення та вентиляція. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Опалення |  |  |  |  |
| 1 | Установлення електроконвекторів | шт | 9 |  |  |
| 2 | Конвектор електричний з терморегулятором, 1ф, 220В, 0,50кВт ЕВНА-0,5/230С2М (мби) "Термія" | шт | 9 |  |  |
|  | Розділ №2. Вентиляція |  |  |  |  |
|  | ПВ2 |  |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |  |
| 3 | Установлення анемостатів | грати | 15 |  |  |
| 4 | Круглий пластиковий анемостат КРР-100 | шт | 3 |  |  |
| 5 | Круглий пластиковий анемостат КРР-150 | шт | 12 |  |  |
| 6 | Дросель-клапан для круглих каналів 0.5 D100DSV | шт | 3 |  |  |
| 7 | Дросель-клапан для круглих каналів 0.5 D150DSV | шт | 12 |  |  |
| 8 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 6,79 |  |  |
| 9 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) | м2 | 22,68 |  |  |
| 10 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 20,66 |  |  |
| 11 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 50 |  |  |
|  | В2 |  |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |  |
| 12 | Установлення анемостатів | грати | 1 |  |  |
| 13 | Анемостати А100ВР | шт | 1 |  |  |
| 14 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 0,96 |  |  |
| 15 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 1 |  |  |
|  | Вентиляція |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 16 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |  |
| 17 | Решітка однорядна нерегульована РО 200х200h | шт | 2 |  |  |
|  | Опалення демонтаж |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 18 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 76 |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 19 | Розтрубне з'єднання внутрішнє дiам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SSHI02525X | шт | 8 |  |  |
| 20 | Розтрубне з'єднання внутрішнє дiам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SSHI02525X | шт | 12 |  |  |
| 21 | Tрійник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 50х20 мм WAVIN Ekoplastik | шт | 6 |  |  |
| 22 | Tрійник iз полiпропiлену дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik STK050XXXX | шт | 4 |  |  |
| 23 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKO02590XX | шт | 10 |  |  |
| 24 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik SKO05090XX | шт | 28 |  |  |
| 25 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм WAVIN Ekoplastik SRE15025XX | шт | 2 |  |  |
| 26 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 50х40 мм WAVIN Ekoplastik SRE15040XX | шт | 2 |  |  |
| 27 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik SNA050XXXX | шт | 4 |  |  |
| 28 | Обвід розтрубний iз полiпропiлену дiам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKRH025P20 | шт | 10 |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 20 |  |  |
| 30 | Труба S 2,5 / PN 20 / SDR 6 25х4,2 WAVIN Ekoplastik STR025P20X | м | 20 |  |  |
| 31 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 76 |  |  |
| 32 | Труба S 2,5 / PN 20 / SDR 6 50х8,3 WAVIN Ekoplastik STR050P20X | м | 76 |  |  |
| 33 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 76 |  |  |
| 34 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-54 товщиною 13 мм | м | 77,672 |  |  |
| 35 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 104,9864 |  |  |
| 36 | Клей Thermaflex 474 | л | 1,0792 |  |  |
| 6. Виконання робіт з капітального ремонту: Системи пожежної сигналізації. системи керування евакуюванням. |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |
| 1 | Блок базовий до 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |  |
| 2 | Прилад керування на 4 кільця ПУ-П | шт | 1 |  |  |
| 3 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка | шт | 1 |  |  |
| 4 | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 11 |  |  |
| 6 | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА | шт | 11 |  |  |
| 7 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |  |  |
| 8 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА | шт | 2 |  |  |
| 9 | Розетка, Р-96 | шт | 13 |  |  |
| 10 | Сповiщувач ручний, монтаж | шт | 2 |  |  |
| 11 | Сповiщувач пожежний ручний СПРА | шт | 2 |  |  |
| 12 | Захисне скло для ручних сповіщувачів СПРА | шт | 2 |  |  |
| 13 | Монтаж ламп аварійного освітлення | шт | 1 |  |  |
| 14 | Лампа аварійного освітлення LED REL 60 Delux | шт | 1 |  |  |
| 15 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 216 |  |  |
| 16 | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба | м | 4 |  |  |
| 17 | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 224,4 |  |  |
| 18 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 | шт | 660 |  |  |
| 19 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 660 |  |  |
| 20 | Прокладання кабельних каналів пластикових | м | 4 |  |  |
| 21 | Кабель-канал 16х16 | м | 4,04 |  |  |
| 22 | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл | балон | 1 |  |  |
| 23 | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" | шт | 100 |  |  |
| 24 | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" | шт | 100 |  |  |
| 25 | Ізоляційна стрічка Sokol 0.15мм х18мм х20м синя | шт | 2 |  |  |
|  | Підмінний фонд |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 26 | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА | шт | 2 |  |  |
| 27 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА | шт | 1 |  |  |
| 28 | Розетка, Р-96 | шт | 3 |  |  |
| 29 | Сповiщувач пожежний ручний СПРА | шт | 1 |  |  |
| 30 | Захисне скло для ручних сповіщувачів СПРА | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Система керування евакуюванням |  |  |  |  |
| 31 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |  |  |
| 32 | Резервне джерело живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |  |
| 33 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |  |
| 34 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 | шт | 1 |  |  |
| 35 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 5 |  |  |
| 36 | Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 | шт | 2 |  |  |
| 37 | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2 | шт | 1 |  |  |
| 38 | Оповіщувач світловий "Вихід", ОС-1 | шт | 1 |  |  |
| 39 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" | шт | 1 |  |  |
| 40 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 128 |  |  |
| 41 | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба | м | 2 |  |  |
| 42 | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 132,6 |  |  |
| 43 | Прокладання кабельних каналів пластикових | м | 2 |  |  |
| 44 | Кабель-канал 16х16 | м | 2,02 |  |  |
| 45 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 | шт | 390 |  |  |
| 46 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 390 |  |  |
| 47 | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" | шт | 100 |  |  |
| 48 | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" | шт | 100 |  |  |
| 49 | Ізоляційна стрічка Sokol 0.15мм х18мм х20м синя | шт | 2 |  |  |

| 7. Виконання робіт з капітального ремонту: Система контролю загазованості. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |
| 1 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 |  |  |
| 2 | Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03. 14 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 1 |  |  |
| 4 | Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Блок безперебійного живлення 220В, UPS Mustek 848 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Блок живлення, монтаж | шт | 1 |  |  |
| 7 | Резервне джерело живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |  |
| 8 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |  |
| 9 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 | шт | 1 |  |  |
| 10 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий | шт | 2 |  |  |
| 11 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-11 | шт | 2 |  |  |
| 12 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |  |
| 13 | Реле РЭК77/3 220в з РРМ 77/3 | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 80 |  |  |
| 15 | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 | м | 81,6 |  |  |
| 16 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 36 |  |  |
| 17 | Кабель контрольний екранований, КВВГнгLS 5х1,0 мм2 | м | 36,72 |  |  |
|  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 116 |  |  |
| 19 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 | м | 117,16 |  |  |
| 20 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 10 | шт | 348 |  |  |
| 21 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 348 |  |  |
| 22 | Хомут пластиковий Універсал-1 | шт | 116 |  |  |
| 23 | Саморізи Г/К 3,5х35 + дюбель | шт | 39 |  |  |

| 8. Виконання робіт з капітального ремонту: Система протипожежного захисту. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Обладнання та матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |  |
| 2 | Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ | шт | 1 |  |  |
| 3 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС | промен | 4 |  |  |
| 4 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт | 4 |  |  |
| 5 | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 4x4мм | шт | 3 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 76 |  |  |
| 7 | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 71,4 |  |  |
| 8 | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 2х2х0,8 | м | 6,12 |  |  |
| 9 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 | шт | 210 |  |  |
| 10 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 210 |  |  |

| 9. Виконання робіт з капітального ремонту: Благоустрій. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Асфальтобетонне покриття вимощення |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит | м2 | 20 |  |  |
| 2 | Геополотно щільністю 160 г/м2 | м2 | 20,4 |  |  |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 2 |  |  |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового /фр. 20-40мм | м3 | 4 |  |  |
| 5 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3 |  |  |
| 6 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,1234 |  |  |
| 7 | Улаштування гідроізоляції гарячим бітумом | м2 | 20 |  |  |
| 8 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 20 |  |  |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 /до7см/ | м2 | 20 |  |  |

| 10. Виконання робіт з капітального ремонту: Підіймальна платформа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Підіймальна платформа для МГНForstor FIL150-3,0x0,1-1,2х0,8: рух платформи – по похилій площині (сходи); довжина траєкторії руху до 3,0 м; вантажопідйомність – 150 кг; 1200х850мм; ( маса=0,53) |  | шт | 1 |  |  |

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН