ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область». ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область». ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-07-015221-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

10 750 739,40 грн. (Десять мільйонів  сімсот п’ятдесят тисяч сімсот тридцять дев’ять  грн. 40 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-167-25 від 15 вересня 2025 року.

Розмір бюджетного призначення: 10 750 739,40 грн. (Десять мільйонів  сімсот п’ятдесят тисяч сімсот тридцять дев’ять  грн. 40 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Соборна, 22.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 01 квітня 2026 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).

Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Мозолевського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Мозолевської сільської ради за адресою: вул. Соборна, буд. 22, село Мозолевське, Нікопольський район, Дніпропетровська область». ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи зазначені нижче:

  - Архітектурні рішення

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту, до 0,12 т, демонтаж | т | 0,284 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 3 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,3 |  |
| 4 | Пробивання прорізів у бетонних стінах (ФБС) | м3 | 1 |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну | т | 3,162 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,162 |  |
|  | Д1, Д7, Д8 ____________________________________ |  |  |  |
| 7 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 1,5 |  |
| 8 | Контактна суміш Siltek R-1 | кг | 1,35 |  |
| 9 | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 | кг | 30,6 |  |
| 10 | Протравлення нейтралізуючим розчином | м2 | 1,5 |  |
| 11 | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi | л | 0,3 |  |
|  | Д2, Д3, Д4 ____________________________________ |  |  |  |
| 12 | Видалення дефектного шару бетону з поверхні балок і перекриттів залізобетонних конструкцій вручну з риштувань, помостів, настилів | м2 | 53 |  |
| 13 | Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм | м2 | 53 |  |
| 14 | Контактна суміш Siltek R-1 | кг | 79,5 |  |
| 15 | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 | кг | 1802 |  |
| 16 | Протравлення нейтралізуючим розчином | м2 | 53 |  |
| 17 | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi | л | 10,6 |  |
| 18 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 19 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 13 |  |
| 20 | Профільований лист Н-35-1000-0,6 | м2 | 13,65 |  |
| 21 | Фасонні елементи з полімерним покриттям 0,5 мм | м2 | 2,19 |  |
| 22 | Поліуретановий герметик Teknopoliderz 1K 600 мл | шт | 7 |  |
| 23 | Самонарізаючі шурупи 5,5х35 з EPDM шайбою по металу | шт | 80 |  |
| 24 | Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу | шт | 55 |  |
|  | Огородження з нержавіючої сталі ____________________________________ |  |  |  |
| 25 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 9,65 |  |
| 26 | Огорожа ОГ-1 | м | 6,2 |  |
| 27 | Огорожа ОГ-2 | м | 1,71 |  |
| 28 | Огорожа ОГ-3 | м | 1,74 |  |
|  | Поручень П1 ____________________________________ |  |  |  |
| 29 | Установлення поручнів пристіних | м | 23,7 |  |
| 30 | Поручнень | м | 23,7 |  |
| 31 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 48 |  |
| 32 | Анкер HSA M12x100 20/5/- Hilti 2004155 | шт | 48 |  |
| 33 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 6,2 |  |
| 34 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000558 |  |
| 35 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,002356 |  |
| 36 | Світлонакопичувальна фарба Noxton For Metal Light для металевих поверхонь | л | 1,24 |  |
| 37 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,575 |  |
| 38 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 0,618 |  |
| 39 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 979 |  |
| 40 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,008366 |  |
| 41 | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50 | м2 | 8,9 |  |
| 42 | Розшивання швів кладки із цегли | м2 | 10,3 |  |
| 43 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 98,2 |  |
| 44 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 2,22914 |  |
| 45 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 4910 |  |
| 46 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,105 |  |
| 47 | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50 | м2 | 41,3 |  |
| 48 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | 0,11005 |  |
| 49 | Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків | т | 0,52505 |  |
| 50 | Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349 | шт | 46 |  |
| 51 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 11 |  |
| 52 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 8,9 |  |
| 53 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000801 |  |
| 54 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,003382 |  |
| 55 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 2,9 |  |
| 56 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 0,6844 |  |
| 57 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 1160 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 1 =========================== |  |  |  |
| 58 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3,285 |  |
| 59 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | м2 | 21,9 |  |
| 60 | Плівка поліетиленова | м2 | 22,776 |  |
| 61 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 21,9 |  |
| 62 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 85...90 мм | м2 | 21,9 |  |
| 63 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 21,9 |  |
| 64 | Арматура-сітки, класс А400С, диаметр 10 мм | м2 | 24,09 |  |
| 65 | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 21,9 |  |
| 66 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 2,19 |  |
| 67 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 | кг | 98,55 |  |
| 68 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 21,9 |  |
| 69 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 4,38 |  |
| 70 | Клей для плитки Грес Siltek T-803 | кг | 142,35 |  |
| 71 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 22,338 |  |
| 72 | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga | кг | 8,8914 |  |
| 73 | Хрестики для керамічної плитки | шт | 92,856 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 2 =========================== |  |  |  |
| 74 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 46,5 |  |
| 75 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | м2 | 310 |  |
| 76 | Плівка поліетиленова | м2 | 322,4 |  |
| 77 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 310 |  |
| 78 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 100 мм | м2 | 310 |  |
| 79 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 310 |  |
| 80 | Арматура-сітки, класс А400С, диаметр 10 мм | м2 | 341 |  |
| 81 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 310 |  |
| 82 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 310 |  |
| 83 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 31 |  |
| 84 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази | м2 | 310 |  |
| 85 | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro | л | 130,2 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 3 =========================== |  |  |  |
| 86 | Улаштування покриття насухо | м2 | 7 |  |
| 87 | Килимок-пазл для дітей EVA ЛАСТІВЧИН ХВІСТ ТАТАМІ 1000*1000*20 мм ПОКРИТТЯ ДЛЯ КІМНАТ Код: KT 0068 | м2 | 7 |  |
|  | ---------------------------------------------- Тип 4 =========================== |  |  |  |
| 88 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 13,3 |  |
|  | Дверні блоки зовнішні металеві ____________________________________ |  |  |  |
| 89 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,2 |  |
| 90 | Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні | м2 | 2,2 |  |
| 91 | Установлення замків дверних накладних | шт | 1 |  |
| 92 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 1 |  |
| 93 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 1 |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві ____________________________________ |  |  |  |
| 94 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,2 |  |
| 95 | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням,глухі, з ущільненням в притулах, з замком | м2 | 2,2 |  |
| 96 | Установлення замків дверних накладних | шт | 1 |  |
| 97 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 1 |  |
| 98 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 1 |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні ____________________________________ |  |  |  |
| 99 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5,95 |  |
| 100 | Дверні блоки внутрішні протипожежні (ЕІ 60), глухі, з ущільненням в притулах, з замком | м2 | 5,95 |  |
| 101 | Установлення замків дверних накладних | шт | 3 |  |
| 102 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 3 |  |
| 103 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 3 |  |
|  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі ____________________________________ |  |  |  |
| 104 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,54 |  |
| 105 | Анкер рамний віконний 10х152 мм | шт | 25,2 |  |
| 106 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1,4 |  |
| 107 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,51 |  |
| 108 | Анкер рамний віконний 10х152 мм | шт | 16,3 |  |
| 109 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 0,9 |  |
| 110 | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні | м2 | 10,05 |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві, герметичні, вентиляційні ____________________________________ |  |  |  |
| 111 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм | шт | 2 |  |
| 112 | Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1255х505 мм | шт | 2 |  |
|  | Стеля ____________________________________ |  |  |  |
| 113 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 331,9 |  |
| 114 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 1 |  |
| 115 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 66,38 |  |
| 116 | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова | кг | 4978,5 |  |
| 117 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 331,9 |  |
| 118 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 66,38 |  |
| 119 | Фарба акрилова водоемульсійна кольрована | кг | 132,76 |  |
|  | Стіни ____________________________________ |  |  |  |
| 120 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 475,7 |  |
| 121 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 95,14 |  |
| 122 | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова | кг | 8919,375 |  |
| 123 | Улаштування вертикальної гідроізоляції | м2 | 206,4 |  |
| 124 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 20,64 |  |
| 125 | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 | кг | 825,6 |  |
| 126 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 475,7 |  |
| 127 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | м2 | 475,7 |  |
| 128 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 95,14 |  |
| 129 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 | кг | 1331,96 |  |
| 130 | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 | кг | 523,27 |  |
| 131 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 475,7 |  |
| 132 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 95,14 |  |
| 133 | Фарба акрилова водоемульсійна кольрована | кг | 190,28 |  |
|  | ------------------------------------------------------ |  |  |  |
| 134 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 91,5 |  |
| 135 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 18,3 |  |
| 136 | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова | кг | 1372,5 |  |
| 137 | Улаштування вертикальної гідроізоляції | м2 | 91,5 |  |
| 138 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 9,15 |  |
| 139 | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 | кг | 366 |  |
| 140 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 91,5 |  |
| 141 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | м2 | 91,5 |  |
| 142 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 18,3 |  |
| 143 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 | кг | 256,2 |  |
| 144 | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 | кг | 100,65 |  |
| 145 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 91,5 |  |
| 146 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 18,3 |  |
| 147 | Фарба акрилова водоемульсійна кольрована | кг | 36,6 |  |
| 148 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах | м2 | 8,96 |  |
| 149 | Перегородка для санвузла h=1,6 м, з алюмінієвого профілю з заповнення пластиком HPL 10 мм з регульованими опорами із нержавіючої сталі | м2 | 8,96 |  |
| 150 | Установлення металевих щитів приямків | т | 0,7322 |  |
| 151 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 12,52 |  |
| 152 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0011268 |  |
| 153 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0047576 |  |

  - Підіймальна платформа

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гідравлічний підйомник для людей МГН Forstor FIS250- 2.3х0.1-1.4х1.1 | шт | 1 |  |

  - Заходи забезпечення доступності осіб з інвалідністю

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення вказівника на стіні | шт | 15 |  |
| 2 | Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193 | шт | 12 |  |
| 3 | Вивіска фасадна з шрифтом Брайля №1184 | шт | 1 |  |
| 4 | Табличка Місце для укриття №1695 | шт | 2 |  |
| 5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 2,4 |  |
| 6 | Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ | м | 2,424 |  |
| 7 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском | м2 | 1,5 |  |
| 8 | Плита з конусоподібними рифами, 500х500 мм (бетонна) | шт | 6 |  |
| 9 | Установлення вказівника на стіні | шт | 17 |  |
| 10 | Інформаційний стікер на поручні | шт | 8 |  |
| 11 | Інформаційний стікер для дверних ручок | шт | 9 |  |
| 12 | Установлення поличок | шт | 1 |  |
| 13 | Дзеркало поворотне 500х700мм, VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 | шт | 1 |  |
| 14 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 6 |  |
| 15 | Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 700х800х230, діам.32мм) | шт | 1 |  |
| 16 | Поручень для МГН УП2-700/32 (відкридний лівий, 700х800х230, діам.32мм) | шт | 2 |  |
| 17 | Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal | шт | 1 |  |
| 18 | Вішак на 2 гачки | шт | 1 |  |
| 19 | Поручень прямий з нержавіючої сталі з утри- мувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, діам. 32) | шт | 1 |  |
| 20 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 21 | Гігієнічний душ | шт | 1 |  |
| 22 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 1 |  |
| 23 | Диспенсер туалетного папіру | шт | 1 |  |
| 24 | Установлення поличок | шт | 1 |  |
| 25 | Поличка для банного приладдя | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 2 |  |
| 27 | Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу з табличкою | шт | 1 |  |
| 28 | Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і шнурком | шт | 1 |  |
| 29 | Приймач сигналів системи виклику допомоги | шт | 1 |  |
| 30 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  |
| 31 | Електросушарка для рук, 071-100 | шт | 1 |  |
| 32 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 1 |  |
| 33 | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5л) | шт | 1 |  |

  - Конструкції бетонні

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0982 |  |
| 2 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0709 |  |
| 3 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0198 |  |
| 4 | Сталь кругла | т | 0,0115 |  |
| 5 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,1293 |  |
| 6 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0787 |  |
| 7 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0531 |  |
| 8 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 9 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,1 |  |
| 10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 9,1 |  |
| 11 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 6,4 |  |
| 12 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0876 |  |
| 13 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0629 |  |
| 14 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0174 |  |
| 15 | Сталь кругла | т | 0,0108 |  |
| 16 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,1293 |  |
| 17 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0787 |  |
| 18 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0531 |  |
| 19 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 20 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,68 |  |
| 21 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 8,68 |  |
| 22 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 6,4 |  |
| 23 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0832 |  |
| 24 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0629 |  |
| 25 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0154 |  |
| 26 | Сталь кругла | т | 0,0083 |  |
| 27 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,1163 |  |
| 28 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0722 |  |
| 29 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0464 |  |
| 30 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 31 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,98 |  |
| 32 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 7,98 |  |
| 33 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 6,4 |  |
| 34 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,1453 |  |
| 35 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,1122 |  |
| 36 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0255 |  |
| 37 | Сталь кругла | т | 0,0134 |  |
| 38 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,1293 |  |
| 39 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,0787 |  |
| 40 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,0531 |  |
| 41 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,1 |  |
| 42 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,98 |  |
| 43 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 10,98 |  |
| 44 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 8,2 |  |
| 45 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,17388 |  |
| 46 | Швелери з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,1234 |  |
| 47 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4-20 мм, сталь марки С245 | т | 0,051 |  |
| 48 | Сталь кругла | т | 0,0064 |  |
| 49 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,2 |  |
| 50 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,96 |  |
| 51 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 6,96 |  |
| 52 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 3,6 |  |
| 53 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,06144 |  |
| 54 | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 32- 100 мм | т | 0,0594 |  |
| 55 | Сталь кругла | т | 0,0046 |  |
| 56 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,2 |  |
| 57 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,46 |  |
| 58 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 2,46 |  |
| 59 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 2,4 |  |
| 60 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,06398 |  |
| 61 | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 32- 100 мм | т | 0,062 |  |
| 62 | Сталь кругла | т | 0,0046 |  |
| 63 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,2 |  |
| 64 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,56 |  |
| 65 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 2,56 |  |
| 66 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 2,4 |  |
| 67 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 64 |  |
| 68 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 32 |  |
| 69 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 56 |  |
| 70 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 32 |  |
| 71 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 7,68 |  |
| 72 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 13,15 |  |
| 73 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,13644 |  |
| 74 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 1,2532 |  |
| 75 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 9,8 |  |
| 76 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм | м2 | 9,8 |  |
| 77 | Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2 | шт | 40 |  |
| 78 | Збірна плита ПТ 12.5-8.6 Серія 1.243.1-4 | шт | 40 |  |
| 79 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 78,9 |  |
| 80 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 26,17 |  |
| 81 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 26,17 |  |
| 82 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 45,8 |  |
| 83 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 7,812 |  |
| 84 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,9 |  |
| 85 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 9,96 |  |
| 86 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 1,30502 |  |
| 87 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,11139 |  |
| 88 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 29,4 |  |
| 89 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,376 |  |
| 90 | Металоконструкції каркасів козирків індивідуального виготовлення | т | 0,376 |  |
| 91 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 15,04 |  |
| 92 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 15,04 |  |
| 93 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 32 |  |
| 94 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 32 |  |
| 95 | Анкер-шпилька HIT-V M12x250 HILTI | шт | 32 |  |
| 96 | Хімічний анкер Hilti HIT-HY 170 (500 мл) | шт | 0,3 |  |

  - Водопровід та каналізація

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3 | бак | 2 |  |
| 2 | Ємність для води ВК-750 Укрхімпласт | шт | 2 |  |
| 3 | Установлення насосів (насосних станцій) | насос | 1 |  |
| 4 | Установка підвищення тиску для побутового призначення G=6,5 м3/год, тиск 20 м.в.ст., Wilo-Isar BOOST5-E-5 | компл. | 1 |  |
| 5 | Кран кульовий муфтовий Ду 40, PN 16 | шт | 3 |  |
| 6 | Кран кульовий муфтовий Ду 32, PN 16 | шт | 6 |  |
| 7 | Кран кульовий муфтовий Ду 25, PN 16 | шт | 4 |  |
| 8 | Кран кульовий муфтовий Ду 20, PN 16 | шт | 10 |  |
| 9 | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 | шт | 18 |  |
| 10 | Зворотний клапан муфтовий, 1 1/2" | шт | 2 |  |
| 11 | Клапан запобіжний прохідний для бойлера 1/2" Ру-0. 6МПа | шт | 3 |  |
| 12 | Клапан поплавковий Farg для ємностей 1 " | шт | 2 |  |
| 13 | Кран кутовий Ру-1,6МПа 1/2" - 3/4" для унітазу | шт | 6 |  |
|  | --------------------------------------- |  |  |  |
| 14 | Гнучке підведення до унітазу | шт | 6 |  |
| 15 | Гнучка підводка до електроводонагрівача - шланг для воды 1/2 "150 см. VALTEC | шт | 3 |  |
| 16 | Гнучка підводка до умивальника М-10 L- 600мм. | шт | 6 |  |
| 17 | Трійник PPR діам.20х20, PPR | шт | 8 |  |
| 18 | Трійник PPR діам.25х20, PPR | шт | 8 |  |
| 19 | Трійник PPR діам.25х25, PPR | шт | 5 |  |
| 20 | Муфта з'єднувальна перехідна діам.25х20 мм | шт | 4 |  |
| 21 | Муфта з'єднувальна PPR 25 мм ВВ 3/4" | шт | 6 |  |
| 22 | Муфта з'єднувальна PPR 20 мм ВВ 1/2" | шт | 8 |  |
| 23 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25х3/4" мм | шт | 6 |  |
| 24 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20х1/2" мм | шт | 12 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 16 |  |
| 26 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 16 |  |
| 27 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | м | 30 |  |
| 28 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 30 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 5 |  |
| 30 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 5 |  |
| 31 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 51 |  |
| 32 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 22 |  |
| 33 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 25х3,5 WAVIN Ekoplastik STR025P16X | м | 22 |  |
| 34 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 28 |  |
| 35 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STR020P16X | м | 28 |  |
| 36 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 50 |  |
| 37 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-28 товщиною 9 мм | м | 22,44 |  |
| 38 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22 товщиною 9 мм | м | 28,56 |  |
| 39 | Клей Thermaflex 474 | л | 0,71 |  |
| 40 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 69,07 |  |
| 41 | Противопожежна муфта для труби діам. 25 мм. ППМ-25 | шт | 3 |  |
| 42 | Противопожежна муфта для труби діам. 20 мм. ППМ-20 | шт | 5 |  |
| 43 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (футляр) | м | 0,6 |  |
| 44 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 |  |
| 45 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм (Шафа пожежна) | шт | 2 |  |
| 46 | Установлення пожежних кранів діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 47 | Кран-комплект пожежний HW-19N-15 Ду19 у складі: шафа навісна (b x h x t) 550x590x170 мм, котушка для напівжорсткого рукава, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду19, головка сполучна рукавна Ду19, рукав пожежний напівжорсткий, Ду19 довжиною 15 м, ствол перекривний DN-19/D7 | шт | 2 |  |
| 48 | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 | шт | 8 |  |
| 49 | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних) | шт | 3 |  |
| 50 | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex | шт | 2 |  |
| 51 | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 30,0л 2,0 кВт 220В Thermex Aris 30 V | шт | 1 |  |
| 52 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 53 | Змішувач настіний з нижним розливом для піддона. DOMINO DWB-H361 | шт | 1 |  |
| 54 | Змішувач для гігієнічного душу вбудований (з лійкою) (LL1775). ZERIX LR5398-5 | шт | 1 |  |
| 55 | Душовий комплект для інвалідів - душова трубка з сіткою на гибкому шлангі. Globus Lux ALPEN SUS-SH-05 | шт | 1 |  |
| 56 | Установлення сушарок для рушників | шт | 1 |  |
| 57 | Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ | шт | 1 |  |
| 58 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 12 |  |
| 60 | Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT | м | 12 |  |
| 61 | Трійник PPR діам.20х20, PPR | шт | 12 |  |
| 62 | Муфта з'єднувальна PPR 20 мм ВВ 1/2" | шт | 5 |  |
| 63 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20х1/2" мм | шт | 10 |  |
| 64 | Гнучка підводка до електроводонагрівача - шланг для воды 1/2 "150 см. VALTEC | шт | 3 |  |
| 65 | Гнучка підводка до умивальника М-10 L- 600мм. | шт | 6 |  |
| 66 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 12 |  |
| 67 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20 | м | 12,24 |  |
| 68 | Клей Thermaflex 474 | л | 0,17 |  |
| 69 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 16,58 |  |
| 70 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 |  |
| 71 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 6 |  |
| 72 | Умивальник керамiчний PRESIDENT 45 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом | шт | 3 |  |
| 73 | Умивальник керамiчний 60см Etiuda 65 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом для iнвалiдiв | шт | 1 |  |
| 74 | Умивальник дитячий KOLO Bambi 40 з бутилочним пластмасовим сифоном | комплект | 2 |  |
| 75 | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe | комплект | 5 |  |
| 76 | Змішувач одноважільний безпечний для умивальника інвалідів Euroeco Special Grohe | комплект | 1 |  |
| 77 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 6 |  |
| 78 | Унiтаз керамiчний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO 23 Сersanit | шт | 1 |  |
| 79 | Унiтаз для iнвалiдiв компакт з горизонтальним випуском з мiсцями крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для iнвалiдiв ETIUDA 593 Сersanit | шт | 1 |  |
| 80 | Унітаз-компакт KOLO Bambi дитячий з бачком та сидінням поліпропілен | шт | 4 |  |
| 81 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |  |
| 82 | Душовий піддон р.80x80x15 низький, кутовий, полукруглий (сталь), AQUASTREAM Steel 88 L з сифоном для душового піддона. | шт | 1 |  |
| 83 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 3 |  |
| 84 | Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr | шт | 3 |  |
| 85 | Установлення клапанів, круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 86 | Клапан впуска повiтря Ф100, HL900N | шт | 1 |  |
| 87 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 88 | Насосна установка водовідведення DrainLift SANI-S. 11M 1 N=1,lKBm, 230В WIL0 | комплект | 1 |  |
| 89 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |  |
| 90 | Запірний клапан Wilo DN80 PN10 GG25 KPL | шт | 1 |  |
| 91 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 92 | Діафрагмений насос Wilo KGH. 3-WEGE IG.11/2" T- BOHRG | шт | 1 |  |
| 93 | Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм | шт | 1 |  |
| 94 | Триходовий кран KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-BOHRG. HANDGR. DN40 | шт | 1 |  |
| 95 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 50 |  |
| 96 | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 110 Ostendorf | м | 50 |  |
| 97 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 14 |  |
| 98 | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 50 Ostendorf | м | 14 |  |
| 99 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 7 |  |
| 100 | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 110 мм | шт | 7 |  |
| 101 | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 50 мм | шт | 2 |  |
| 102 | Лючок для заглушки (прочистки) з нержавіючої сталі 150х150, L15 Ф110. Водоленд | шт | 2 |  |
| 103 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 90 мм | м | 15 |  |
| 104 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм | м | 14,61 |  |
| 105 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 106 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 10 |  |
| 107 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 4 |  |
| 108 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 12 |  |
| 109 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |  |
| 110 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |  |
| 111 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 8 |  |
| 112 | Прехідник до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 2 |  |
| 113 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 4 |  |
| 114 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |  |
| 115 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 4 |  |
| 116 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 5 |  |

  - Опалення та вентиляція

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення електроконвекторів | шт | 19 |  |
| 2 | Конвектор електричний з терморегулятором, 1ф, 220В, 0,50кВт ЕВНА-0,5/230С2М (мби) "Термія" | шт | 19 |  |
|  | ПВ1, П1 |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |
| 3 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 4 | Приливно-витяжна установка підстельового типу Aerostar SlimStar 500EC-R в комплекті з автоматикою та кріпленням | комплект | 1 |  |
| 5 | Установлення вставок | м2 | 0,4 |  |
| 6 | Гнучка вставка RFI 200 | шт | 4 |  |
| 7 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 8 | Електричний канальний повітрянагрівач (L680) REH 200-2.0 Aerostar | шт | 1 |  |
| 9 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | агрегат | 1 |  |
| 10 | Фільтровентиляційна установка Arconik ARC (BSM) 180 монтаж на підлозі (у складі: противибуховий клапан з передфільтром BVNO 550 8L – 1 шт.; вентилятор електричний EBL 180 правий із кабелем 5 м. і вилкою тип F, з ручним приводом MBL 600 на настінному кронштейні – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 180 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску BVNC 300 8Y – 1 шт.) | комплект | 1 |  |
| 11 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 1 |  |
| 12 | Комплект автоматики управління П1 | шт | 1 |  |
| 13 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-200, "Aerostar" | шт | 1 |  |
| 14 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 29,42 |  |
| 15 | Прокладання гнучких повітроводів діаметром 200 мм | м2 | 2,512 |  |
| 16 | Повiтроводи гнучкi алюмінієві, дiаметр 200 мм | м | 4 |  |
| 17 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм | м | 1 |  |
| 18 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм | м | 1 |  |
| 19 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 4 |  |
| 20 | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat '' РАROC'' | м2 | 4 |  |
|  | ПВ2 |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |
| 21 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 22 | Приливно-витяжна установка підстельового типу Aerostar SlimStar 1000EC-L в комплекті з автоматикою та кріпленням | комплект | 1 |  |
| 23 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |
| 24 | Гнучка вставка RFI 250 | шт | 4 |  |
| 25 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 26 | Електрокалорифер SEH 40-20/6 | шт | 1 |  |
| 27 | Установлення анемостатів | грати | 18 |  |
| 28 | Анемостати А100ВР | шт | 5 |  |
| 29 | Анемостати А125ВР | шт | 13 |  |
| 30 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-100, "Aerostar" | шт | 6 |  |
| 31 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-160, "Aerostar" | шт | 2 |  |
| 32 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-200, "Aerostar" | шт | 2 |  |
| 33 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 |  |
| 34 | Клапан зворотний FC 250 Aerostar | шт | 2 |  |
| 35 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 67,19 |  |
| 36 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (з фасонними частинами) | м2 | 4,66 |  |
| 37 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) | м2 | 13,74 |  |
| 38 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 4 |  |
| 39 | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat '' РАROC'' | м2 | 4 |  |
|  | П2 |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |
| 40 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | агрегат | 1 |  |
| 41 | Фільтровентиляційна установка Arconik ARC (BSM) 300 монтаж на підлозі (у складі: противибуховий клапан з передфільтром BVNO 600 8L – 1 шт.; вентилятор електричний EBL 600 правий із кабелем 5 м. і вилкою тип F, з ручним приводом MBL 600 на настінному кронштейні – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 300 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску BVNC 300 8Y – 1 шт.) | комплект | 1 |  |
| 42 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 1 |  |
| 43 | Комплект автоматики управління П1 | шт | 1 |  |
| 44 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-200, "Aerostar" | шт | 1 |  |
| 45 | Прокладання гнучких повітроводів діаметром 200 мм | м2 | 2,512 |  |
| 46 | Повiтроводи гнучкi алюмінієві, дiаметр 200 мм | м | 4 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм | м | 5,2 |  |
| 48 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм | м | 5,2 |  |
| 49 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм | шт | 2 |  |
|  | В1 |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |
| 50 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 51 | Канальний вентилятор RV 100L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |
| 52 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |
| 53 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 |  |
| 54 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 55 | Клапан зворотний FC 100 Aerostar | шт | 1 |  |
| 56 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 6,41 |  |
|  | В2 |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |
| 57 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 58 | Канальний вентилятор RV 100L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |
| 59 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |
| 60 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 |  |
| 61 | Установлення анемостатів | грати | 2 |  |
| 62 | Анемостати А100ВР | шт | 2 |  |
| 63 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-100, "Aerostar" | шт | 2 |  |
| 64 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 65 | Клапан зворотний FC 100 Aerostar | шт | 1 |  |
| 66 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 13,89 |  |
|  | В3 |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |
| 67 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 68 | Канальний вентилятор RV 200L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |
| 69 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |
| 70 | Гнучка вставка RFI 200 | шт | 2 |  |
| 71 | Установлення анемостатів | грати | 5 |  |
| 72 | Анемостати А125ВР | шт | 5 |  |
| 73 | Дросель-клапан для круглих каналів RV-100, "Aerostar" | шт | 5 |  |
| 74 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 75 | Клапан зворотний FC 200 Aerostar | шт | 1 |  |
| 76 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 38,55 |  |
|  | В4 |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |
| 77 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 78 | Канальний вентилятор RV 100L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |
| 79 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |
| 80 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 |  |
| 81 | Установлення анемостатів | грати | 1 |  |
| 82 | Анемостати А100ВР | шт | 1 |  |
| 83 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 84 | Клапан зворотний FC 100 Aerostar | шт | 1 |  |
| 85 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 2,73 |  |
|  | В5 |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |
| 86 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 87 | Канальний вентилятор RV 100L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |
| 88 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |
| 89 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 |  |
| 90 | Установлення анемостатів | грати | 1 |  |
| 91 | Анемостати А100ВР | шт | 1 |  |
| 92 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 93 | Клапан зворотний FC 100 Aerostar | шт | 1 |  |
| 94 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 2,63 |  |
|  | Природня вентиляція |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------- |  |  |  |
| 95 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |
| 96 | Клапан надлишкового тиску КНТМ 150 | шт | 2 |  |
| 97 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 12 |  |
| 98 | Решітка круглого перетину РК-150 | шт | 2 |  |
| 99 | Переточні решітки круглого перетину Вентс МВ 50 бВ | шт | 10 |  |
| 100 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 1 |  |
|  | Венткамера |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------- |  |  |  |
| 101 | Установлення противибухового пристрою K-UZS-1 | клапан | 2 |  |
| 102 | Противибуховий пристрій K-UZS-1 "ССК Україна" | шт | 2 |  |
| 103 | Коробка монтажна К-UZ-3 "ССК Україна" | шт | 2 |  |
| 104 | Адаптер решітки 665х720-діам. 630мм з оц. сталі товщ 0.7мм | м2 | 3,2 |  |
| 105 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 350 мм | шт | 2 |  |
| 106 | Клапан герметичний для круглих каналів діам. 355мм, ГК-355 | шт | 2 |  |
| 107 | Установлення фільтрів | м2 | 0,26 |  |
| 108 | Повітряний фільтр грубої очистки ФЯР 514х514х50 | шт | 1 |  |
| 109 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм | м | 4,7 |  |
| 110 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 5 мм | м | 4,7 |  |
| 111 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 350 мм, зовнішній діаметр 379 мм, товщина стінки 9 мм | шт | 2 |  |
| 112 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 350х500 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 377х514 мм | шт | 1 |  |
| 113 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 13,17 |  |
| 114 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 13,17 |  |

  - Силове електрообладнання

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вводно-розподільний пристрій ВРП |  |  |  |
|  | ------------------------------------------------- |  |  |  |
| 1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 2 | Шафа ввідно-разподільчий пристрій ВРП ЩТХ (№5001) | шт | 1 |  |
|  | Щит силовий |  |  |  |
|  | ------------------------------------------------- |  |  |  |
| 3 | Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 3 |  |
| 4 | Щит силовий ЩВ1, металевий на 24 модулів, ЩВ-24 (№6734) | шт | 1 |  |
| 5 | Щит силовий ЩТХ1(ЩТХ2), металевий на 36 модулів, ЩТХ-36 (№7046) | шт | 2 |  |
| 6 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 7 | Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В, Iн=100 А, тип BZMB1-A100, кат. № 109759 | шт | 2 |  |
| 8 | Монтаж блок-контакторів | шт | 1 |  |
| 9 | Контактор 3-полюсний 100А, 400В с дод. контактами, DILM100-S/22, кат. № XTCE100G00B | шт | 1 |  |
| 10 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1000х600х500 мм | шт | 1 |  |
| 11 | Щит з монтажною панеллю IP31 (1000х650х300), навісний E.NEXT PRO (p0100239) | шт | 1 |  |
| 12 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 40 |  |
| 13 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 | м | 40,8 |  |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 635 |  |
| 15 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х2,5 мм2 | м | 647,7 |  |
| 16 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 25 |  |
| 17 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 5х2,5 мм2 | м | 25,5 |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 45 |  |
| 19 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x4 | м | 45,9 |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 20 |  |
| 21 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, перетином 5х6 мм2 | м | 20,4 |  |
| 22 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | м | 25 |  |
| 23 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, перетином 5х35 мм2 | м | 25,5 |  |
| 24 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 51 |  |
| 25 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2 | м | 51 |  |
| 26 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 15 |  |
| 27 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм2 | м | 15,3 |  |
| 28 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 675 |  |
| 29 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS | м | 681,75 |  |
| 30 | Тримач однолапковий СММ d23-24 157062 Sokol | шт | 700 |  |
| 31 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS | шт | 50 |  |
| 32 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS | шт | 60 |  |
| 33 | Дюбель пластиковий з шурупом, V6 DKC (06522) | шт | 700 |  |
| 34 | Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS | шт | 20 |  |
| 35 | Вогнестійкий кабельний тримач (скоба)d=12,5-14мм Bettermann (100 шт) | уп. | 50 |  |
| 36 | Вогнестійкий кабельний тримач (скоба)d=14-16мм Bettermann (100 шт) | шт | 15 |  |
| 37 | Дюбель вогнестійкий M6х30 M6/5 гальван. 3498425 Bettermann (100 шт) | шт | 65 |  |
| 38 | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30, T100E 4- 5, 7205 51 0 | шт | 1 |  |
| 39 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 39 |  |
| 40 | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, WDE000540 Schneider Electric | шт | 39 |  |
| 41 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 42 | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 43 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 7,2 |  |
| 44 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 7,2 |  |
| 45 | Викопка шурфу 1,5м х 1,5м (глибина 3м) | м3 | 4,5 |  |
| 46 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 4,5 |  |
| 47 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | шт | 24 |  |
| 48 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм) | шт | 24 |  |
| 49 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм) | шт | 8 |  |
| 50 | Насадка для забивання кувалдою уземлювачів диам. 20мм OMEX 20 сталь | шт | 2 |  |
| 51 | Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм ST FT (40-60 мм) | шт | 8 |  |
| 52 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м | шт | 2 |  |
| 53 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 | м | 60 |  |
| 54 | Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм) | м | 60 |  |
| 55 | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann | шт | 20 |  |
| 56 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм | м | 50 |  |
| 57 | Провід з мідними жилами, ПВ1, перетин 6 мм2 | м | 50 |  |
| 58 | Метизи | кг | 3 |  |
| 59 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах | отв. | 100 |  |
| 60 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах | отв. | 10 |  |
|  | гІльзи |  |  |  |
|  | ------------------------------------------------- |  |  |  |
| 61 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 30 |  |
| 62 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 5 |  |

  - Монтаж електричного освітлення

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Щит освітлення ЩО |  |  |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 2 | Щит освітлення на 12 модулів, ІР40,тип ЩО-12. Щит ЩО1.1 | шт | 2 |  |
|  | ------------------------------------------------- |  |  |  |
| 3 | Налобний ліхтар Nitecore NU43 | шт | 1 |  |
| 4 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 64 |  |
| 5 | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 55Вт, 3900Lm, 4000К LED СИГМА LW- 35W/840-39 ОL 1300 37 10002533 "Люмен" | шт | 39 |  |
| 6 | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 20Вт, 2200Lm, 4000К LED СИГМА LW- 20W/840-22 ОL 600 37 10004933 "Люмен" | шт | 25 |  |
| 7 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 25 |  |
| 8 | Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517 | шт | 10 |  |
| 9 | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530529C4517 | шт | 11 |  |
| 10 | Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530629C4517 | шт | 4 |  |
| 11 | Монтаж ламп аварійного освітлення | шт | 9 |  |
| 12 | Модуль освітлення VS LED EMCc180.015 (150-28,6мА 20-105V) 3W 3ч | шт | 9 |  |
| 13 | Акумулятор 3,2V 4,5Ah, LiFePO4 3,2V 4,5Ah L | шт | 9 |  |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 861 |  |
| 15 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 | м | 267,24 |  |
| 16 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм2 | м | 508,98 |  |
| 17 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 1х1,5 мм2 | м | 102 |  |
| 18 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 762 |  |
| 19 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS | м | 769,62 |  |
| 20 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS | шт | 100 |  |
| 21 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS | шт | 150 |  |
| 22 | Тримач вогнетривкий 19-21мм уп. 50шт. (733 21 G clip) Bettermann | уп. | 31 |  |
| 23 | Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD- Q 6x40 Bettermann | шт | 1600 |  |
| 24 | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин 7205510 Bettermann | шт. | 40 |  |
| 25 | Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS | шт | 20 |  |
| 26 | Монтажна коробка KP 68 KA KOPOS | шт | 25 |  |
| 27 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 10 |  |

  - Системи пожежної сигналізації. Системи керування евакуюванням

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж прилада приймально-контрольного ППКП "Тірас 8П" на 8 променів | шт | 1 |  |
| 2 | Прилад приймально-контрольний пожежний 8-ми зонний ППКП "Тірас-8П" | шт. | 1 |  |
| 3 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 4 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 | шт | 1 |  |
| 5 | Установлення модуля релейного | шт | 2 |  |
| 6 | Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 для зовнішнього монтажу | шт | 1 |  |
| 7 | Модуль релейний МРЛ-2.2 | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi | шт | 12 |  |
| 9 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 12 |  |
| 10 | Монтаж сповіщувача ОС ударного | шт | 2 |  |
| 11 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-L1 | шт | 2 |  |
|  | Підмінний фонд, 10% |  |  |  |
|  | ========================== |  |  |  |
| 12 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 1 |  |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-L1 | шт | 1 |  |
|  | ========================== |  |  |  |
| 14 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 270 |  |
| 15 | Кабель вогнетривкий ПСРкН FRHF FE180/Eк30 (J-HXH- FE180) 2х0,8 | м | 168 |  |
| 16 | Кабель вогнетривкий ПСРкН FRHF FE180/Eк30 (J-HXH- FE180) 2х0,5 | м | 51 |  |
| 17 | Кабель вогнестійкий, (N)HXH FE 180/E90 3х1,5 мм2 | м | 10,2 |  |
| 18 | Кабель вогнетривкий КОРкН FRHF FE180/Eк30 (J-HXH- PF FE180) 2х2х0,5 | м | 71,4 |  |
| 19 | Прокладання коробів пластикових | м | 120 |  |
| 20 | Кабельний канал Sokol Professional 25х16мм | м | 70 |  |
| 21 | Кабельний канал Sokol Professional 40х25мм | м | 50 |  |
| 22 | Монтаж ламп аварійного освітлення | шт | 2 |  |
| 23 | Лампа аварійного освітлення LED REL 60 Delux | шт | 2 |  |
| 24 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 10 |  |
| 25 | Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 | шт | 1 |  |
| 26 | Сповіщувач світло-звуковий Джміль | шт | 1 |  |
| 27 | Оповіщувач світловий "Вихід", ОС-1 | шт | 6 |  |
| 28 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 Стрілка-показчик напрямку руху | шт | 2 |  |
| 29 | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 300 |  |
| 30 | Кабельна стяжка, 3х150 | шт | 100 |  |
| 31 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 200х184х95 мм | шт | 1 |  |
| 32 | Шафа навісна металева для модулів ЩРН-П-6 | шт | 1 |  |
| 33 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 3 |  |
| 34 | Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 1P, 3А | шт | 3 |  |
| 35 | Монтаж блока живлення | шт | 1 |  |
| 36 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |
| 37 | Монтаж акумулятора | шт | 2 |  |
| 38 | Акумуляторна батарея 18 А/год 12В Full Energy FEP- 1218 | шт | 2 |  |
| 39 | Виносна антена для посилення GSM-сигналу SMA 25 м | шт | 1 |  |
| 40 | Відбивач оптико[фото]-електричний | шт | 3 |  |
| 41 | Виносний пристрій оптичного спостерігання ЗПОС | шт | 3 |  |
| 42 | Монтаж прилада приймально-контрольного ППКП "Тірас 16.128П" на 16 променів | шт | 1 |  |
| 43 | Прилад приймально-контрольний "Тирас-16.128П" | шт | 1 |  |
| 44 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка | шт | 1 |  |
| 45 | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4 | шт | 1 |  |

  - Охоронна сигналізація

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж приладу прийомо-контрольний | шт | 1 |  |
| 2 | Прилад охоронної сигналізації для великих об'єктів з вбудованим GSM-модулем тапідтримкою мобільних сервісів Orion NOVA L | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення модулiв | шт | 1 |  |
| 4 | Клавіатура k-pad oled | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж сповіщувача звукового | шт | 1 |  |
| 6 | Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "Джміль-2" | шт | 1 |  |
| 7 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 5 |  |
| 8 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8 | шт | 5 |  |
| 9 | Монтаж сповіщувача руху | шт | 1 |  |
| 10 | Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху та розбиття скла SWAN PGB | шт | 1 |  |
| 11 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 12 | Акумулятор 12В, 2,2 А/ч | шт | 1 |  |
| 13 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 196 |  |
| 14 | Кабель парної скрутки КПВонг-НГЭ-ВП(200) 4х2х0,51 | м | 16,32 |  |
| 15 | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4 | м | 183,6 |  |
| 16 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |  |
| 17 | Кабель-канал 20x10 DKC | мп | 100 |  |
| 18 | Саморіз 3,5х50 з дюбелем F6 | шт | 200 |  |
| 19 | Монтажна коробка | шт | 5 |  |
| 20 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4н | шт | 5 |  |

  - Відеоспостереження

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації | пристрій | 1 |  |
| 2 | Відеореєстратор на 8 каналів DS-7208HUHI-M2/S Hikvision | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 5 |  |
| 4 | Відеокамера AHD Hikvision DS-2CE76HOT-ITMF | шт | 5 |  |
| 5 | Комплект підстлювачів TWIST AB-HD | шт | 5 |  |
| 6 | Роз'єм BNC ( PV-T2BNC ) | шт | 10 |  |
| 7 | Роз'єм PV-T2 М | шт | 5 |  |
| 8 | Роз'єм RG-45 | шт | 2 |  |
| 9 | Установлення монітор | шт | 1 |  |
| 10 | Монітор ASUS VC 279 HE 27" | шт | 1 |  |
| 11 | Блок живлення 12В/10А | шт | 1 |  |
| 12 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 13 | Жорсткий диск 3.5" 6TB SATA 7200 /256MB ST6000NM0115 Seagate | шт | 1 |  |
| 14 | Монтаж блока живлення (26,2 кг) | шт | 1 |  |
| 15 | Блок безперервного живлення MRT-2000 IEC | шт | 1 |  |
| 16 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 150 |  |
| 17 | Кабель парної скрутки КПВонг-HF-ВП 4х2х0,51 | м | 154,5 |  |
| 18 | Фільтр мережевий на 6 розеток, довжина 1,5 м | шт | 1 |  |
| 19 | Кабельна стяжка, 2,5х150 | шт | 100 |  |
| 20 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |  |
| 21 | Кабель-канал 20x10 DKC | мп | 100 |  |
| 22 | Коробка монтажна герметична 90х90х40 | шт | 5 |  |
| 23 | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 200 |  |

  - Система контролю загазованості

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 2 | Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03. 14 | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж блока живлення | шт | 1 |  |
| 4 | Блок бесперебійного живлення АРС В V500I-GR | шт | 1 |  |
| 5 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 3 |  |
| 6 | Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 | шт | 3 |  |
| 7 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий | шт | 1 |  |
| 8 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-11 | шт | 1 |  |
| 9 | Монтаж блока живлення | шт | 1 |  |
| 10 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |
| 11 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 12 | Акумуляторна батарея 12В 7 А/год Full Energy FEP-1207 | шт | 1 |  |
| 13 | Кабель вогнестійкий, (N)HXH FE 180/E90 3х1,5 мм2 | м | 5 |  |
| 14 | Прокладання коробів пластикових | м | 55 |  |
| 15 | Кабельний канал Sokol Professional 25х16мм | м | 50 |  |
| 16 | Кабельний канал Sokol Professional 40х25мм | м | 5 |  |
| 17 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 85 |  |
| 18 | Кабель контрольний екранований, КВВГнгLS 5х1,0 мм2 | м | 71,4 |  |
| 19 | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 | м | 10,2 |  |
| 20 | Саморіз ударний (уп-100 шт) | шт | 1 |  |
| 21 | Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 | уп | 1 |  |
| 22 | Вилка електрична з заземленням, 220 В, 10А | шт | 1 |  |

  - Система зв’язку

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пульт або табло, кількість сигналів до 10 | шт | 1 |  |
| 2 | Пульт чергового персоналу СД03-10 | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж 1-лампового бра | шт | 1 |  |
| 4 | Індикатор НТ-01 | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж дзвоника електричного з кнопкою | шт | 1 |  |
| 6 | Кнопка екстреного виклику КВ-02 | шт | 1 |  |
| 7 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 1 |  |
| 8 | Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight | комплект | 1 |  |
| 9 | Апаратура настінна (панель виклику) | шт | 1 |  |
| 10 | Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight | шт | 1 |  |
| 11 | Монтаж гучномовця або звукової колонки (рупор) у примiщеннi | шт | 2 |  |
| 12 | Гучномовець 3АС 100ПН-2 (3Вт) | шт | 2 |  |
| 13 | Комутатор службового зв'язку | шт | 1 |  |
| 14 | Підсилювач-мікшер 80ПП024М | шт | 1 |  |
| 15 | Монтаж блока куревання БКІ-02М | шт | 1 |  |
| 16 | Блок керування інформацією БКІ-02 | шт | 1 |  |
|  | =========================== |  |  |  |
| 17 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  |
| 18 | Кабельний канал Sokol Professional 40х16мм | м | 60,6 |  |
| 19 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 120 |  |
| 20 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8. | м | 20,4 |  |
| 21 | Кабель J- H(St)H 1x2x0,8 | м | 102 |  |

  - Структурована кабельна мережа

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж шафи коммутаційної | шт | 1 |  |
| 2 | Шафа комутації (ШК СКМ) | шт | 1 |  |
| 3 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 4 | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска | шт | 1 |  |
| 5 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 30 |  |
| 6 | Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний з мідними жилами (N)HXH FE180/E30 3x2,5мм2 | м | 30,6 |  |
|  | ========================== |  |  |  |
| 7 | Монтаж модулів Wi-Fi | шт | 1 |  |
| 8 | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 | шт | 1 |  |
| 9 | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™ | шт | 20 |  |
| 10 | Монтаж LAN - Розетки | шт | 8 |  |
| 11 | LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль EServer™ | шт | 4 |  |
| 12 | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™ | шт | 4 |  |
| 13 | Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива без укладання у кабельному каналі. Комутаційний шнур 3м | перем | 2 |  |
| 14 | Патч-корд S/FTP, 3 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR EServer™ | шт | 2 |  |
| 15 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |  |
| 16 | Кабельний канал Sokol Professional 25х16мм | м | 101 |  |
| 17 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 140 |  |
| 18 | Кабель парної скрутки КПВонг-HF-ВП 4х2х0,51 | м | 144,2 |  |

  - Встановлення дизель-генератора

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2т | т | 1,335 |  |
| 2 | Монтаж шафи АВР та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів | пристрій | 1 |  |
|  | Прокладка кабельних ліній |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 14 |  |
| 4 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 5 |  |
| 5 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 8,75 |  |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 9 |  |
| 7 | Засипка вручну траншей піском | м3 | 5 |  |
| 8 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5 |  |
| 9 | Піна монтажна водостійка SOUDAL 750 мл | бал | 1 |  |
| 10 | Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, більше 2-х каналів | км | 0,114 |  |
| 11 | Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену, діаметр 50 мм DKC арт. 121950A | м | 56 |  |
| 12 | Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену, діаметр 63 мм DKC арт. 121963А | м | 28 |  |
| 13 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм | м | 10 |  |
| 14 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм | м | 20 |  |
| 15 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 76 |  |
| 16 | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм | м | 76 |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |
| 17 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 20 |  |
| 18 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS | м | 20,2 |  |
| 19 | Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, KOPOS | шт | 40 |  |
| 20 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS | шт | 6 |  |
| 21 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS | шт | 10 |  |
| 22 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм | м | 10 |  |
| 23 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 50 мм 1550 КА, світло-сіра 320N 1550 КА KOPOS | м | 10,1 |  |
| 24 | Тримач вогнетривкий 50мм, 5250 ZNM_S, KOPOS | шт | 20 |  |
| 25 | Коліно для ПВХ труби 50, світло-сірий 4150 KB KOPOS | шт | 3 |  |
| 26 | Муфта з'єднувальна для труби ПВХ 50, світло-сірий, 0250 KB KOPOS | шт | 5 |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | м | 18 |  |
| 28 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 48 |  |
| 29 | Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією, не поширює горіння АВВГнгд 4х70 мм2 | м | 67,32 |  |
| 30 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 36 |  |
| 31 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 96 |  |
| 32 | Кабель контрольний, з оболонкою з ПВХ пластику зниженої горючесті перетином 5х2,5мм2 КВВГнгд | м | 67,32 |  |
| 33 | Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 4 мм2 | м | 67,32 |  |
| 34 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 3,8 |  |
| 35 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 3,8 |  |
| 36 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | шт | 12 |  |
| 37 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм) | шт | 12 |  |
| 38 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм) | шт | 4 |  |
| 39 | Насадка для забивання кувалдою уземлювачів диам. 20мм OMEX 20 сталь | шт | 1 |  |
| 40 | Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм ST FT (40-60 мм) | шт | 4 |  |
| 41 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м | шт | 1 |  |
| 42 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 | м | 30 |  |
| 43 | Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм) | м | 30 |  |
| 44 | Шина вирівнювання потенціалів стандартна, 5015 01 4 тип 1808 | м | 10 |  |
|  | арк.5 |  |  |  |
|  | Стрічковий фундамент |  |  |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |
| 45 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,1 |  |
| 46 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,4 |  |
| 47 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм | т | 0,0452 |  |
| 48 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм | т | 1,1802 |  |
|  | Фундаментна плита |  |  |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |
| 49 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1 |  |
| 50 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 4,1 |  |
| 51 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм | т | 0,1179 |  |
| 52 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм | т | 0,5437 |  |
| 53 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,108 |  |
| 54 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 30 |  |
|  | арк.6 |  |  |  |
|  | ------------------------------------ |  |  |  |
| 55 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій | т | 2,68 |  |
| 56 | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 | т | 0,936 |  |
| 57 | Кутовий гарячекатаний прокат 120х6 мм, сталь марки С255 | т | 1,7264 |  |
| 58 | Кутовий гарячекатаний прокат 63х3 мм, сталь марки С255 | т | 0,1144 |  |
| 59 | Листовий прокат гарячекатаний , т=6 мм, сталь марки С255 | т | 0,0104 |  |
| 60 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м / стійки | т | 1,67 |  |
| 61 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 1,01 |  |
| 62 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 30,2 |  |
| 63 | Профнастил Н57-750-0,8 | м2 | 31,71 |  |
| 64 | Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу | шт | 244 |  |
| 65 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 107,2 |  |
| 66 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 107,2 |  |
|  | арк.7 |  |  |  |
| 67 | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т | т | 1,3936 |  |
| 68 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 6 мм | т | 0,0272 |  |
| 69 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0998 |  |
| 70 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 4 мм | м | 198,8 |  |
| 71 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм | м | 422,11 |  |
| 72 | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм,сталь марки С235 | т | 0,0486 |  |
| 73 | Петля навісна гаражна | шт | 2 |  |
| 74 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 55,74 |  |
| 75 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 55,74 |  |
| 76 | Облицювання воріт стальних профільованим листом | м2 | 51,7 |  |
| 77 | Профнастил Н57-750-0,8 | м2 | 54,29 |  |
| 78 | Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу | шт | 380 |  |
| 79 | Установлення наборів накладних ручки дверні тощо] | шт | 1 |  |
| 80 | Замок з ручкою для хвірки | шт | 1 |  |

  - Благоустрій

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,89 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 5,34 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 10,32 |  |
| 4 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 20,39 |  |
| 5 | Розбирання бортових каменів | м | 6,2 |  |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 35,68 |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 46,895 |  |
| 8 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 10,32 |  |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 10,32 |  |
| 10 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового /фр. 20-40мм | м3 | 2,13 |  |
| 11 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,0128 |  |
| 12 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,0132 |  |
| 13 | Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см | м2 | 8,5 |  |
| 14 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1 до 5 см | м2 | 8,5 |  |
| 15 | Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1 | т | 1,0183 |  |
| 16 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 4,2 |  |
| 17 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 5 |  |

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН