ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Пально – мастильні матеріали (Бензин А-95, дизельне паливо/пластикові картки, скретч - картки, талони/) за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Закупівля товару по предмету: Пально – мастильні матеріали (Бензин А-95, дизельне паливо/пластикові картки, скретч - картки, талони/) за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (далі – Товар) проводиться за процедурою відкритих торгів згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VI1I зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості).

Деталізований CPV код та його назва:

- ДК 021:2015 – 09132000-3 – Бензин (Бензин А-95 /пластикові картки, скретч - картки, талони) – 9 000 літрів;

- ДК 021:2015 – 09134200-9 – Дизельне паливо (Дизельне паливо/пластикові картки, скретч - картки, талони/) - 17 000 літрів.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-28-003850-a.

Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання бензинуА-95, дизельного палива /пластикові картки, скретч - картки, талони/ здійснюється для забезпечення безперебійної роботи транспортних засобів Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області під час виконання функцій та завдань, покладених на виконком.

Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: відповідно до фактичного обсягу витрат бензину А-95 та дизельного палива у 2023 році та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2024 рік.

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: Бензин А-95 /пластикові картки, скретч - картки, талони – 9 000 літрів; Дизельне паливо/пластикові картки, скретч - картки, талони/ - 17 000 літрів.

Очікувана вартість предмета закупівлі Товару: 1 395 880,00 грн. (Один мільйон триста дев’яносто п’ять  тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.), з ПДВ.

Період поставки Товару: до 31 грудня 2024 року.

Місце поставки Товару: Постачальник здійснює передачу Товару у власність Покупця на підставі пластикових карток, скретч - карток, талонів на його отримання в мережі автозаправних станцій (АЗС) Постачальника відповідно до видаткової накладної підписаної уповноваженими представниками Сторін.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1.Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;

2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі ”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року;

3.Інші нормативні акти сфери публічних закупівель.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| Найменування товару (конкретна назва закупівлі) | Кількість | Технічні вимоги | Спосіб поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пально – мастильні матеріали (Бензин А-95/пластикові картки, скретч - картки, талони/) | 9 000 л. | ДСТУ 7687 - 2015 | пластикові картки, скретч-картки, талони |
| Пально – мастильні матеріали (Дизельне паливо/пластикові картки, скретч - картки, талони/) | 17 000 л. | ДСТУ 7688: 2015 | пластикові картки, скретч-картки, талони |

Вимоги до бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Значення норми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детонаційна стійкість: |  |  |
| 1.1 | - за дослідним методом | одиниць | не менше 95 |
| 1.2 | - за моторним методом | одиниць | не менше 85 |
| 2. | Октанове число за моторним методом | одиниць | не менше 85 |
| 3. | Тиск насиченої пари: |  |  |
| 3.1 | - у літній період ( з 16 квітня до 15 жовтня) | кПа | 45-80 |
| 3.2 | - у зимовий період ( з 16 листопада до 15 березня) | кПа | 60-100 |
| 3.3 | - у перехідний період ( з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада) | кПа | 50-90 |
| 4. | Концентрація свинцю | мг/дм3 | не більше 5 |
| 5. | Густина за температури 15 °C | кг/дм3 | 720-755 |
| 6. | Фракційний склад: |  |  |
| 6.1 | Об’ємна частка випаровування за температури 70 ℃: - для бензинів Е5, Е7 - для бензинів Е10 | % | 20,0-50,0 22,0-52,0 |
| 6.2 | Об’ємна частка випаровування за температури 100 ℃: - для бензинів Е5, Е7 - для бензинів Е10 | % | 46,0-71,0 46,0-72,0 |
| 6.3 | Об’ємна частка випаровування за температури 150 ℃: | % | не менше 75,0 |
| 6.4 | Температура википання кінцева | ℃ | не вище 210 |
| 6.5 | Об’ємна частка залишку після википання | % | не більше 2 |
| 7. | Вміст сірки | мг/кг | не більше 10 |
| 8. | Об’ємна частка вуглеводнів: |  |  |
| 8.1 | - олефінових | % | не більше 18 |
| 8.2 | - ароматичних | % | не більше 35 |
| 9. | Об’ємна частка бензолу | % | не більше 1 |
| 10. | Масова частка кисню: |  |  |
| 10.1 | - для бензинів Е5, Е7 | % | не більше 2,7 |
| 10.2 | - для бензинів Е10 | % | не більше 3,7 |
| 11. | Вміст марганцю | мг/дм3 | не більше 6 |
| 12. | Стабільність до окиснення | Хв | не менше 360 |
| 13. | Концентрація фактичних смол | мг/100 см3 | не більше 5 |
| 14. | Корозія на мідній пластинці | клас | не більше 1 |
| 15. | Зовнішній вигляд |  | Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води |

Вимоги до дизельного палива з рівнем екологічної безпеки Євро 5

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Значення норми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цетанове число, не менше |  | 51 |
| 2. | Цетановий індекс, не менше |  | 46,0 |
| 3. | Густина за температури 15 °С, у межах | кг/м3 | 820— 845 |
| 4. | Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, не більше: | % | 8 |
| 5. | Вміст сірки, не більше | мг/кг | 10 |
| 6. | Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче | °С | 55 |
| 7. | Коксованість 10-відсоткового залишку, не більше | % (мас.) | 0,30 |
| 8. | Зольність, не більше | % (мас.) | 0,01 |
| 9. | Масова частка води, не більше | %(мг/кг), | 0,02 (200) |
| 10. | Масова частка домішок, не більше | мг/кг | 24 |
| 11. | Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), не більше | клас | 1 |
| 12. | Окиснювальна стабільність: — г/м3, не більше або — год, не менше |  | 25 20 |
| 13. | Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 °С, не більше | мкм | 460 |
| 14. | Кінематична в’язкість за температури 40 °С, у межах | мм2/с | 2,00-4,50 |
| 15. | Фракційний склад: — за температури 250 °С, випаровується, не більше — за температури 350 °С, випаровується, не менше — 95 % (об.) переганяється за температури, не вище | % (об.) °С | 65 85 360 |
| 16. | Об'ємна частка метилових/ етилових естерів жирних кислот: — для дизельних палив В0 — для дизельних палив В5 — для дизельних палив В7 | % | 0 Не більше ніж 5 Понад 5 та не більше ніж 7 |
| 17. | Гранична температура фільтрованості, не вище | °С | -5 |
| 18. | Температура помутніння, не вище | °С | - |
| 19. | Вміст марганцю, не більше | мг/дм3 | - |

- Заправка автотранспорту замовника здійснюється на підставі виданих пластикових карток, скретч - карток, талонів на автозаправних станціях, що належать постачальнику або його партнерам (в данному випадку необхідно надати підтвердження гарантії безумовного, цілодобового та безперебійного здійснення відпуску пального в мережі АЗС партнерів протягом 2024 та 2025 років за талонами зразка учасника).

- Пластикові картки, скретч - картки, талони, які учасник надає в складі тендерної пропозиції, повинні бути єдиного зразка, та забезпечити право на відпуск палива на всіх АЗС, запропонованих учасником.

- Строк дії пластикових карток, скретч - карток, талонів повинен складати не менше одного року з дати їх отримання.

- Бензин повинен відповідати вимогам ДСТУ 7687 - 2015. За екологічними показниками товар повинен бути не нижче Євро-5 класу. Дизельне паливо повинно відповідати вимогам ДСТУ 7688: 2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» з рівнем екологічної безпеки Євро 5.

- Місце розташування АЗС повинно бути в радіусі не більше 35 км від місця розташування Замовника, з урахуванням можливості заправки автотранспорту Замовника в м. Дніпро.

- Надати  Довідку в довільній формі про наявність офіційного представництва на території Дніпропетровської області.

- Надати Довідку в довільній формі про розгалужену мережу АЗС по території України.

- В складі тендерної пропозиції має бути додано ліцензії на роздрібну торгівлю, щодо АЗС зазначених в тендерній пропозиції.

- Постачальник повинен забезпечувати постійний контроль якості пального, що постачається Замовнику.

- У разі закінчення терміну дії невикористаних талонів постачальник повинен забезпечити безоплатну їх заміну.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області та прогнозованих обсягів використання бензину А-95 та дизельного палива протягом 2024 року.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій                                                           Мар’яна ЖІНЧИН