ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-20-010589-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

8 193 321,60 грн. (Вісім мільйонів сто дев’яносто три тисячі триста двадцять одна гривня 60 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-99-24 від 17 червня 2024 року.

Розмір бюджетного призначення: 8 193 321,60 грн. (Вісім мільйонів сто дев’яносто три тисячі триста двадцять одна гривня 60 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Центральна, 17.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 31 грудня 2024 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї); локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплекс. Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів. Також Виконавець повинен надати Ліцензію на використання ПК АВК у власному виробництві, без права передачі третім особам.

Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зазначені нижче:

| - Виконання робіт з капітального ремонту: архітектурні рішення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1,7 |  |  |
| 3 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 0,4 |  |  |
| 4 |  | Розбирання цегляних перегородок |  | м3 | 0,6 |  |  |
| 5 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 417 |  |  |
| 6 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 179 |  |  |
| 7 |  | Розбирання покриття бетонного |  | м2 | 179 |  |  |
| 8 |  | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням |  | м3 | 20 |  |  |
| 9 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  | м3 | 20 |  |  |
| 10 |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  | т | 35 |  |  |
| 11 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 40,86 |  |  |
| 12 |  | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 40,86 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |
|  |  | Д1 ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 68 |  |  |
| 14 |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  | м2 | 68 |  |  |
| 15 |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  | кг | 34 |  |  |
| 16 |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  | кг | 1156 |  |  |
| 17 |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  | м2 | 68 |  |  |
| 18 |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  | л | 13,6 |  |  |
|  |  | Д2, Д3, Д4 ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  | м | 7 |  |  |
| 20 |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  | кг | 0,7 |  |  |
| 21 |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  | кг | 11,2 |  |  |
| 22 |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  | м2 | 0,7 |  |  |
| 23 |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  | л | 0,14 |  |  |
|  |  | Д6, Д7, Д8 ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Видалення дефектного шару бетону з поверхні балок і перекриттів залізобетонних конструкцій вручну з риштувань, помостів, настилів |  | м2 | 128,5 |  |  |
| 25 |  | Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм |  | м2 | 128,5 |  |  |
| 26 |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  | кг | 64,25 |  |  |
| 27 |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  | кг | 4369 |  |  |
| 28 |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  | м2 | 128,5 |  |  |
| 29 |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  | л | 25,7 |  |  |
|  |  | Розділ №3. Перегородки |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  | м2 | 82,5 |  |  |
| 31 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 |  | м3 | 1,87275 |  |  |
| 32 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 |  | шт | 4125 |  |  |
| 33 |  | Сітка з дроту холоднотягнутого |  | т | 0,065095 |  |  |
| 34 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  | т | 0,005016 |  |  |
| 35 |  | Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 |  | т | 0,05152 |  |  |
| 36 |  | Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349 |  | шт | 28 |  |  |
| 37 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 7 |  |  |
| 38 |  | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 |  | шт | 3 |  |  |
| 39 |  | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 |  | шт | 4 |  |  |
| 40 |  | Розшивання швів кладки із цегли |  | м2 | 12,6 |  |  |
|  |  | Розділ №4. Стiни |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли |  | м3 | 0,3 |  |  |
| 42 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 |  | м3 | 0,0708 |  |  |
| 43 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 |  | шт | 120 |  |  |
|  |  | Розділ №5. Підлоги |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип 1 ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  | м3 | 2,15 |  |  |
| 45 |  | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | м2 | 21,5 |  |  |
| 46 |  | Плівка поліетиленова |  | м2 | 22,36 |  |  |
| 47 |  | Раствор цементный гарцовка РЦГ М200 Ж1 |  | м3 | 1,0965 |  |  |
| 48 |  | Фібра поліпропіленова армувальна |  | кг | 0,6579 |  |  |
| 49 |  | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | м2 | 21,5 |  |  |
| 50 |  | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції |  | м2 | 21,5 |  |  |
| 51 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 2,15 |  |  |
| 52 |  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 |  | кг | 96,75 |  |  |
| 53 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 21,5 |  |  |
| 54 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 4,3 |  |  |
| 55 |  | Клей для плитки Грес Siltek T-803 |  | кг | 139,75 |  |  |
| 56 |  | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 |  | м2 | 21,93 |  |  |
| 57 |  | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga |  | кг | 8,729 |  |  |
| 58 |  | Хрестики для керамічної плитки |  | шт | 91,16 |  |  |
| 59 |  | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 3,15 |  |  |
| 60 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 0,63 |  |  |
| 61 |  | Клей для плитки Грес Siltek T-803 |  | кг | 16,38 |  |  |
| 62 |  | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 |  | м2 | 3,276 |  |  |
| 63 |  | Полімерцементна шпаклівка Ceresit СD 24 |  | кг | 0,2583 |  |  |
| 64 |  | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga |  | кг | 1,4364 |  |  |
|  |  | Тип 2 ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  | м3 | 15,4 |  |  |
| 66 |  | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | м2 | 154 |  |  |
| 67 |  | Плівка поліетиленова |  | м2 | 160,16 |  |  |
| 68 |  | Раствор цементный гарцовка РЦГ М200 Ж1 |  | м3 | 7,854 |  |  |
| 69 |  | Фібра поліпропіленова армувальна |  | кг | 4,7124 |  |  |
| 70 |  | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | м2 | 154 |  |  |
| 71 |  | Грунтування бетонних поверхонь |  | м2 | 154 |  |  |
| 72 |  | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази |  | м2 | 154 |  |  |
| 73 |  | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro |  | л | 64,68 |  |  |
| 74 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 15,4 |  |  |
|  |  | Додаткова гідроізоляція ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції |  | м2 | 3,1 |  |  |
| 76 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 0,31 |  |  |
| 77 |  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 |  | кг | 13,95 |  |  |
| 78 |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції |  | м2 | 9,4 |  |  |
| 79 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 0,94 |  |  |
| 80 |  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 |  | кг | 42,3 |  |  |
|  |  | Розділ №6. Дверi |  |  |  |  |  |
|  |  | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 6,6 |  |  |
| 82 |  | Дверні блоки внутрішні протипожежні (ЕІ 60), глухі, з ущільненням в притулах, з замком |  | м2 | 6,6 |  |  |
| 83 |  | Установлення замків дверних накладних |  | шт | 3 |  |  |
| 84 |  | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 |  | шт | 3 |  |  |
| 85 |  | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг |  | шт | 3 |  |  |
|  |  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 6 |  |  |
| 87 |  | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 27,3 |  |  |
| 88 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 1,5 |  |  |
| 89 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2,4 |  |  |
| 90 |  | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 8,7 |  |  |
| 91 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 0,5 |  |  |
| 92 |  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні |  | м2 | 8,4 |  |  |
|  |  | Дверні блоки внутрішні металеві, герметичні, вентиляційні ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1375х650 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 94 |  | Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1375х650 мм |  | шт | 2 |  |  |
|  |  | Розділ №7. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |
|  |  | Стеля ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 175,5 |  |  |
| 96 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 35,1 |  |  |
| 97 |  | Шовковиста латексна фарба преміум класу Siltek Interior Prestige 7 |  | л | 3,87 |  |  |
| 98 |  | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 |  | л | 27,72 |  |  |
|  |  | Стіни ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 208 |  |  |
| 100 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 41,6 |  |  |
| 101 |  | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова |  | кг | 3900 |  |  |
| 102 |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції |  | м2 | 113,4 |  |  |
| 103 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 11,34 |  |  |
| 104 |  | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 |  | кг | 453,6 |  |  |
| 105 |  | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною |  | м2 | 275 |  |  |
| 106 |  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм |  | м2 | 275 |  |  |
| 107 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 55 |  |  |
| 108 |  | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 |  | кг | 770 |  |  |
| 109 |  | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 |  | кг | 302,5 |  |  |
| 110 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 275 |  |  |
| 111 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 55 |  |  |
| 112 |  | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 |  | л | 49,5 |  |  |
| 113 |  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм |  | м2 | 76 |  |  |
| 114 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 15,2 |  |  |
| 115 |  | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова |  | кг | 1140 |  |  |
| 116 |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції |  | м2 | 76 |  |  |
| 117 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 7,6 |  |  |
| 118 |  | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 |  | кг | 304 |  |  |
| 119 |  | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною |  | м2 | 76 |  |  |
| 120 |  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм |  | м2 | 76 |  |  |
| 121 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 15,2 |  |  |
| 122 |  | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 |  | кг | 212,8 |  |  |
| 123 |  | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 |  | кг | 83,6 |  |  |
| 124 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 76 |  |  |
| 125 |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  | л | 15,2 |  |  |
| 126 |  | Шовковиста латексна фарба преміум класу Siltek Interior Prestige 7 |  | л | 16,72 |  |  |
|  |  | Розділ №8. Сантехнічні перегородки |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів |  | м2 | 8,4 |  |  |
| 128 |  | Перегородка для санвузла h=1,6 м, з алюмінієвого профілю з заповнення пластиком HPL 10 мм з регульованими опорами із нержавіючої сталі |  | м2 | 8,4 |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: заходи забеспечення доступності осіб з інвалідностью |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Елементи для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установлення вказівника на стіні |  | шт | 10 |  |  |
| 2 |  | Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193 |  | шт | 3 |  |  |
| 3 |  | Інформаційний стікер для дверних ручок |  | шт | 7 |  |  |
|  |  | Елементи санвузла для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установлення поличок |  | шт | 1 |  |  |
| 5 |  | Дзеркало поворотне 500х700мм, VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 |  | шт | 1 |  |  |
| 6 |  | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 10 |  |  |
| 7 |  | Поручень стаціонарний із кріпленням у стіну для МГН УП2-700/32 InoxMetal |  | шт | 1 |  |  |
| 8 |  | Поручень відкидний для для МГН ОП1-700/32 InoxMetal |  | шт | 2 |  |  |
| 9 |  | Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal |  | шт | 1 |  |  |
| 10 |  | Вішак на 2 гачки |  | шт | 2 |  |  |
| 11 |  | Поручень з поличкою і утримувачем для душу, білий/хром Comfort Hansgrohe 26328400 |  | шт | 1 |  |  |
| 12 |  | Сидіння для душа відкидне, пластикове 43х40х39,5 ТМ "Sanpreis" (Туреччина) код: 100005926 |  | шт | 1 |  |  |
| 13 |  | Вішалка для душової штори "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33101001 |  | шт | 1 |  |  |
| 14 |  | Штора "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33313000 |  | шт | 1 |  |  |
| 15 |  | Диспенсер туалетного паперу MJ.1 |  | шт | 1 |  |  |
| 16 |  | Установлення поличок |  | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Поличка для банного приладдя |  | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Установлення дзвоників електричних з кнопкою |  | к-т | 2 |  |  |
| 19 |  | Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу з табличкою |  | шт | 1 |  |  |
| 20 |  | Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і шнурком |  | шт | 1 |  |  |
| 21 |  | Приймач сигналів системи виклику допомоги |  | шт | 1 |  |  |
| 22 |  | Установлення сушарок для рук |  | шт | 1 |  |  |
| 23 |  | Електросушарка для рук, 071-100 |  | шт | 1 |  |  |
| 24 |  | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  | шт | 1 |  |  |
| 25 |  | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5л) |  | шт | 1 |  |  |
| 26 |  | Установлення змішувачів |  | шт | 1 |  |  |
| 27 |  | Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 |  | шт | 1 |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: конструкції бетонні |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Приямок П-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях |  | м3 | 3 |  |  |
| 2 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  | м3 | 1,6 |  |  |
| 3 |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  | т | 2,8 |  |  |
| 4 |  | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  | м3 | 1,6 |  |  |
| 5 |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  | м3 | 1,17 |  |  |
| 6 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0,11 |  |  |
| 7 |  | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм |  | м3 | 0,262 |  |  |
| 8 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  | т | 0,03512 |  |  |
| 9 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  | т | 0,00053 |  |  |
| 10 |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0,01092 |  |  |
| 11 |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою |  | м2 | 4,1 |  |  |
|  |  | Кришка на приямок К1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Монтаж металевих щитів перекриття каналів |  | т | 0,0156 |  |  |
| 13 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,0156 |  |  |
| 14 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  | м2 | 0,7 |  |  |
| 15 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000063 |  |  |
| 16 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000266 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  | т | 0,03546 |  |  |
| 18 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000144 |  |  |
| 19 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000608 |  |  |
| 20 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,0337 |  |  |
| 21 |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  | шт | 1,1 |  |  |
| 22 |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  | шт | 6 |  |  |
| 23 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,07315 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-2 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  | т | 0,02279 |  |  |
| 25 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,00009 |  |  |
| 26 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,00038 |  |  |
| 27 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,0207 |  |  |
| 28 |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  | шт | 1,3 |  |  |
| 29 |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  | шт | 6 |  |  |
| 30 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,04275 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-3 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  | т | 0,05032 |  |  |
| 32 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000198 |  |  |
| 33 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000836 |  |  |
| 34 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,046 |  |  |
| 35 |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  | шт | 2,8 |  |  |
| 36 |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  | шт | 12 |  |  |
| 37 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,098 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-4 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,01716 |  |  |
| 39 |  | Прокат сталевий кутовий, 50х50х6 мм |  | т | 0,0175032 |  |  |
| 40 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  | м2 | 0,8 |  |  |
| 41 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000072 |  |  |
| 42 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000304 |  |  |
| 43 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,016875 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-5 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,01913 |  |  |
| 45 |  | Прокат сталевий кутовий, 50х50х6 мм |  | т | 0,0195126 |  |  |
| 46 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  | м2 | 0,8 |  |  |
| 47 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000072 |  |  |
| 48 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000304 |  |  |
| 49 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,016875 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-6 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  | т | 0,01825 |  |  |
| 51 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000072 |  |  |
| 52 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000304 |  |  |
| 53 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,0167 |  |  |
| 54 |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  | шт | 1 |  |  |
| 55 |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  | шт | 6 |  |  |
| 56 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,02772 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-7 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  | т | 0,03606 |  |  |
| 58 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000144 |  |  |
| 59 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,000608 |  |  |
| 60 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,0345 |  |  |
| 61 |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  | шт | 1 |  |  |
| 62 |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  | шт | 8 |  |  |
| 63 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,051375 |  |  |
|  |  | Отвір Пр.ОВ-8 __________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  | т | 0,06297 |  |  |
| 65 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0,000252 |  |  |
| 66 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0,001064 |  |  |
| 67 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т | 0,0605 |  |  |
| 68 |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  | шт | 1,6 |  |  |
| 69 |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  | шт | 12 |  |  |
| 70 |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,0462375 |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: водопровід та каналізація |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Водопровод госп-питний В1, В1.1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран кульовий муфтовий Ду 20, PN 16 |  | шт | 4 |  |  |
| 2 |  | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 |  | шт | 10 |  |  |
| 3 |  | Клапан запобіжний прохідний для бойлера 1/2" Ру-0. 6МПа |  | шт | 2 |  |  |
| 4 |  | Кран кутовий Ру-1,6МПа 1/2" - 3/4" для унітазу |  | шт | 5 |  |  |
| 5 |  | Гнучке підведення до унітазу |  | шт | 5 |  |  |
| 6 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 25 |  |  |
| 7 |  | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STR020P16X |  | м | 25 |  |  |
| 8 |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 25 |  |  |
| 9 |  | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22 товщиною 9 мм |  | м | 25,5 |  |  |
| 10 |  | Клей Thermaflex 474 |  | л | 0,355 |  |  |
| 11 |  | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex |  | м | 34,535 |  |  |
| 12 |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 5 |  |  |
| 13 |  | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Гаряче водопостачання Т3 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 |  | шт | 2 |  |  |
| 15 |  | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних) |  | шт | 2 |  |  |
| 16 |  | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex |  | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 30,0л 1,5кВт 220В Thermex H 30 O (PRO) |  | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Установлення змішувачів |  | шт | 2 |  |  |
| 19 |  | Змішувач для душу Euroeco Special Grohe |  | комплект | 1 |  |  |
| 20 |  | Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 |  | шт | 1 |  |  |
| 21 |  | Змішувач для душа гігієничного. Luccio 7003-6 |  | комплект | 1 |  |  |
| 22 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 15 |  |  |
| 23 |  | Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT |  | м | 15 |  |  |
| 24 |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 15 |  |  |
| 25 |  | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20 |  | м | 15,3 |  |  |
| 26 |  | Клей Thermaflex 474 |  | л | 0,213 |  |  |
| 27 |  | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex |  | м | 20,721 |  |  |
| 28 |  | Установлення сушарок для рушників |  | шт | 1 |  |  |
| 29 |  | Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ |  | шт | 1 |  |  |
| 30 |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 3 |  |  |
|  |  | Розділ №3. Побутова каналізація К1, К1н |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 3 |  |  |
| 32 |  | Умивальник керамiчний PRESIDENT 45 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом |  | шт | 2 |  |  |
| 33 |  | Умивальник керамiчний 60см Etiuda 65 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом для iнвалiдiв |  | шт | 1 |  |  |
| 34 |  | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe |  | комплект | 2 |  |  |
| 35 |  | Змішувач одноважільний безпечний для умивальника інвалідів Euroeco Special Grohe |  | комплект | 1 |  |  |
| 36 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | к-т | 5 |  |  |
| 37 |  | Унiтаз керамiчний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO 23 Сersanit |  | шт | 4 |  |  |
| 38 |  | Унiтаз для iнвалiдiв компакт з горизонтальним випуском з мiсцями крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для iнвалiдiв ETIUDA 593 Сersanit |  | шт | 1 |  |  |
| 39 |  | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | к-т | 1 |  |  |
| 40 |  | Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr |  | шт | 1 |  |  |
| 41 |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  | насос | 1 |  |  |
| 42 |  | Насосна установка водовідведення DrainLift SANI-S.11M 1 N=1,lKBm, 230В WIL0 |  | комплект | 1 |  |  |
| 43 |  | Засувка шиберна ПВХ, DN 110 |  | шт | 1 |  |  |
| 44 |  | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 45 |  | Запірний клапан Wilo DN80 PN10 GG25 KPL |  | шт | 1 |  |  |
| 46 |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  | насос | 1 |  |  |
| 47 |  | Діафрагмений насос Wilo KGH. 3-WEGE IG.11/2" T- BOHRG |  | шт | 1 |  |  |
| 48 |  | Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 49 |  | Триходовий кран KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-BOHRG. HANDGR. DN40 |  | шт | 1 |  |  |
| 50 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | м | 20 |  |  |
| 51 |  | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 110 Ostendorf |  | м | 20 |  |  |
| 52 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 15 |  |  |
| 53 |  | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 50 Ostendorf |  | м | 15 |  |  |
| 54 |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 10 |  |  |
| 55 |  | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 110 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 56 |  | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 50 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 57 |  | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 110 мм |  | м | 3 |  |  |
| 58 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм |  | м | 3 |  |  |
| 59 |  | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм |  | м | 80 |  |  |
| 60 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм |  | м | 80 |  |  |
| 61 |  | Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм) |  | шт | 2 |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: опалення та вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Опалення |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установлення електроконвекторів |  | шт | 7 |  |  |
| 2 |  | Конвектор електричний з терморегулятором, 1ф, 220В, 0, 50кВт ЕВНА-0,5/230С2М (мби) "Термія" |  | шт | 7 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Вентиляція |  |  |  |  |  |
|  |  | ПВ1, П1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1 |  |  |
| 4 |  | Приливно-витяжна установка підстельового типу Aerostar SlimStar 1000EC-L в комплекті з автоматикою та кріпленням |  | комплект | 1 |  |  |
| 5 |  | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих |  | шт | 1 |  |  |
| 6 |  | Фільтровентиляційна установка Arconik ARC (BSM) 180 монтаж на підлозі (у складі: противибуховийклапан з передфільтром BVNO 550 8L – 1 шт.; вентилятор електричний EBL 180.; ручним приводом MBL 600 на настінному кронштейні – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 180 –1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску BVNC 300 8Y – 1 шт. |  | комплект | 1 |  |  |
| 7 |  | Установлення калориферів масою до 0,1 т |  | шт | 1 |  |  |
| 8 |  | Електрокалорифер SEH 40-20/6 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 |  | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг |  | шт | 1 |  |  |
| 10 |  | Комплект автоматики управління П1 |  | шт | 1 |  |  |
| 11 |  | Установлення анемостатів |  | грати | 8 |  |  |
| 12 |  | Анемостати А125ВР |  | шт | 1 |  |  |
| 13 |  | Анемостати А160ВР |  | шт | 1 |  |  |
| 14 |  | Анемостати А200ВР |  | шт | 6 |  |  |
| 15 |  | Дросель-клапан для круглих каналів RV-125, "Aerostar" |  | шт | 1 |  |  |
| 16 |  | Дросель-клапан для круглих каналів RV-200, "Aerostar" |  | шт | 7 |  |  |
| 17 |  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 18 |  | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиноюKPU-200x200 |  | шт | 2 |  |  |
| 19 |  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 20 |  | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиною KPU-250 |  | шт | 2 |  |  |
| 21 |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 3 |  |  |
| 22 |  | Клапан зворотній для круглих каналів NRV-200 |  | шт | 1 |  |  |
| 23 |  | Клапан зворотній для круглих каналів NRV-250 |  | шт | 2 |  |  |
| 24 |  | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 3,71 |  |  |
| 25 |  | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 19,14 |  |  |
| 26 |  | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 2,51 |  |  |
| 27 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 0,2 |  |  |
| 28 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 16,39 |  |  |
| 29 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 16,78 |  |  |
| 30 |  | Прокладання гнучких повітроводів діаметром 150 мм |  | м2 | 1,884 |  |  |
| 31 |  | Повiтроводи гнучкi алюмінієві, дiаметр 150 мм |  | м | 4 |  |  |
| 32 |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  | кг | 59 |  |  |
| 33 |  | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою |  | м2 | 8,9 |  |  |
| 34 |  | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat '' РАROC'' |  | м2 | 8,9 |  |  |
|  |  | ПВ2, П2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------ |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1 |  |  |
| 36 |  | Приливно-витяжна установка підстельового типу Aerostar SlimStar 1500EC-L в комплекті з автоматикою та кріпленням |  | комплект | 1 |  |  |
| 37 |  | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих |  | шт | 1 |  |  |
| 38 |  | Фільтровентиляційна установка Arconik ARC (BSM) 450 монтаж на підлозі (у складі: противибуховийклапан з передфільтром BVNO 1000 8L – 1 шт.; вентилятор електричний EBL 1200 – 1 шт.; фільтр поглинач AFU 450 – 1 шт.;противибуховий клапан надлишкового тиску BVNC 300 8Y – 2 шт. |  | комплект | 1 |  |  |
| 39 |  | Установлення калориферів масою до 0,1 т |  | шт | 1 |  |  |
| 40 |  | Електрокалорифер SEH 50-25-15.0 - L445 |  | шт | 1 |  |  |
| 41 |  | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг |  | шт | 1 |  |  |
| 42 |  | Комплект автоматики управління П2 |  | шт | 1 |  |  |
| 43 |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |  |  |
| 44 |  | Клапан зворотній для круглих каналів NRV-200 |  | шт | 1 |  |  |
| 45 |  | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм |  | клапан | 2 |  |  |
| 46 |  | Клапан зворотній для прямокутних каналів NRV-500x300 |  | шт | 2 |  |  |
| 47 |  | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 1,58 |  |  |
| 48 |  | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 32,59 |  |  |
| 49 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 1,23 |  |  |
| 50 |  | Прокладання гнучких повітроводів діаметром 200 мм |  | м2 | 2,512 |  |  |
| 51 |  | Повiтроводи гнучкi алюмінієві, дiаметр 200 мм |  | м | 4 |  |  |
| 52 |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  | кг | 36 |  |  |
| 53 |  | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою |  | м2 | 20,1 |  |  |
| 54 |  | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat '' РАROC'' |  | м2 | 20,1 |  |  |
|  |  | В1 |  |  |  |  |  |
|  |  | --------- |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  |  |
| 56 |  | Канальний вентилятор RV 200L Aerostar |  | шт | 1 |  |  |
| 57 |  | Установлення анемостатів |  | грати | 5 |  |  |
| 58 |  | Анемостати А125ВР |  | шт | 5 |  |  |
| 59 |  | Установлення вставок |  | м2 | 0,2 |  |  |
| 60 |  | Гнучка вставка RFI 200 |  | шт | 2 |  |  |
| 61 |  | Дросель-клапан для круглих каналів RV-125, "Aerostar" |  | шт | 5 |  |  |
| 62 |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |  |  |
| 63 |  | Клапан зворотній для круглих каналів NRV-200 |  | шт | 1 |  |  |
| 64 |  | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 3,53 |  |  |
| 65 |  | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 1,61 |  |  |
| 66 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 1,87 |  |  |
| 67 |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  | кг | 7,5 |  |  |
|  |  | В2 |  |  |  |  |  |
|  |  | --------- |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  |  |
| 69 |  | Канальний вентилятор RV 125L Aerostar з кріпленням |  | шт | 1 |  |  |
| 70 |  | Установлення вставок |  | м2 | 0,25 |  |  |
| 71 |  | Гнучка вставка RFI 125 |  | шт | 2 |  |  |
| 72 |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |  |  |
| 73 |  | Клапан зворотній для круглих каналів NRV-125 |  | шт | 1 |  |  |
| 74 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 2,59 |  |  |
| 75 |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  | кг | 2,5 |  |  |
|  |  | В3 |  |  |  |  |  |
|  |  | --------- |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  |  |
| 77 |  | Канальний вентилятор RV 100L Aerostar з кріпленням |  | шт | 1 |  |  |
| 78 |  | Установлення вставок |  | м2 | 0,2 |  |  |
| 79 |  | Гнучка вставка RFI 100 |  | шт | 2 |  |  |
| 80 |  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 81 |  | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиною KPU-100 |  | шт | 2 |  |  |
| 82 |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |  |  |
| 83 |  | Клапан зворотній для круглих каналів NRV-100 |  | шт | 1 |  |  |
| 84 |  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) |  | м2 | 17,26 |  |  |
| 85 |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  | кг | 17 |  |  |
|  |  | Вентиляція |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 8 |  |  |
| 87 |  | Решітка однорядна нерегульована РО 200х200h |  | шт | 8 |  |  |
| 88 |  | Установлення противибухового пристрою K-UZS-1 |  | клапан | 2 |  |  |
| 89 |  | Противибуховий пристрій K-UZS-1 "ССК Україна" |  | шт | 2 |  |  |
| 90 |  | Коробка монтажна К-UZ-3 "ССК Україна" |  | шт | 2 |  |  |
| 91 |  | Адаптер решітки 665х720-діам. 630мм з оц. сталі товщ 0. 7мм |  | м2 | 3,2 |  |  |
| 92 |  | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 300 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 93 |  | Клапан герметичний для круглих каналів діам. 300мм, ГК- 300 |  | шт | 2 |  |  |
| 94 |  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 300 мм |  | м | 8 |  |  |
| 95 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм |  | м | 8 |  |  |
| 96 |  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм |  | шт | 3 |  |  |
| 97 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 10,1 |  |  |
| 98 |  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 |  | м2 | 10,1 |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: силове електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Комплексні пристрої для розподілу енергії до 1000 В |  |  |  |  |  |
|  |  | Вводно-розподільний пристрій ВРП |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  | шафа | 1 |  |  |
| 2 |  | Шафа ввідно-разподільчий пристрій ВРП |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Щит силовий ЩВ1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Щит металевий накладний на 24 модулі, ІР31, тип ЩРн- 24з, №Б00011296 |  | шт | 1 |  |  |
| 5 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї ( обмежувач перенапруги ) |  | шт | 1 |  |  |
| 6 |  | Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280ВАС |  | шт | 1 |  |  |
| 7 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (незалежний розчеплювач) |  | шт | 1 |  |  |
| 8 |  | Незалежний розчеплювач Eaton ZP-ASA /230, кат. №248439 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 3 |  |  |
| 10 |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=50А, тип. PL6, кат. №286606 |  | шт | 1 |  |  |
| 11 |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=32А, тип. PL6, кат. №286604 |  | шт | 2 |  |  |
| 12 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 4 |  |  |
| 13 |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286599 |  | шт | 2 |  |  |
| 14 |  | Вимикач автоматичний 1р., Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286531 |  | шт | 2 |  |  |
| 15 |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 |  | шт | 1 |  |  |
| 16 |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  | шт | 4 |  |  |
| 17 |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  | м | 1 |  |  |
| 18 |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  | м | 1 |  |  |
| 19 |  | Замок врізний, кат. № Б00058295 Bilmax |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Щит силовий ЩОп1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 21 |  | Щит металевий накладний на 24 модулі, ІР31, тип ЩРн- 24з, №Б00011296 |  | шт | 1 |  |  |
| 22 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 1 |  |  |
| 23 |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  | шт | 1 |  |  |
| 24 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 6 |  |  |
| 25 |  | Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 |  | шт | 6 |  |  |
| 26 |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 |  | шт | 1 |  |  |
| 27 |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  | шт | 6 |  |  |
| 28 |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  | м | 1 |  |  |
| 29 |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  | м | 1 |  |  |
|  |  | Щит силовий ЩТХ1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 31 |  | Щит металевий накладний на 24 модулі, ІР31, тип ЩРн- 24з, №Б00011296 |  | шт | 1 |  |  |
| 32 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 1 |  |  |
| 33 |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  | шт | 1 |  |  |
| 34 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 8 |  |  |
| 35 |  | Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 |  | шт | 8 |  |  |
| 36 |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 |  | шт | 1 |  |  |
| 37 |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  | шт | 6 |  |  |
| 38 |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  | м | 1 |  |  |
| 39 |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  | м | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Додаткове обладнання для встановлення в ВРП в основній електрощитовій |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 2 |  |  |
| 41 |  | Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В, Iн=100 А, тип BZMB1-A100, кат. № 109759 |  | шт | 2 |  |  |
| 42 |  | Монтаж блок-контакторів |  | шт | 1 |  |  |
| 43 |  | Контактор 3-полюсний 100А, 400В с дод. контактами, DILM100-S/22, кат. № XTCE100G00B |  | шт | 1 |  |  |
| 44 |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1000х600х500 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 45 |  | Щит з монтажною панеллю IP31 (1000х650х300), навісний E.NEXT PRO (p0100239) |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №3. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 85 |  |  |
| 47 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м | 330 |  |  |
| 48 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  | м | 30 |  |  |
| 49 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 4х35 - 1,57кг) |  | м | 30 |  |  |
| 50 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  | м | 20 |  |  |
| 51 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках |  | м | 273 |  |  |
| 52 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках |  | м | 20 |  |  |
| 53 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях (для ВРП) з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг |  | м | 5 |  |  |
| 54 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 |  | м | 76,5 |  |  |
| 55 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х2,5 мм2 |  | м | 376,38 |  |  |
| 56 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 5х2,5 мм2 |  | м | 93,84 |  |  |
| 57 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x4 |  | м | 97,92 |  |  |
| 58 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x10 |  | м | 20,4 |  |  |
| 59 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 4х35 мм2 |  | м | 30,6 |  |  |
| 60 |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1, 5 мм2 |  | м | 30,6 |  |  |
| 61 |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2, 5 мм2 |  | м | 46,92 |  |  |
| 62 |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння Е=90хв., FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90, 3х2,5 мм2 |  | м | 30,6 |  |  |
| 63 |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння Е=90хв., FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90, 1х6 мм2 |  | м | 5,1 |  |  |
|  |  | Розділ №4. ЛОтки з аксесуарами |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Прокладання коробів металевих |  | м | 21 |  |  |
| 65 |  | Лоток перфорованний 200х100 L=3,0 м тип. 3534310, фірма "DKC" |  | шт | 7 |  |  |
| 66 |  | Кришка лотка 200мм (L=3м), 35524. фірма "DKC" |  | шт | 7 |  |  |
| 67 |  | Кут СD 90 вертикальний зовнішній 90* 200х100, 36823. фірма "DKC" |  | шт | 2 |  |  |
| 68 |  | Кришка на кут СD 90 вертикальний зовнішній 90* осн.200, 38244. фірма "DKC" |  | шт | 2 |  |  |
| 69 |  | Кут CS вертикальний внутрішній 90° 200х100, 36664 ДКС |  | шт | 2 |  |  |
| 70 |  | Кришка на кут CS вертикальний внутрішній 90° осн.200, 38204 ДКС |  | шт | 2 |  |  |
| 71 |  | Відгалужувач DPT T-образний горизонтальний 200х100, оцинкований 36163. фірма "DKC" |  | шт | 3 |  |  |
| 72 |  | Кришка на відгалужувач DPT T-образний осн. 200 38044. фірма "DKC" |  | шт | 3 |  |  |
| 73 |  | Кут СРО 90 горизонтальний 90* 200х10, 36004. фірма "DKC" |  | шт | 4 |  |  |
| 74 |  | Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90* осн.200, 38004. фірма "DKC" |  | шт | 4 |  |  |
| 75 |  | Профіль PSL ( L=0.5 ) BPL2905. фірма "DKC" |  | шт | 10 |  |  |
| 76 |  | Кріплення до стелі SML. BSV2901. фірма "DKC" |  | шт | 10 |  |  |
| 77 |  | Консоль ВМ 200 мм, BBM5020 B,. фірма "DKC" |  | шт | 10 |  |  |
| 78 |  | Пластина кріплення,GTO H 100. фірма "DKC" |  | шт | 10 |  |  |
| 79 |  | Пластина PTCE для заземлення, 37501. фірма "DKC" |  | шт | 10 |  |  |
| 80 |  | Метизи |  | кг | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №5. Електромонтажні вироби |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  | м | 415 |  |  |
| 82 |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS |  | м | 342,39 |  |  |
| 83 |  | Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, KOPOS |  | шт | 700 |  |  |
| 84 |  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS |  | шт | 20 |  |  |
| 85 |  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS |  | шт | 30 |  |  |
| 86 |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS |  | м | 76,76 |  |  |
| 87 |  | Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, KOPOS |  | шт | 200 |  |  |
| 88 |  | Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB KOPOS |  | шт | 5 |  |  |
| 89 |  | Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB KOPOS |  | шт | 10 |  |  |
| 90 |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм |  | м | 30 |  |  |
| 91 |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА KOPOS |  | м | 30,3 |  |  |
| 92 |  | Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, KOPOS |  | шт | 100 |  |  |
| 93 |  | Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB KOPOS |  | шт | 5 |  |  |
| 94 |  | Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB KOPOS |  | шт | 5 |  |  |
| 95 |  | Дюбель вогнестійкий М6х35, KOPOS SB 6.3x35 |  | шт | 1000 |  |  |
| 96 |  | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50мм |  | шт | 20 |  |  |
| 97 |  | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30, T100E 4-5, 7205 51 0 |  | шт | 4 |  |  |
|  |  | Розділ №6. Електроустановочні вироби |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | шт | 24 |  |  |
| 99 |  | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, WDE000540 Schneider Electric |  | шт | 24 |  |  |
| 100 |  | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних |  | шт | 2 |  |  |
| 101 |  | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric |  | шт | 1 |  |  |
| 102 |  | Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Schneider Electric WDE000510 |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №7. Заземлення зовнішнє |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 7,2 |  |  |
| 104 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 7,2 |  |  |
| 105 |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм |  | шт | 12 |  |  |
| 106 |  | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм) |  | шт | 12 |  |  |
| 107 |  | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм) |  | шт | 4 |  |  |
| 108 |  | Насадка для забивання кувалдою уземлювачів диам. 20мм OMEX 20 сталь |  | шт | 1 |  |  |
| 109 |  | Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм ST FT (40-60 мм) |  | шт | 4 |  |  |
| 110 |  | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м |  | шт | 2 |  |  |
| 111 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 |  | м | 30 |  |  |
| 112 |  | Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм) |  | м | 30 |  |  |
| 113 |  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann |  | шт | 5 |  |  |
|  |  | Розділ №8. Заземлення внутрішнє |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм |  | м | 50 |  |  |
| 115 |  | Провід з мідними жилами, ПВ1, перетин 6 мм2 |  | м | 50 |  |  |
|  |  | Розділ №9. Будівельні роботи та матеріали |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах |  | отв. | 100 |  |  |
| 117 |  | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах |  | отв. | 10 |  |  |
|  |  | гІльзи |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм |  | м | 15 |  |  |
| 119 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм |  | м | 10 |  |  |
|  |  | Розділ №10. Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Демонтаж групових щитків |  | шт | 2 |  |  |
| 121 |  | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 10 |  |  |
| 122 |  | Демонтаж кабелю |  | м | 150 |  |  |

| - Виконання робіт з капітального ремонту: монтаж електричного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щит освітлення ЩО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Щит освітлення металевий, на 12 модулів, ІР54, тип ЩО- 12НГ, Б00007885, Білмакс |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286531. |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щит аварійного освітлення ЩАО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Щит освітлення металевий, на 12 модулів, ІР54, тип ЩО- 12НГ, Б00007885, Білмакс |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286531. |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0, 25 220/36-036 УХЛ4 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Електросвітлотехнічна продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  |  |  | шт |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 55Вт, 3900Lm, 4000К LED СИГМА LW- 35W/840-39 ОL 1300 37 10002533 "Люмен" |  |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 20Вт, 2200Lm, 4000К LED СИГМА LW- 20W/840-22 ОL 600 37 10004933 "Люмен" |  |  |  | шт |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Електроустановочні вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних |  |  |  | шт |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517 |  |  |  | шт |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530529C4517 |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №4. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  | м |  |  | 379 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 |  |  |  | м |  |  | 170,34 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1, 5 мм2 |  |  |  | м |  |  | 216,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №5. Електромонтажні вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  |  | м |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS |  |  |  | м |  |  | 381,78 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS |  |  |  | шт |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS |  |  |  | шт |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Тримач вогнетривкий 19-21мм уп. 50шт. (733 21 G clip) Bettermann |  |  |  | уп. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD- Q 6x40 Bettermann |  |  |  | шт |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин 7205510 Bettermann |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Монтажна коробка KP 68 KA KOPOS |  |  |  | шт |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №6. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм |  |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: охоронна сигналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (руху та розбиття скла) |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Оповіщувач руху MotionProtect "Ajax" |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) |  |  |  | м |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  | м |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  |  |  | м |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: система зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пульт або табло, кількість сигналів до 10 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пульт чергового персоналу КПЛ03-10 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Монтаж дзвоника електричного з кнопкою |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кнопка екстреного виклику КВ-02 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж 1-лампового бра |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Індикатор НТ-01 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Кабелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  | м |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8. |  |  |  |  | м |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Саморіз-шуруп 2,5х25 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Пластиковий дюбель 6х25 |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  | м |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  |  |  |  | м |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  |  |  |  | шт |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: система протипожежного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Обладнання та матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  |  |  | промен |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Блок комутації адресний БКА-220 |  |  |  |  | шт |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 4x4мм |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реле, установлюване на пультах і панелях |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реле РЕК з колодкою |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  |  |  | м |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 1х2х0,8 |  |  |  |  | м |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 2х2х0,8 |  |  |  |  | м |  |  | 12,24 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 |  |  |  |  | шт |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  |  |  |  | шт |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |

| - Виконання робіт з капітального ремонту: структурована кабельна мережа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Точка доступу) |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Точка доступу UniFi AC LR (UAP-AC-LR) Ubiquiti |  | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабелі |  |  |  |  |  |
| 3 | Затягування проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 15 |  |  |
| 4 | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) |  | м | 15,3 |  |  |
|  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  | м | 15 |  |  |
| 6 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  | м | 15,15 |  |  |
| 7 | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  | шт | 15 |  |  |

| - Виконання робіт з капітального ремонту: системи пожежної сигналізації. системи керування евакуюванням |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  | шт | 5 |  |  |
| 2 |  | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА |  | шт | 5 |  |  |
| 3 |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  | шт | 2 |  |  |
| 4 |  | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА |  | шт | 2 |  |  |
| 5 |  | Розетка, Р-96 |  | шт | 7 |  |  |
| 6 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  | м | 90 |  |  |
| 7 |  | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 |  | м | 91,8 |  |  |
| 8 |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 |  | шт | 270 |  |  |
| 9 |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  | шт | 270 |  |  |
| 10 |  | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" |  | шт | 50 |  |  |
| 11 |  | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" |  | шт | 50 |  |  |
| 12 |  | Ізоляційна стрічка Sokol 0.15мм х18мм х20м синя |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Підмінний фонд |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА |  | шт | 1 |  |  |
| 14 |  | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА |  | шт | 1 |  |  |
| 15 |  | Розетка, Р-96 |  | шт | 2 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Система керування евакуюванням |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий |  | шт | 2 |  |  |
| 17 |  | Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 |  | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2 |  | шт | 1 |  |  |
| 19 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  | м | 29 |  |  |
| 20 |  | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба |  | м | 1 |  |  |
| 21 |  | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 |  | м | 30,6 |  |  |
| 22 |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 |  | шт | 90 |  |  |
| 23 |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  | шт | 90 |  |  |
| 24 |  | Прокладання кабельних каналів пластикових |  | м | 1 |  |  |
| 25 |  | Кабель-канал 16х16 |  | м | 1,01 |  |  |
| 26 |  | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" |  | шт | 50 |  |  |
| 27 |  | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" |  | шт | 50 |  |  |
| 28 |  | Ізоляційна стрічка Sokol 0.15мм х18мм х20м синя |  | шт | 1 |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: встановлення дизель-генератора |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2т |  | т | 1,335 |  |  |
| 2 |  | Монтаж шафи АВР та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів |  | пристрій | 1 |  |  |
| 3 |  | Дизель-генератор KOHLER J110 з АВР, IP23, 380В, (110 кВА) у складі двигун JOHN DEERE в шумоізоляційному кожусі |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Земляні роботи |  |  |  |  |  |
|  |  | --- Прокладка кабельних ліній |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 30,6 |  |  |
| 5 |  | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 10,2 |  |  |
| 6 |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  | т | 17,85 |  |  |
| 7 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 20,4 |  |  |
| 8 |  | Засипка вручну траншей піском |  | м3 | 10,2 |  |  |
| 9 |  | Пісок природний, рядовий |  | м3 | 10,2 |  |  |
| 10 |  | Піна монтажна водостійка SOUDAL 750 мл |  | бал | 1 |  |  |
|  |  | Розділ №3. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, більше 2-х каналів |  | км | 0,255 |  |  |
| 12 |  | Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену, діаметр 50 мм DKC арт. 121950A |  | м | 34 |  |  |
| 13 |  | Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену, діаметр 63 мм DKC арт. 121963А |  | м | 17 |  |  |
| 14 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм |  | м | 136 |  |  |
| 15 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм |  | м | 68 |  |  |
| 16 |  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  | м | 170 |  |  |
| 17 |  | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм |  | м | 170 |  |  |
|  |  | Розділ №4. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг |  | м | 15 |  |  |
| 19 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  | м | 90 |  |  |
| 20 |  | Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією, не поширює горіння АВВГнгд 4х95 мм2 |  | м | 107,1 |  |  |
| 21 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  | м | 30 |  |  |
| 22 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 180 |  |  |
| 23 |  | Кабель контрольний, з оболонкою з ПВХ пластику зниженої горючесті перетином 5х2,5мм2 КВВГнгд |  | м | 107,1 |  |  |
| 24 |  | Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 4 мм2 |  | м | 107,1 |  |  |
|  |  | Розділ №5. Заземлення |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 3,8 |  |  |
| 26 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 3,8 |  |  |
| 27 |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм |  | шт | 12 |  |  |
| 28 |  | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм) |  | шт | 12 |  |  |
| 29 |  | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм) |  | шт | 4 |  |  |
| 30 |  | Насадка для забивання кувалдою уземлювачів диам. 20мм OMEX 20 сталь |  | шт | 1 |  |  |
| 31 |  | Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм ST FT (40-60 мм) |  | шт | 4 |  |  |
| 32 |  | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м |  | шт | 1 |  |  |
| 33 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 |  | м | 30 |  |  |
| 34 |  | Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм) |  | м | 30 |  |  |
| 35 |  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна, 5015 01 4 тип 1808 |  | м | 10 |  |  |
|  |  | Розділ №6. Фундамент дизельного генератора |  |  |  |  |  |
|  |  | арк.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стрічковий фундамент |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Улаштування бетонної підготовки |  | м3 | 0,1 |  |  |
| 37 |  | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  | м3 | 1,4 |  |  |
| 38 |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0452 |  |  |
| 39 |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм |  | т | 1,1802 |  |  |
| 40 |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 9,7 |  |  |
|  |  | Фундаментна плита |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  | м3 | 3,1 |  |  |
| 42 |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм |  | т | 0,1183 |  |  |
| 43 |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм |  | т | 0,5383 |  |  |
| 44 |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0,108 |  |  |
|  |  | Розділ №7. Навіс |  |  |  |  |  |
|  |  | арк.6 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій |  | т | 2,44 |  |  |
| 46 |  | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 |  | т | 0,8528 |  |  |
| 47 |  | Кутовий гарячекатаний прокат 120х6 мм, сталь марки С255 |  | т | 1,5704 |  |  |
| 48 |  | Кутовий гарячекатаний прокат 63х3 мм, сталь марки С255 |  | т | 0,104 |  |  |
| 49 |  | Листовий прокат гарячекатаний , т=6 мм, сталь марки С255 |  | т | 0,0104 |  |  |
| 50 |  | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м / стійки |  | т | 1,52 |  |  |
| 51 |  | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м |  | т | 0,92 |  |  |
| 52 |  | Монтаж профільованого настилу |  | т | 0,19 |  |  |
| 53 |  | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8 |  | т | 0,19 |  |  |
| 54 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 56,1 |  |  |
| 55 |  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 |  | м2 | 56,1 |  |  |
|  |  | Розділ №8. Огорожа |  |  |  |  |  |
|  |  | арк.7 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т |  | т | 1,2671 |  |  |
| 57 |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 6 мм |  | т | 0,0247 |  |  |
| 58 |  | Сталь кутова 50х50 мм |  | т | 0,0908 |  |  |
| 59 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 4 мм |  | м | 180,7 |  |  |
| 60 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм |  | м | 384,54 |  |  |
| 61 |  | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм,сталь марки С235 |  | т | 0,0442 |  |  |
| 62 |  | Петля навісна гаражна |  | шт | 2 |  |  |
| 63 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 29,1 |  |  |
| 64 |  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 |  | м2 | 29,1 |  |  |
| 65 |  | Облицювання воріт стальних профільованим листом |  | м2 | 35,4 |  |  |
| 66 |  | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8 |  | т | 0,3617 |  |  |

| - Виконання робіт з капітального ремонту: система контролю загазованості |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  | шт | 2 |  |  |
| 2 | Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-11 |  | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |  |
| 5 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  | м | 10 |  |  |
| 6 | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 |  | м | 10,2 |  |  |
| 7 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 35 |  |  |
| 8 | Кабель контрольний екранований, КВВГнгLS 5х1,0 мм2 |  | м | 35,7 |  |  |
|  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  | м | 45 |  |  |
| 10 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  | м | 45,45 |  |  |
| 11 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 10 |  | шт | 135 |  |  |
| 12 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  | шт | 135 |  |  |
| 13 | Хомут пластиковий Універсал-1 |  | шт | 45 |  |  |
| 14 | Саморізи Г/К 3,5х35 + дюбель |  | шт | 15 |  |  |

  - Виконання робіт з капітального ремонту: відеоспостереження

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 2 |  |
| 2 | 5Mп IP відеокамера (3,6мм) JetCam-Vectra-5M, InterVision | шт | 2 |  |
| 3 | Коробка розподільча BOX 80х80х45 ABS | шт | 2 |  |
| 4 | Конектор RJ-45 UTP Cat.5e, ATCOM | шт | 4 |  |
| 5 | Монтажний набір ZPAS | шт | 1 |  |
| 6 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 7 | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) | м | 30,6 |  |
| 8 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 30 |  |
| 9 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 | м | 30,3 |  |
| 10 | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) | шт | 50 |  |

Примітка: До вартості включено вартість матеріалів.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент».

**********************************************************************************

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН