ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару за кодом ДК 021:2015 – 44210000-5 - Конструкції та їх частини (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – 44210000-5 - Конструкції та їх частини (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту).

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 –44211100-3 – Модульні та переносні споруди.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-11-012968-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

4 170 360,00 грн. (чотири мільйони сто сімдесят тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведно шляхом аналізу загальнодоступної інформації про ціну на даний товар, яка міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Розмір бюджетного призначення:  Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у Товарі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради на 2023 рік.

Нормативно-правове регулювання. За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні відповідати класу укриття не нижче A-IV згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.

Кількісна характеристика предмета закупівлі:

| Кількість поставки товару | 2 штуки |
| --- | --- |
| Місце поставки товару | 1) 53253, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чистопіль, вул. Соборна, 8 (Чистопільська гімназія Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради); 2) 53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29 (Павлопільська гімназія Першотравневської сільської ради). |
| Строк поставки товару | До 30.09.2023 року |

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних частин що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій (виробів). Споруда – заглиблена.

Внутрішні розміри споруди: Висота не менше 2000 мм. Ширина не менше 2500 мм. Довжина приміщення укриття має забезпечити одночасне перебування 70 людей з розрахунку не менше 0,6 м2 на людину.

Дверний проріз не менше (ШхВ) 800х1900 мм.

Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме розташування, повинна мати щонайменше 2 окремі виходи назовні та 2 тамбура. Входи/виходи бічні. Місткість споруди не менше 70 людей. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості. Клас бетону за міцністю не нижче В30 W8 F200. Армування арматурою кл. А500С (А-ІІІ). Мають бути передбачені монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С (А-І). Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків.

Товщина стін, перекриття та підлоги має забезпечувати необхідні захисні властивості укриття. Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється.

Вікна – не передбачені, відсутні.

Двері - металеві, встановлюються в кількості 2 шт.

Вентиляція – природня, виріб повинен мати не менше двох вентиляційних отворів для встановлення вентиляційного обладнання (у разі необхідності) розміром не менше 120 мм в діаметрі (або за найменшою шириною).

Додаткова комплектація: лавки для сидіння 30 м.п.; освітлення (світильників 7 шт.; розеток 5 шт.; внутрішньо розподільча мережа).

Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

Уповноважена особа 				Мар’яна ЖІНЧИН