ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту частини внутрішньої системи опалення Південної гімназії Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради за адресою: 53265, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Південне, вул. Центральна, буд. 12 згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Послуги з поточного ремонту частини внутрішньої системи опалення Південної гімназії Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради за адресою: 53265, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Південне, вул. Центральна, буд. 12 згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-07-013843-a.

Вид процедури закупівлі.

Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

447 466,67 грн. (Чотириста сорок сім тисяч чотириста шістдесят шість грн. 67 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2026 рік.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі.

  - Вимоги та документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі

2.1 Матеріали, деталі, тощо, які будуть використовуватись при наданні послуг повинні бути новими та відповідати вимогам чинних норм та стандартів України.

2.2 Учасником обов’язково надається:

2.2.1 Учасник надає згоду з вимогами та інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі згоду надати послуги, що є предметом закупівлі згідно наведених об’ємів.

2.2.2 Гарантійний лист, яким Учасник гарантує Замовнику надати послуги якісно в обсягах, кількості та терміни встановлені Замовником, а також із обов’язковим зазначенням того, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, відповідатимуть вимогам ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

Найменування та обсяги послуг наведені у таблиці  нижче. За результатами виконання Договору про закупівлю послуг виконавець гарантує якість наданих послуг та можливість експлуатації об’єкту протягом гарантійного строку.

2.2.3 У складі тендерної пропозиції Учасник надає інформацію у довільній формі із зазначенням терміну (тривалості) зазначеного гарантійного строку (не менше,  ніж 2 (два) роки), що пропонується таким Учасником.

При цьому, гарантійний строк не може бути менший, ніж це передбачено нормативно-правовими актами, згідно положень яких укладається Договір про закупівлю послуг за результатами процедури закупівлі, а саме: не менше, ніж 2 роки з моменту підписання акту приймання/передачі виконаних робіт.

2.2.4 Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані та які наведені в технічній специфікації. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

У складі тендерної пропозиції учасник надає кошторисну документацію, складену відповідно до технічного завдання тендерної документації.

Кошторисні розрахунки повинні бути виконані у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі.

Учасник надає наступні документи:

- договірну ціну;

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- локальний кошторис;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- підсумкову відомість ресурсів;

- дефектний акт (за наявності у складі технічного завдання);

- документи, що підтверджують інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

Технічне завдання

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (Демонтаж) трубопроводу системи опалення – труба сталева d 57х3,5мм | м | 160 |
| 2 | (Демонтаж) трубопроводу системи опалення – труба сталева d 51х3,5мм | м | 78 |
| 3 | (Демонтаж) трубопроводу системи опалення – труба сталева d 32х3,0мм | м | 36 |
| 4 | (Демонтаж) трубопроводу системи опалення – труба сталева d 25мм | м | 16 |
| 5 | Демонтаж радіаторів чавунних | шт | 8 |
| 6 | Демонтаж рамки управління теплової d140х4,0мм, L1500мм | шт | 1 |
| 7 | Монтаж рамки управління теплової 125х125х4,0мм, L1600мм | вузол | 2 |
| 8 | Монтаж / прокладання трубопроводу системи опалення -труба сталева d 57х3,0мм | м | 160 |
| 9 | Монтаж / прокладання трубопроводу системи опалення -труба сталева d 48х3,0мм | м | 60 |
| 10 | Монтаж / прокладання трубопроводу системи опалення -труба сталева d 48х3,0мм | м | 36 |
| 11 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 41,86 |
| 12 | Фарбування антикорозійною фарбою «HAMMERITЕ» | м2 | 41,86 |
| 13 | Випробування трубопроводів під тиском 6 атмосфер | м | 250 |
| 14 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 16 |
| 15 | (Демонтаж) трубопроводу системи опалення – труба сталева d 25мм | м | 16 |
| 16 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 24 |
| 17 | Установлення опалювальних радіаторів L=1500мм -6шт, L=800мм -2шт | кВт | 21,2 |
| 18 | Транспортні послуги сторонньої організації (перевезення людей та матеріалів) | рейс | 14 |
| 19 | Спускання води із системи | м | 290 |
| 20 | Заповнення системи водою з оглядом | м | 290 |

Примітка: *Якщо у найменуванні технічних, якісних та кількісних вимог до  надання послуг Технічної специфікації є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, джерело його походження або виробника, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент». Еквівалентом є товари, роботи, послуги будь-якої торгівельної марки, фірми, конструкції, типу обладнання або матеріалу, джерела його походження або виробника, з рівнозначними, рівноцінними технічними, якісними характеристиками та показниками зазначеними у технічному завданні.

Технічна специфікація надається Учасником із зазначенням конкретних технічних та якісних характеристик (в т.ч. обсяги, розміри тощо) предмета закупівлі, які учасник пропонує надати/поставляти Замовникові та що відповідають вимогам Замовника.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН